单选题

1、 不属于化学热处理的是（）。

A. 渗碳

B. 渗硼

C. 氮化

D. 调质

答案：D

2、 球墨铸铁牌号QT400-15中的两组数字分别表示（）。

A. 强度和硬度

B. 强度和塑性

C. 强度和韧性

D. 硬度和塑性

答案：B

3、 疲劳试验时，实验承受的载荷为（）。

A. 静载荷

B. 冲击载荷

C. 交变载荷

D. 不变载荷

答案：C

4、 在普通黄铜中加入下列哪种合金元素，能增加黄铜的强度和硬度（）。

A. 锡

B. 锰

C. 硅

D. 铅

答案：B

5、 化学热处理与其他热处理的主要区别是（）。

A. 组织变化

B. 加热温度

C. 改变表面化学成分

D. 添加剂不同

答案：C

6、 高级优质钢的含磷量应控制在（）。

A. P≤0.045%

B. P≤0.040%

C. P≤0.030%

D. P≤0.055%

答案：C

7、 金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为（）。

A. 塑性

B. 硬度

C. 强度

D. 韧性

答案：A

8、 假想用剖切面剖开机件，将处在观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投影所得到的图形，称为（）。

A. 剖视图

B. 剖面图

C. 局部剖视图

D. 移出剖视图

答案：A

9、 钢的回火处理是在()。

A. 退火后进行

B. 正火后进行

C. 淬火后进行

D. 都可以

答案：C

10、 45钢退火与正火后强度关系是（）。

A. 退火＞正火

B. 退火＜正火

C. 退火=正火

D. 都不是

答案：B

11、 金属的（）越好，其锻造性能就越好。

A. 硬度

B. 塑性

C. 弹性

D. 强度

答案：D

12、 作拉伸实验时，试样承受的载荷为（）。

A. 静载荷

B. 冲击载荷

C. 交变载荷

D. 不确定

答案：A

13、 高速钢制造的刀具，它们的工作温度最高可达（）。

A. 200℃

B. 250℃

C. 600℃

D. 1000℃

答案：B

14、 拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大标拉应力称为材料的（）。

A. 屈服点

B. 抗拉强度

C. 弹性极限

D. 刚度

答案：B

15、 20CrMnTi按用途和热处理特点属于（）。

A. 合金渗碳钢

B. 合金调质钢

C. 合金弹簧钢

D. 合金工具钢

答案：A

16、 用拉伸试验可测定材料的（）性能指标。

A. 强度

B. 硬度

C. 塑性

D. 韧性

答案：A

17、 用灰铸铁制造的机床导轨，为提高其表面的硬度和耐磨性，应采用()。

A. 渗碳+低温回火

B. 等温淬火

C. 电接触加热表面淬火

D. 高温淬火

答案：C

18、 从灰铸铁的牌号可以看出它的（）指标。

A. 硬度

B. 韧性

C. 塑性

D. 强度

答案：D

19、 单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图上不必剖开，而将（）用粗实线绘制。

A. 齿顶圆

B. 分度圆

C. 齿根圆

D. 基圆

答案：A

20、 普通钢、优质钢和高级优质钢的分类依据是（）。

A. 主要质量等级

B. 主要性能

C. 主要用途

D. 前三者综合考虑

答案：A

21、 为了降低零件的制造成本，选择正火和退火时，应优先采用（）。

A. 正火

B. 退火

C. 都行

D. 回火

答案：A

22、 制造直径为30mm的连杆，要求整个截面上具有良好的综合力学性能，应该选用（）。

A. 45钢经正火处理

B. 60Si2Mn钢经淬火+中温回火

C. 40Cr钢经调质处理

D. 都可以

答案：C

23、 实际生产中，金属冷却时（）。

A. 理论结晶温度总是低于实际结晶温度

B. 理论结晶温度总是等于实际结晶温度

C. 理论结晶温度总是大于实际结晶温度

D. 实际结晶温度和理论结晶温度没有关系

答案：C

24、 合金钢淬火冷却时，常采用的冷却介质是（）。

A. 矿物油

B. 水

C. 10%盐水

D. 10%碱水

答案：C

25、 H80牌号表示该材料为（）。

A. 普通黄铜

B. 特殊黄铜

C. 青铜

D. 白铜

答案：A

26、 从金属学的观点来看，冷加工和热加工是以（）温度为界限区分的。

A. 结晶

B. 再结晶

C. 相变

D. 25℃

答案：C

27、 现需制造一汽车传动齿轮，要求表面高硬度、耐磨和高的疲劳强度，心部具有良好的塑性和韧性应采用（）。

A. T10钢淬火、低温回火

B. 45钢调质处理

C. 20CrMnTi经渗碳、淬火、低温回火

D. 都可以

答案：C

28、 化学热处理与其他热处理的主要区别是（）。

A. 组织变化

B. 加热温度

C. 改变表面化学成分

D. 添加剂不同

答案：C

29、 为改善低碳钢的切削加工性能，应采用的热处理方法是（）。

A. 淬火

B. 回火

C. 氮化

D. 正火

答案：D

30、 普通钢的含硫量应控在（）。

A. S≤0.055%

B. S≤0.045%

C. S≤0.035%

D. S≤0.030%

答案：B

31、 一般来说，碳素钢淬火应选择（）作为冷却介质。

A. 矿物质

B. 20度自来水

C. 20度10%的食盐水溶液

D. 食用油

答案：B

32、 从灰铸铁的牌号可以看出它的（）指标。

A. 硬度

B. 韧性

C. 塑性

D. 强度

答案：D

33、 水槽采用1Cr13锈钢经深度冷冲压加工而成。由此工艺性能，你认为下列对1Cr13钢力学性能表述正确的是（）。

A. 硬度高

B. 强度大

C. 韧性差

D. 塑性好

答案：D

34、 1Cr18Ni9属于（）。

A. 高速钢

B. 轴承钢

C. 耐磨钢

D. 不锈钢

答案：D

35、 制造手工锯条应采用（）。

A. 45钢淬火＋低温回火

B. 65Mn淬火＋中温回火

C. T10钢淬火＋低温回火

D. 9SiCr淬火＋低温回火

答案：C

36、 牌号ZG340-640中两组数字分别表示（）。

A. 伸长率和断面收缩率

B. 屈服点和抗拉强度

C. 强度和硬度

D. 强度和塑性

答案：B

37、 GCrl5SiMn钢的含铬量是（）。

A. 15%

B. 1.50%

C. 0.15%

D. 0.01%

答案：B

38、 用60Si2Mn钢制作弹簧，淬火后进行（）。

A. 高温回火

B. 低温回火

C. 中温回火

D. 调质

答案：C

39、 制作三通管件等零件应采用（）。

A. HT200

B. QT500-7

C. KTH300-06

D. HTl50

答案：C

40、 切削加工困难，基本上在铸态下使用的钢是（）。

A. 高速钢

B. 耐热钢

C. 耐磨钢

D. 不锈钢

答案：C

41、 08钢平均含碳量为（）。

A. 0.08%

B. 0.80%

C. 8.00%

D. 80%

答案：A

42、 量具的最终热处理一般为（）。

A. 淬火＋高温回火

B. 淬火＋中温回火

C. 淬火＋低温回火

D. 退火

答案：C

43、 渗氮零件与渗碳零件比（）。

A. 渗层硬度更高

B. 渗层更厚

C. 有更好的综合力学性能

D. 渗层塑性更强

答案：A

44、 青铜是铜与（）元素的合金。

A. Zn

B. Ni

C. Al

D. Zn、Ni以外

答案：D

45、 用20Cr钢制造齿轮，锻造后的热处理工艺一般常用（）。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 调质

答案：D

46、 下列铸铁中,碳以团絮状石墨形态存在的是（）。

A. 灰口铸铁

B. 可锻铸铁

C. 球墨铸铁

D. 白口铸铁

答案：B

47、 下列牌号的钢中,属于高合金钢的是（）。

A. GCr15SiMn

B. CrWMn

C. 20Cr2Ni4

D. W18Cr4V

答案：D

48、 拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大拉应力称为材料的（）。

A. 屈服点

B. 抗拉强度

C. 弹性极限

D. 刚度

答案：B

49、 根据金属铝的密度，它属于（）。

A. 贵金属

B. 重金属

C. 轻金属

D. 稀有金属

答案：C

50、 金属在断裂前产生永久变形的能力称为（）。

A. 强度

B. 硬度

C. 塑性

D. 韧性

答案：C

51、 用于制造渗碳零件的钢称为（）。

A. 结构钢

B. 合金钢

C. 渗碳钢

D. 工具钢

答案：C

52、 GCr15钢含Cr为（）。

A. 15%

B. 1.50%

C. 0.15%

D. 0.01%

答案：B

53、 机械制造中，T10钢常用来制造（）。

A. 容器

B. 刀具

C. 轴承

D. 齿轮

答案：B

54、 机械制造中，T10钢常用来制造（）。

A. 容器

B. 刀具

C. 轴承

D. 齿轮

答案：B

55、 机架一般为铸件，它要求具有良好的塑性和韧性，应选用的材料是（）。

A. HT200

B. 45

C. Q235

D. ZG230—450

答案：D

56、 合金钢制造的刀具，淬火后应进行()。

A. 低温回火

B. 中温回火

C. 高温回火

D. 调质

答案：A

57、 为了保证飞机的安全，当飞机达到设计允许的使用时间（如10000小时），必须强行退役，这主要是考虑到材料的（）。

A. 强度

B. 塑性

C. 硬度

D. 疲劳强度

答案：D

58、 用于制造柴油机曲轴，减速箱齿轮及轧钢机轧辊的铸铁为（）。

A. 可锻铸铁

B. 球墨铸铁

C. 灰口铸铁

D. 白口铸铁

答案：B

59、 W18Cr4V属于（）。

A. 低合金刀具钢

B. 合金冷模具钢

C. 合金热模具钢

D. 高速钢

答案：D

60、 用20钢制造的摩托车链条，零件渗碳后还须进行下列哪种热处理才能获得所需性能（）。

A. 淬火+低温回火

B. 淬火+中温回火

C. 淬火+高温回火

D. 调质

答案：A

61、 以下哪种铸铁的断口呈灰黑色（）。

A. 马口铁

B. 白口铸铁

C. 麻口铸铁

D. 灰铸铁

答案：D

62、 下列牌号中，最适合制造车床主轴的是（）。

A. T8

B. Q195

C. 08F

D. 45

答案：D

63、 具有很好导电能力，但电线、电缆的等导电材料却没有用它制造的金属材料（）。

A. 铜

B. 铝

C. 铁

D. 银

答案：D

64、 疲劳试验时，实验承受的载荷为（）。

A. 静载荷

B. 冲击载荷

C. 交变载荷

D. 不变载荷

答案：C

65、 调质处理是指（）。

A. 淬火+低温回火

B. 淬火+中温回火

C. 淬火+高温回火

D. 都可以

答案：C

66、 金属的（）越好，其锻造性能就越好。

A. 硬度

B. 塑性

C. 弹性

D. 强度

答案：B

67、 铸铁中的石墨以团絮状形态存在时，这种铸铁称为（）。

A. 灰铸铁

B. 可锻铸铁

C. 球墨铸铁

D. 蠕墨铸铁

答案：B

68、 易拉罐采用防锈铝制造，防锈铝是下列哪组合金（）。

A. AI-Mn和AI-Mg

B. AI-Cu-Mg

C. AI-Cu-Mg-Zn

D. AI-Cu-Mg-Si

答案：A

69、 零件渗碳后，一般需经过（）才能达到表面硬度高而且耐磨的目的。

A. 淬火+低温回火

B. 正火

C. 调质

D. 淬火+高温回火

答案：A

70、 为改善T12钢的切削加工性能，通常选用的热处理是（）。

A. 完全退火

B. 球化退火

C. 去应力退火

D. 正火

答案：A

判断题

71、 感应加热表面淬火频率越高，淬硬层越深。

A. 正确

B. 错误

答案：B

72、 普通楔键的工作面是键的两侧面。

A. 正确

B. 错误

答案：B

73、 凡是存在合金元素的钢就是合金钢。

A. 正确

B. 错误

答案：B

74、 在相同强度条件下，合金钢要比碳钢的回火温度高。

A. 正确

B. 错误

答案：A

75、 T10钢中的平均含碳量为10%。

A. 正确

B. 错误

答案：B

76、 机械零件所受的力小于屈服点时可能发生断裂。

A. 正确

B. 错误

答案：B

77、 对平面力偶，力偶对物体的转动效应，应完全取决于力偶距的大小和力偶的转向，而与距心的位置无关。

A. 正确

B. 错误

答案：A

78、 选材时，只要满足工件使用要求即可，并非各项性能指标越高越好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

79、 蜗杆的中圆直径一定时，模数越大，直径系数越小。

A. 正确

B. 错误

答案：A

80、 合金钢回火稳定性比碳素钢好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

81、 一般金属材料在低温时比高温时脆性大。

A. 正确

B. 错误

答案：A

82、 T12钢制作锉刀，为保证其耐磨性，淬火后采用高温回火。

A. 正确

B. 错误

答案：B

83、 高碳钢的质量优于中碳钢，中碳钢的质量优于低碳钢。

A. 正确

B. 错误

答案：B

84、 铸铁中的石墨数量越多，尺寸越大，铸件的强度就越高，塑性、韧性就越好。

A. 正确

B. 错误

答案：B

85、 选材时，只要满足工件使用要求即可，并非各项性能指标越高越好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

86、 纯铝具有较高的强度，常用于做工程结构材料。

A. 正确

B. 错误

答案：B

87、 要提高15钢的表面硬度和耐磨性，可通过表面淬火达到。

A. 正确

B. 错误

答案：A

88、 在切削加工前安排预先热处理，一般说来低碳钢采用正火，而高碳钢及合金钢正火硬度太高，必须采用退火。

A. 正确

B. 错误

答案：A

89、 低碳钢的强度、硬度较低，但是塑性、韧性及焊接性能较好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

90、 钢中合金元素含量越多，则淬火后钢的硬度越高。

A. 正确

B. 错误

答案：B

91、 通常说钢比铸铁抗拉强度高，是指单位截面积的承力压力前者高，后者低。

A. 正确

B. 错误

答案：B

92、 退火、正火、淬火和回火属于普通热处理。

A. 正确

B. 错误

答案：A

93、 一般来说，材料的硬度越高，耐磨性越好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

94、 钢具有良好的力学性能，适宜制造飞机机身、航天飞机机身等结构件。

A. 正确

B. 错误

答案：B

95、 65Mn含碳量大于0

A. 正确

B. 错误

答案：B

96、 淬火钢进行回火最主要目的是减少或消除内应力。

A. 正确

B. 错误

答案：B

97、 碳素结构钢按质量等级分为A、B、C、D四个等级，A级质量最好。

A. 正确

B. 错误

答案：B

98、 所谓强度是指构件在外力作用下抵抗变形的能力。

A. 正确

B. 错误

答案：A

99、 热处理的目的是提高工件的强度和硬度。

A. 正确

B. 错误

答案：B

100、 凡是机器都是由机构组成的。

A. 正确

B. 错误

答案：B

101、 带传动是依靠作为中间挠性件的带和带轮之间的摩擦力来传动的。

A. 正确

B. 错误

答案：A

102、 铸铁中的石墨数量越多，尺寸越大，铸件的强度就越高，塑性、韧性就越好。

A. 正确

B. 错误

答案：B

103、 金属材料屈服点越大，则允许工作应力越大。

A. 正确

B. 错误

答案：A

104、 链条、齿轮、活塞销渗碳件一般选用低碳钢或低碳合金钢。

A. 正确

B. 错误

答案：B

105、 可锻铸铁是一种可以锻造的铸铁。

A. 正确

B. 错误

答案：B

106、 低碳钢、变形铝合金等塑性良好的金属适合于各种塑性加工。

A. 正确

B. 错误

答案：A

107、 淬火后的钢，随回火温度的增高，其强度和硬度也增高。

A. 正确

B. 错误

答案：B

108、 不锈钢中含碳量越高，其耐腐蚀性越好。

A. 正确

B. 错误

答案：B

109、 金属经热变形后也会存在加工硬化现象。

A. 正确

B. 错误

答案：B

110、 比较重要或大截面的结构零件通常选用来合金钢制造。

A. 正确

B. 错误

答案：A

111、 CA6140车床上丝杆的螺纹通常是三角形螺纹

A. 正确

B. 错误

答案：B

112、 钢的退火目的是提高钢的强度和硬度

A. 正确

B. 错误

答案：B

113、 灰铸铁的减震性能比钢好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

114、 调质处理就是淬火+低温回火。

A. 正确

B. 错误

答案：B

115、 可锻铸铁的碳和硅的含量要适当低一些。

A. 正确

B. 错误

答案：A

116、 凸轮机构就是将凸轮的旋转运动转变为从动件的往复直线运动。

A. 正确

B. 错误

答案：B

117、 红硬性是指金属材料在高温（＞550℃）下保持高硬度（≥60HRC）的能力。

A. 正确

B. 错误

答案：A

118、 零件渗氮后，不需热处理表层就具有很高的硬度和耐磨性。

A. 正确

B. 错误

答案：B

119、 弹性变形是随载荷的去除而消失。

A. 正确

B. 错误

答案：A

120、 铸铁的铸造性能好，故常用来铸造形状复杂的工作。

A. 正确

B. 错误

答案：A

121、 离基圆越近，渐开线越弯曲。

A. 正确

B. 错误

答案：A

122、 石墨能提高铸铁的缺口敏感性。

A. 正确

B. 错误

答案：B

123、 所有金属材料均有明显的屈服现象

A. 正确

B. 错误

答案：B

124、 黄铜中Zn的含量越高，强度越高。

A. 正确

B. 错误

答案：B

125、 零件如果需要高的硬度和耐磨性，则淬火后应进行一次高温回火。

A. 正确

B. 错误

答案：B

126、 灰铸铁的力学性能特点是抗压不抗拉。

A. 正确

B. 错误

答案：A

127、 进入液压缸的流量越大，液压缸输出的推力越大。

A. 正确

B. 错误

答案：B

128、 在实际应用中，维氏硬度值是根据测定压痕对角线长度，再查表得到的。

A. 正确

B. 错误

答案：A

129、 比较重要或大截面的结构零件通常选用来合金钢制造。

A. 正确

B. 错误

答案：A

130、 金属材料在静载荷作用下，抵抗永久变形和断裂的能力称为塑性。

A. 正确

B. 错误

答案：A

131、 作用力与反作用力是作用在同一物体上的。

A. 正确

B. 错误

答案：B

132、 金属的工艺性能好表明加工容易，加工质量容易保证且加工成本也较低。

A. 正确

B. 错误

答案：B

133、 手工锯条通常用T10A钢制造，T10A钢平均含碳量为10%。

A. 正确

B. 错误

答案：B

134、 碳素工具钢都是优质或高级优质钢。

A. 正确

B. 错误

答案：A

135、 渗碳后，零件表层和心部含碳量一致，淬火后硬度相同。

A. 正确

B. 错误

答案：B

136、 凡是存在合金元素的钢就是合金钢。

A. 正确

B. 错误

答案：B

137、 一般来说，硬度高的材料其强度也较高。

A. 正确

B. 错误

答案：A

138、 在退火状态下25钢塑性韧性比45钢好，比T8更好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

139、 金属材料的δ、ψ值越大，表示材料的塑性越好。

A. 正确

B. 错误

答案：A

140、 钢在回火后，内部组织不发生变化。

A. 正确

B. 错误

答案：A

问答题

141、 焊条电弧焊常见的缺陷有哪些？产生的原因是什么？

答案：答：缺陷有：未焊透、夹渣、气孔、咬边、焊瘤、焊接裂纹因：焊前接头处未清理干净，焊条未烘干，焊接工艺参数选择不当或操作法不正确。

142、 特种铸造有哪些？分别有何特点？用于什么场合？

答案：答：（1）金属型铸造：金属型可多次使用，铸件形状精确，尺寸精度高，表面粗度小力学性能好，生产率高，制造成本高。主要用于非合金铸件的大批量生产，铸件不宜过大，形状不能太复杂，不能太薄。
（2）压力铸造：铸件质量高于砂型或金属型铸造，生产率高。用于铸造形复杂的薄壁铸件。
（3）离心铸造：不需浇注系统，设备投资少，效率高。主要用于铸造空心转体和双层金属衬套、轴瓦。
（4）熔模铸造：可铸造形状很复杂的铸件，精度高，表面粗糙度值小，适应广，但生产工艺复杂，周期长，成本高。铸件质量不能太大。主要用于铸造各种形状复杂的精密小型零件的毛坯，汽轮机和航空发动机的叶片等。

143、 在车削加工中，不同主偏角的常用外圆车刀具有何特点？适宜加工的内容是什么？

答案：答：（1）主偏角=45的弯头车刀是一种多用途车刀，可车外圆、平面和倒角。
但切削时背向力较大，车削细长工件时，工件容易被顶弯而引起振动，所以常用来车削刚性较好的工件。
（2）主偏角=60~75的外圆车刀的刀尖强度较高，散热条件好，背向力减小，能车削刚性稍差的工件适宜于粗、精车外圆。
（3）主偏角=90的偏刀可以车外圆、端面、阶台。由于主偏角很大，切削时背向力较小，不易引起工件弯曲和振动，但刀尖强度较低，散热条件差，容易磨损。

144、 铸造有哪些优点？

答案：答：（1）可获得复杂外形及内腔的铸件。
（2）铸件尺寸与质量不受限制。
（3）可铸造任何金属和合金铸件。
（4）成本低廉。
（5）铸件形状、尺寸与零件很接近。

145、 什么叫乱牙？什么情形下车螺纹有可能乱牙？应如何防止？

答案：答：螺纹车削每次进给时，如车刀的刀尖不能对准已车出的螺旋槽，则已车出的形就可能被切去而使螺纹损坏报废，这种现象称为“乱牙”车床丝杠螺纹螺距不是工件螺距的整数倍时，就会产生“乱牙”采用开倒顺车法防止“乱牙”

146、 试述砂型铸造的工艺过程

答案：答：造型——造心——烘干（用于干砂型铸造）——合型——浇注——落砂——理及检验

147、 金属切削刀具的切削部分必须具备哪些主要性能？目前常用的刀具材料主有哪几种？

答案：答：应具备的性能：
（1）高的硬度
（2）良好的耐磨性
（3）足够的强度和韧性
（4）高的热硬性
（5）良好的工艺性
常用刀具材料：优质碳素工具钢、高速工具钢、合金工具钢、硬质合金钢。

148、 什么叫车孔？车孔为什么比车外圆困难？

答案：答：用车削方法扩大工件的孔或加工空心工件的内表面称为车孔。
车孔比车外圆困难的原因：
（1）受孔径的限制，内孔车刀刀杆细而长，刚性差，车削时弹性变形大。
（2）排屑困难，不容易充分冷却，散热条件差。
（3）车削时观察不便。

149、 什么是浇注系统？它有哪几部分组成？它们各起什么作用？

答案：答：浇注系统是为填充型腔和冒口而开设于铸型中的一系列通道。
组成：浇口杯、直浇道、横浇道、内浇道。
作用：浇口杯——缓和熔融金属对铸型的冲击，并使熔渣、杂质上浮，起挡渣作用。
直浇道——调节熔融金属流入型腔的速度和压力。直浇道越高，流速越快，压力越大，熔融金属越容易充满型腔的狭薄部分。
横浇道——分配熔融金属流入内浇道，也起挡渣作用。
内浇道——控制熔融金属的流动速度和方向。

150、 终锻温度过高或过低对锻件质量会产生什么影响？

答案：答：终锻温度应尽可能低一些，但温度过低，金属塑性降低，变形抗力增加，可性变差，还会产生加工硬化，甚至开裂。如终锻温度过高，锻件会因晶粒较粗大而降低力学性能。

151、 什么叫切削热？减少切削热和降低切削温度的工艺措施是什么？

答案：答：切削过程中，由于被切削层的变形、分离及刀具和被切削材料间的摩擦而产的热量称为切削热。
减少切削热和降低切削温度的工艺措施有：
（1）合理选择刀具材料和刀具几何角度。
（2）合理选择切削用量。
（3）适当选择和使用切削液。

152、 试述铸件常见缺陷及其产生的原因

答案：答：（1）气孔：造型材料水分过多或含有大量的发气物质，砂型、型心的透气性差，浇注速度过快。
（2）缩孔：铸件在凝固过程中收缩得不到足够熔融金属的补充，即由于补缩良造成。
（3）砂眼：型砂强度不够或紧实度不够，以及浇注速度太快。
（4）粘砂：型砂耐火性差或浇注温度过高。
（5）裂纹：铸件壁厚相差大，浇注系统开设不当、砂型与型心退让性差。

153、 锻造前加热的目的是什么？如何确定坯料的加热速度？

答案：答：金属加热目的是为了提高其塑性，降低变形抗力，并使内部组织均匀。
确定加热速度的原则是：在避免因坯料断面温差引起的热应力而产生裂纹的提下，以最快的加热速度达到合理的始锻温度。

154、 自由锻和冲压的基本工序分别是什么？

答案：答：自由锻：镦粗、拔长、冲孔、弯形、切割。
冲压：分离工序和成形工序。

155、 切削液有哪几类？应如何选用？

答案：答：切削液分水基和油基两类，水基有合成切削液和乳化液，油基即切削油用方法：
（1）考虑工件材料：切削钢等塑性材料需用切削液，切削铸铁等脆性材料可用切削液，切削高强度钢、高温合金等难切削材料时，选用极压切削油或极压乳化液，切削铜、及其合金时，能用含硫的切削液，切削镁合金时，不能用水基切削液。
（2）考虑刀具材料：高速钢刀具一般采用切削液，硬质合金一般不用切削液。
（3）考虑加工方法：钻孔、铰孔、攻螺纹、拉削等加工，宜采用乳化液、极乳化液、极压切削油；使用螺纹刀具、齿轮刀具、成形刀切削时，宜采用极压切削油、硫化切削油；磨削，要选用却作用好、清洗能力强的切削液，如合成切削液和低浓度化液，磨削不锈钢时，则应选用润滑性能好的极压型合成削液和极压乳化液。
（4）考虑加工方法：粗加工，选用冷却作用好的切削液；精加工，宜选用润作用好的极压切削液。

填空题

156、 高速切削刀具选用（）

答案：W6Mo5Cr4V2

157、 千分尺制作的材料一般选用（）。

答案：GCrl5

158、 截平面倾斜于圆柱的轴线，截平面与圆柱的交线是（）。

答案：椭圆

159、 材料导热性由高到低排列正确的是（）。

答案：银---铜---铝

160、 金属材料化学热处理与其他热处理方法的根本区别是（）。

答案：成分变化

161、 当四杆机构出现死点位置时，要使其顺利通过死点位置，可采取的方法是（）。

答案：采用机构错位排列的方法

162、 力矩不等于零的条件是（）。

答案：作用力和力臂都不等于零

163、 轴肩的过渡圆角是为了（）。

答案：减少应力集中

164、 耐腐蚀性不属于（）的指标。

答案：金属材料物理性能

165、 F1=10N与F2=20N共同作用在同一物体上，它们的合力不可能是（）

答案：35N

166、 剪力的单位是N，弯矩的单位是（）。

答案：Nm

167、 角接触球轴承，内径为50mm，α=15°，尺寸系列代号为02，其代号为（）。

答案：7210C

168、 机械制图中图纸幅面代号A3的图框尺寸是（）

答案：297×420

169、 机器的磨损、发热和能量损耗，据估计，大约（）的能量消耗在各种形式的摩擦中。

答案：30—50%

170、 为保证轴上零件相对轴有一个准确的轴向工作位置，轴的结构中应考虑有（）。

答案：轴肩

171、 作用在一个刚体上的两个力Fa、Fb，满足的条件，则该二力可能是（）。

答案：一对平衡力或一个力偶

172、 工件弯曲后（）长度不变。

答案：中性层材料

173、 制作桥梁、汽车大梁等工程用钢，一般选用（）

答案：16Mn

174、 零件剪切变形的受力特点为：作用于零件两侧面上的合外力（），且作用线相距很近。

答案：大小相等方向相反

175、 铰链四杆机构的联接副是（）。

答案：转动副

176、 滚动轴承基本结构主要由（）组成。

答案：内外圈

177、 20CrMnTi按用途和热处理特点属于（）

答案：合金渗碳钢

178、 液压泵的工作压力决定于（）。

答案：负载

179、 材料焊接性能由好到差排列正确的是（）。

答案：Q235---45---HT150

180、 有关普通螺纹牙型角和公称直径，牙型角60°，以（）为公称直径。

答案：大径

181、 图样及技术文件中的比例是指（）相应要素的线性尺寸之比。

答案：图形与其实物

182、 转轴是（）作用的轴。

答案：能受弯曲和扭转

183、 普通平键根据（）不同，可分为A型、B型和C型三种。

答案：端部的形状

184、 在螺纹的规定画法中，螺纹的终止线是采用（）绘制的。

答案：粗实线

185、 标准直齿圆柱齿轮的全齿高等于9mm，该齿轮的模数为（）。

答案：4mm

186、 对被联接两轴间的偏移具有补偿能力的联轴器是（）。

答案：齿式联轴器

187、 单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图上不必剖开，而将（）用粗实线绘制。

答案：齿顶圆

188、 某杆件受最大拉力F=300KN，该杆件的许用应力[σ]=300MPa，最细处的直径d=44mm，则该杆件的最大拉应力是（）

答案：197MPa

189、 对于重载、低速的轴承，则应选用粘度（）的润滑油。

答案：较高

190、 HT150牌号中150是指（）。

答案：最低抗拉强度

191、 铁在温度（）以上没有磁性。

答案：768°

192、 T2不属于（）。

答案：钢铁材料

193、 提高梁弯曲强度的措施，截面积不变，实心改成（）。

答案：空心截面

194、 对于转动构件，功率NP、力偶矩M、相应角速度ω，它们三者的关系是（）

答案：NP=Mω

195、 画螺纹连接图时，剖切面通过螺栓、螺母、垫圈等轴线时，这些零件均按（）绘制。

答案：不剖

196、 对于轻载、高速的轴承，则应选用粘度（）的润滑油。

答案：较低

197、 在零件的主、俯、左三个视图中，零件对应部分的主、俯视图应（）。

答案：长对正

198、 一个杆件的一端完全固定，既不能够移动也不能够转动的约束类型是（）。

答案：固定端约束

199、 牌号ZG200—400的铸钢，其中数字200代表（）。

答案：屈服强度

200、 蜗杆传动中，蜗杆和蜗轮的轴线一般在空间交错成（）。

答案：90°

201、 圆柱齿轮的规定画法中，分度圆和分度线用（）绘制。

答案：细点画线

202、 用于制造渗碳零件的钢称为（）。

答案：渗碳钢

203、 W18Cr4V属于（）。

答案：合金工具钢

204、 机器的输出功率总是（）输入功率。

答案：小于

205、 三角带中，横截面积最小的带的型号是（）。

答案：Y型

206、 20钢的塑性、（）最好。

答案：焊接性

207、 轴端倒角是为了（）

答案：装配方便

208、 某机床的三角带传动中有四根胶带，工作较长时间后，有一根产生疲劳撕裂而不能继续使用，正确更换的方法是（）。

答案：全部更换

209、 关于金属材料强度指标说法，（）是金属材料在静载荷作用下，抵抗变形和破坏的能力。

答案：强度

210、 采用45钢制作连杆，要求具有良好的综合力学性能，应采用（）。

答案：调质

211、 决定机器使用寿命的主要因素是（）。

答案：磨损

212、 F1=50N与F2=150N共同作用在同一物体上，它们的合力可能是（）。

答案：125N

213、 1MPa等于（）

答案：1kN/m2

214、 机床上用的扳手、低压阀门和自来水管接头宜采用（）。

答案：KTH350-10

215、 冷却介质中，冷却速度最快的是（）。

答案：水

216、 （）是金属材料在静载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力。

答案：塑性

217、 广泛应用于单向受力传动机构的螺纹是（）。

答案：锯齿形螺纹

218、 制造手工钢锯条应选用（）

答案：T12钢经淬火+低温回火

219、 图样中的比例2：1是指图形是其实物相应要素线性尺寸的（）。

答案：2倍

220、 一般情况下，选取轴的材料主要采用（）。

答案：碳素钢和合金钢

221、 常用的电磁换向阀是控制油流（）。

答案：方向

222、 车门启闭机构是一种（）。

答案：反向双曲柄机构

223、 锥形轴与轮毂的键联接宜用（）。

答案：半圆键联接

224、 在双曲柄机构中的最短杆应该是（）。

答案：机架

225、 机械制造中，T10钢常用来制造（）。

答案：刀具