《机械制造基础》练习题及答案解析

第一课时

一.单选题

1.(  B   )指机械厂家向用户或市场所提供的成品或附件。如汽车、发动机、机床等。

- 机械

- 机械产品

- 产品

- 电气产品

解析：指机械厂家向用户或市场所提供的成品或附件是：/*机械产品*/

2.(  D   )决定了所应选用的工艺方法和工艺装备。

- 纲领

- 生产

- 机械产品

- 生产纲领

解析：/*生产纲领*/决定了所应选用的工艺方法和工艺装备

3.(   B  )是制订和修改机械加工工艺规程的重要依据。

- 纲领

- 生产纲领

- 生产

- 机械产品

解析：/*生产纲领*/是制订和修改机械加工工艺规程的重要依据。

4.新产品试制、重型机械产品的制造是(  B   )。

- 成批生产

- 单件生产

- 大量生产

- 大批量生产

解析：新产品试制、重型机械产品的制造是/*单件生产*/

5.(  C  )指产品产量大、品种少，大多数工作为长期重复地进行某个零件的某一道工序的加工。

- 成批生产

- 单件生产

- 大量生产

- 大批量生产

解析：产品产量大、品种少，故答案为/*大量生产*/

6.以下哪种是材料成型方法（质量不变）(   A   )。

- 冲压

- 切削

- 电镀

- 热处理

解析：/*冲压*/是材料成型方法（质量不变）

二、多选题

1.生产类型可分为（  A,B,C  ）。

- 成批生产

- 单件生产

- 大量生产

- 多件生产

- 无规律生产

- 规律生产

解析：生产类型可分为/*单件生产、成批生产、大量生产三种类型*/

2.以下哪种是常见的零件成型方法(  A,B,C,D  )。

- 材料成形方法

- 材料去除方法

- 料累积方法

- 材料改性方法

- 加工方法

- 处理方法

解析：零件的成形方法：/*分为材料成形方法*/、/*材料去除方法*/、/*材料累积方法*/、/*材料改性方法四种*/是常见的零件加工方法

三、判断题

1.制造过程主要包括工艺设计、零件加工、检验、装配、入库等环节。 A

A.正确	     B.错误

解析：该说法/*正确*/

2.冲压是利用将金属加热到一定温度，利用冲击力或压力使其产生塑性变形，从而获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法	B

A.正确	     B.错误

解析：冲压可以不加热，因此该说法/*错误*/。

第二课时

一．单选题

1.用机械加工的方法直接改变生产对象的形状、尺寸和表面质量，使之成为合格零件的过程是（  C  ）。

- 工艺过程

- 机械装配工艺过程

- 机械加工工艺过程

- 装配过程

解析：题干用机械加工的方法，故/*机械加工工艺过程*/正确。

2.将加工好的零件装配成机器，使之达到所要求的装配精度并获得预定技术性能的过程是（ B  ）。

- 工艺过程

- 机械装配工艺过程

- 机械加工工艺过程

- 装配过程

解析：题干提到装配，故/*机械装配工艺过程*/正确。

3.（ A  ）是工艺过程的基本单元，又是生产计划和成本核算的基本。

- 工序

- 工艺

- 工步

- 工位

解析：根据定义，基本单元是工艺，故/*工序*/正确。

4.一次安装后，工件在机床上所占的每一位置称为（D）。

- 工序

- 工艺

- 工步

- 工位

解析：工件所占位置是工位，故/*工位*/正确。

5.（ B  ）用来对被加工工件实施定位和夹紧，使之在加工时相对刀具和机床中保持正确位置。

- 机床

- 夹具

- 刀具

- 工件

解析：题干提到定位和夹紧，故/*夹具*/正确。

6.（ C ）是构成工序的基本单元。

- 工序

- 工艺

- 工步

- 工位

解析：根据定义，工序基本单元是/*工步*/。

二.多选题

1.夹具主要由(  A,B,C,F  )组成。

- 定位元件

- 夹紧装置

- 夹具体

- 工件

- 刀具

- 其他装置及元件

解析：根据夹具特点，/*A,B,C,F*/正确。

2.机械加工精度由（ C,E,F ）三部分组成。

- 表面质量

- 表面硬度

- 尺寸精度

- 内部硬度

- 形状精度

- 位置精度

解析：根据精度定义，/*尺寸精度*/、/*形状精度*/和/*位置精度*/正确。

三、判断题

1.表面质量：包括加工表面的几何形状特征和表面层的物理及力学性能两部分。 	A

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，该说法/*正确*/。

2.夹具是加工机械零件的主要设备，为刀具和工件提供所需的运动和动力。	B

A.正确	     B.错误

解析：夹具不能加工零件，只是装夹，因此该说法/*错误*/。

第三课时

一．单选题

1. 切削运动分为主运动和(  D  )。

- 主运动

- 横向运动

- 径向运动

- 进给运动

解析：根据定义，/*进给运动*/正确。

2.使工件与刀具产生相对运动以进行切削的最基本的运动是（ A  ）。

- 主运动

- 横向运动

- 径向运动

- 进给运动

解析：/*主运动*/是进行切削最基本的运动。

3.配合主运动使刀具能够持续切除工件上多余的金属，以便形成工件表面所需的运动是（ D ）。

- 主运动

- 横向运动

- 径向运动

- 进给运动

解析：刀具的运动是/*进给运动*/。

4.工件上已被切去多余金属的表面是（ A  ）。

- 已加工表面

- 待加工表面

- 已加工表面

- 过渡表面

解析：已经被加工的表面是/*已加工表面*/。

5.（ C ）指切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度

- 工件速度

- 刀具速度

- 切削速度

- 进给量

解析：根据定义，/*C*/正确。

6.（ B  ）指在垂直于主运动和进给运动方向上测得的工件已加工表面和待加工表面间的距离。

- 工件速度

- 背吃刀量

- 切削速度

- 进给量

解析：根据定义，/*B*/正确。

二、多选题

1.在切削过程中，由于工件表面的多余金属不断地被刀具切下，因此，被加工工件上有三个依次变化着的表面，分别是（ B,C,E 	）

- 多余表面

- 待加工表面

- 已加工表面

- 不用加工表面

- 过渡表面

- 加工端面

解析：根据定义，/*B,C,E*/正确。

2.切削用量三要素，是指（ C,D,E  ）。

- 工件速度

- 刀具速度

- 切削速度

- 进给量

- 背吃刀量

- 面吃刀量

解析：根据定义，/*C,D,E*/正确。

三、判断题

1.切削速度的单位是mm/r。	B

A.正确	     B.错误

解析：切削速度的单位是m/s或m/min,该说法/*错误*/。

2.工件的表面包括圆柱面、圆锥面、回转双曲面、平面、螺旋面和成形曲面等  	A

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，该说法/*正确*/。

第四课时

一、单选题

1.（  D  ）是指刀具的夹持部分

- 前刀面

- 后刀面

- 切削刃

- 刀柄

解析：根据刀的部位可知/*D*/正确。

2.刀具切削部分的“一点”指的是（ B  ）

- 前刀面

- 刀尖

- 切削刃

- 刀柄

解析：题目要求可知道/*刀尖*/才是一点。

3.（ 	B  ）指在合金工具钢中加入钨（W）、钼（Mo）、铬（Cr）、钒（V）等合金元素的高合金工具钢。

- 硬质合金

- 高速钢

- 高强钢

- 低碳钢

解析：根据刀的材料可知道/*高速钢*/正确。

4.刀刃垂直于合成切削运动方向的切削方式称为（  C  ）

- 自由切削

- 斜角切削

- 直角切削

- 非自由切削

解析：题干有“垂直”切削，故/*直角切削*/正确。

5.目前最常用的刀具材料是（  B  ）和硬质合金。

- 金刚石

- 高速钢

- 立方氮化硼

- 陶瓷

解析：常用的还是普通钢材刀具，故/*B*/正确。

6.对刀具材料要求不包含以下性能（  A  ）。

- 价格贵

- 高韧性

- 高强度

- 高硬度

解析：刀具应考虑经济性，故/*A*/正确。

二、多选题

1.刀具切削部分包括“三面”指的是（  B,D,E  ）

- 刀尖

- 副后刀面

- 切削刃

- 前刀面

- 主后刀面

- 主切削刃

解析：抓住关键词“面”故/*B,D,E*/正确。

2.刀具有三个主要角度分别是（  A,C,F  ）

- 前角

- 副后刀面

- 后角

- 主后刀面

- 前刀面

- 切入角

解析：抓住关键词“角”故/*A,C,F*/正确。

三、判断题

1.高速钢是由硬度和熔点都很高的金属碳化物粉末（如WC、TiC等）和粘结剂（如Co、Mo、Ni等）烧结而成的粉末冶金制品。	B

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，应该是硬质合金的特点，故该说法/*错误*/。

2."斜角切削是指指刀刃不垂直于合成切削运动方向的切削方式。 A

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，该说法/*正确*/。

第五课时

一、单选题

1. 在切削速度较低、切削厚度较大时得到的一种切屑是（ C  ）,其外表面局部达到剪切破坏极限。

- 带状切屑

- 崩碎切屑

- 挤裂切屑

- 粒状切屑

解析：厚度较大，容易挤裂，故选/*C*/。

2.在切削铸铁等脆性材料且切削厚度很大时，得到的一种形状不规则的碎块状切屑是（ B   ）。

- 带状切屑

- 崩碎切屑

- 挤裂切屑

- 粒状切屑

解析：根据碎块状，可判断/*崩碎*/正确。

3.出现带状切屑时，切削力波动小，切削过程平稳，已加工表面粗糙度（  A ）。

- 较小

- 较大

- 不变

- 变大

解析：切削平稳故表面光亮，粗糙度小，故选/*A*/。

4.造成前刀面磨损和产生积屑瘤的主要原因是哪个变形区？(  C  )。

- 第I变形区

- 第IV变形区

- 第II变形区

- 第III变形区

解析：根据定义可知道选择/*C*/。

5.造成已加工表面加工硬化和产生残余应力的主要原因是哪个变形区？（D   ）。

- 第I变形区

- 第IV变形区

- 第II变形区

- 第III变形区

解析：根据定义可知道选择/*D*/。

6.在前刀面处粘着的一块剖面近似呈三角状的硬块称为（ B   ）。

- 卷屑

- 积屑瘤

- 断屑

- 变形区

解析：硬块可知道是/*积屑瘤*/。

二.多选题

1.常见的切削种类有（ A,C,E,F ）四种。

- 带状切屑

- 成堆切削

- 崩碎切屑

- 点状切削

- 节状切屑

- 粒状切屑

解析：根据种类可知道/*A,C,E,F*/正确。

2.切削过程的变形大致划可分为三个变形区，分别是(  A,C,D  ) 。

- 第I变形区

- 第IV变形区

- 第II变形区

- 第III变形区

- 第V变形区

- 第VI变形区

解析：根据定义可知道选择/*A,C,D*/。

三.判断题

1.带状切削在切削厚度较小、切削速度较高、刀具前角较大时得到的一种切屑。	A

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，该说法/*正确*/。

2."积屑瘤的形成主要取决于切削温度，切削碳钢时在300℃～380℃ 易产生积屑瘤。"	A

A.正确	     B.错误

解析：根据定义，该说法/*正确*/。

第六课时

一、单选题

1.金属切削时，刀具切入工件使被加工材料发生变形并成为切屑所需的力称为（  D  ）。

径向力	轴向力	夹紧力	切削力

刀具对材料的力是/*切削力*/。

2.工件材料的硬度、强度越高，所需的切削力（  A  ）。

越大	越小	不变	无法得知

硬度高克服的力大，故选择/*A*/。

3.工件材料的塑性大，切削力也大，切削温度也（ B  ）。

低	高	不变	无法得知

切削力大稳定必然会高，故选择/*B*/。

4.切削用量中，(  C  )对切削温度影响最大

进刀量	被吃刀量	切削速度	机床性能

根据定义，/*C*/正确。

5.水溶性切削液主要成分是（  C  ）。

防锈添加剂	表面活性剂	水	油性添加剂

根据水溶性特点，故选择/*水*/。

6.切削液能冲刷掉切削过程中产生的碎屑和粉末，利用的是切削液的（ D  ）作用。

防锈	冷却	润滑	清洗

关键字冲刷，可知道正确答案为/*D*/。

二、多选题

1.影响切削力的因素有（  A,C	  ）。

工件材料	转速	切削用量	生产工人

根据定义可知道选择/*A，C*/。

.影响削温度的因素有哪些？（  B,C,D,E  ）

工件夹紧力	工件材料	切削用量	刀具参数	切削液	机床性能

根据定义可知道选择/*B,C,D,E*/。

三、判断题

1.切削铸铁等脆性材料时，由于塑性变形小，切削力Fr较大。 	正确	错误					B	变形小，所需的切削力必然小，故该说法/*错误*/。

切削过程中合理使用切削液，可以降低切削力。	正确	错误					A	根据题干，该说法/*正确*/。

第七课时

一．单选题

1.外圆车刀、端面车刀、切断刀、内孔车刀和螺纹车刀的分类是按照（ A	  ）来区分的。

- 用途

- 结构

- 车床特性

- 工件特点

解析：分类中都是零件的部位，故选择/*用途*/。

2.在整体刀条一端刃磨出所需的切削部分形状的车刀是（ C   ）。

- 端面车刀

- 外圆车刀

- 整体式车刀

- 分体式车刀

解析：根据题干整体刀条，可知道选/*C*/。

3.把一定形状的刀片焊在刀杆端部的刀槽内制成的车刀是（  D ）。

- 端面车刀

- 外圆车刀

- 整体式车刀

- 焊接式车刀

解析：根据题干焊接，可知道选/*D*/。

4.采用机械方法将一定形状的刀片安装在刀杆的刀槽内形成的车刀是（  B	  ）

- 端面车刀

- 机夹式车刀

- 整体式车刀

- 焊接式车刀

解析：根据题干背景，可知道选/*B*/。

5.(  C   )仅适用于较复杂成形表面的低速精车。

- 端面车刀

- 机夹式车刀

- 整体式车刀

- 焊接式车刀

解析：根据题干背景，可知道选/*C*/。

6.（ D  ）适用于中、小批量生产和修配生产。

- 端面车刀

- 机夹式车刀

- 整体式车刀

- 焊接式车刀

解析：根据题干背景，可知道选/*D*/。

二、多选题

1.机夹式车刀可分为哪几种？（ A,B  ）

- 机夹重磨式车刀

- 机夹不重磨式车刀

- 整体式车刀

- 焊接式车刀

解析：根据机夹特点，正确答案为/*A,B*/。

2.车床刀片可以是以下哪种形状？	A,B,E,F

- 三角形

- 正方形

- 不规则形

- 球形

- 六边形

- 棱形

解析：刀片有17种形状，正确答案为/*A,B，E,F*/。

三、判断题

1.刀片形状选择主要依据：被加工工件的表面形状、切削方法，刀具寿命和刀片的转位次数等	    A

A.正确	    B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

2.刀尖圆弧半径rε一般为进给量f的2～3倍。		A

A.正确	    B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

第八课时

一、单选题

1. 仅在圆柱表面有刀齿的铣刀是（  C  ）。

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 圆柱形铣刀

- 立铣刀

解析：根据题义，正确答案是/*圆柱形铣刀*/。

2.（  C  ）主要用于在卧式铣床上加工平面。

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 圆柱形铣刀

- 立铣刀

解析：根据题义，正确答案是/*圆柱形铣刀*/。

3.圆周表面刀齿为主切削刃，端面刀齿为副切削刃的铣刀是（  A  ）。

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 圆柱形铣刀

- 立铣刀

解析：关键字面可推理正确答案是/*面铣刀*/。

4.（  A  ）生产率较高，主要用于在立式铣床或卧式铣床上加工台阶面和平面。

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 圆柱形铣刀

- 立铣刀

解析：根据铣刀特点选择/*面铣刀*/。

5."以下哪种铣刀很薄，只在圆周上有刀齿。主要用于加工深槽和切断工件？（  D  ）

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 圆柱形铣刀

- 锯片铣刀

解析：锯片特点是薄，故正确答案为/*锯片铣刀*/。

6.以下何种铣刀主要用于模具型腔或凸模成形表面的加工？（ C  ）

- 面铣刀

- 角度铣刀

- 模具铣刀

- 锯片铣刀

解析：注意加工模具，故选择/*模具铣刀*/。

二、多选题

1.角度铣刀包含哪两种（  C,D  ）？

- 面铣刀

- 立铣刀

- 单角铣刀

- 双角铣刀

- 成型铣刀

- 模具铣刀

解析：由题意可知/*单角铣刀，双角铣刀*/正确。

2.按结构不同，铣刀可分为哪几种？（  B,D,F  ）

- 立铣刀

- 整体式

- 锯片铣刀

- 焊齿式

- 成型铣刀

- 镶齿式

解析："按照结构可分为/*整体式、焊齿式、镶齿式和可转位式*/等

三、判断题

1."按齿背形式不同，铣刀可分为尖齿铣刀和铲齿铣刀两种。 "	 A

A.正确	    B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

2.铣刀选择基本原则：应与被加工工件的尺寸和表面形状相适应。	A

A.正确	    B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

第九课时

一．单选题

1.磨具是指以磨料为主制成的切削工具，如砂轮、油石和砂带等，其中以(  B  )应用最广

- 油石

- 砂轮

- 砂带

- 砂纸

解析：根据题意正确答案是/*砂轮*/。

2.砂轮粒度是指磨粒尺寸的大小,粒度号越大，表示磨粒尺寸（   D  ）。

- 越大

- 不变

- 无法确定

- 越小

解析：根据题意正确答案是/*越小*/。

3.尺寸较大的磨粒一般用于（  C  ）。

- 超精磨

- 精磨

- 粗磨

- 半精磨

解析：磨粒大故选择/*粗磨*/。

4.（  D ）特性在很大程度上决定了砂轮的强度、抗冲击性、耐热性及耐蚀性等重要指标。

- 硬度

- 磨料

- 尺寸

- 结合剂

解析：结合剂将磨粒粘合起来，使之形成砂轮，故选/*D*/。

5.砂轮的硬度主要由(  A	  )决定，而与磨粒的硬度无关。

- 结合剂的粘结强度

- 磨粒硬度

- 磨粒强度

- 尺寸

解析：根据题意正确答案是/*结合剂的粘结强度*/。

6.工件材料硬度较高时，应选用（  B  ）的砂轮；

- 软硬一般

- 较软

- 较硬

- 以上均可以

解析：材料硬度高需要软材料去磨削，故选择/*较软*/。

二、多选题

1.钻头的夹持部分，有（  A，E ）两种形式。

- 锥柄

- 球柄

- 曲面柄

- 四方柄

- 直柄

- 六角柄

解析：根据题意正确答案是/*锥柄，直柄*/。

2.铰孔用于孔的（ A，B ）加工，所加工孔的直径一般小于80mm。

- 半精加工

- 精加工

- 粗加工

- 半粗加工

- 毛坯加工

- 以上均错误

解析：铰孔用于铰削工件上已钻削（或扩孔）加工后的孔，故精度高，正确答案是/*A,B*/。

三、判断题

1.磨料制作砂轮的主要原料，直接担负着磨削工作。	A

A.正确	    B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

2.磨料应具有低硬度、一定的强度和韧性及良好的耐热性。	B

A.正确	     B.错误

解析：砂轮应具有高硬度，故该说法/*错误*/。

第十课时

一．单选题

1. 以下何种刀具主要用于加工平面？（ B  ）

- 拉刀

- 刨刀

- 插刀

- 铰刀

解析：由排除法可知选择/*刨刀*/。

2.以下何种刀具用于加工工件的内表面，如键槽、花键槽、多边形孔、方孔等（  C  ）？

- 拉刀

- 刨刀

- 插刀

- 铰刀

解析：根据题意正确答案是/*插刀*/。

3.以下哪种刀具是多齿刀具？（ A  ）

- 拉刀

- 刨刀

- 插刀

- 车刀

解析：根据题意正确答案是/*拉刀*/。

4.加工外圆、内孔和螺纹等多种类型的数控刀具是（  A  ）

- 刀具

- 车削

- 铣削

- 钻削

- 镗削

解析：根据题意正确答案是/*车削*/。

5.为了增加刀杆刚性，防止折断，常将刨刀刀杆的截面制作的比较（ B  ）

- 短小

- 粗大

- 不变

- 无法确定

解析：刀柄粗刚度大，可知道/*粗大*/正确。

6.拉床上只有（  C  ）进给量是由拉刀的齿升量来实现的。

- 旋转运动

- 进给运动

- 主运动

- 复合运动

解析：只有直线的主运动，故选择/*主运动*/。

二、多选题

1.按结构不同，数控刀具可分为（ B,E,F	）？

- 面铣刀

- 整体式

- 立铣刀

- 三面铣刀

- 镶嵌式和

- 特殊形式

解析：刀具/*B,E,F*/都是按照结构分。

2.数控钻削刀具可分为（ A,C,D  ）

- 刀具

- 加工孔

- 面铣刀

- 攻螺纹

- 铰孔

- 立铣刀

- 整体式

解析：选项中只有/*加工孔，攻螺纹，铰孔*/才是钻削。

三、判断题

1.拉刀能加工各种形状贯通的内、外表面，生产效率低。制造简单，主要用于成批、大量生产中。	     B

A.正确	     B.错误

解析：拉刀制造复杂，生产效率高，该说法/*错误*/。

2.刨刀结构与车刀相似，但由于刨削属于断续切削，切削时冲击力很大，容易发生崩刃和扎刀的现象。	  A

A.正确	     B.错误

解析：根据题干，该说法/*正确*/。

第十一课时

一．单选题

1. 车床、钻床等11类机床是按照何种分类法？（  B  ）

- 按其他特征分

- 按加工性质和所用刀具分

- 按布局分

- 按加工精度分

解析：车床用到车刀，故/*按加工性质和所用刀具分*/正确。

2.型号为CA6140的机床是（   A ）。

- 车床

- 铣床

- 磨床

- 刨床

解析：找到类代号C，拼音字母为che，正确答案：/*车床*/。

3.型号为MG1432A的机床是（  C  ）。

- 车床

- 铣床

- 磨床

- 刨床

解析：找到类代号M，拼音字母为mo，正确答案：/*磨床*/。

4.传递运动和动力的装置是什装置？（  B  ）

- 动力源

- 传动装置

- 执行件

- 无法确定

解析：强调传递作用，故正确答案是/*传动装置*/。

5.为执行件提供运动和动力的装置是什么装置？（  A  ）

- 动力源

- 传动装置

- 执行件

- 无法确定

解析：选项中只有动力源才能提供动力，故/*动力源*/正确。

6.执行机床运动的部件是什么部件？（  C  ）

- 动力源

- 传动装置

- 执行件

- 无法确定

解析：题目说执行运动，故/*执行件*/正确。

二、多选题

1.机床按照布局可分为哪几种？（   B,C,D,F  ）

- 车床

- 龙门机床

- 卧式机床

- 立式机床

- 铣床

- 台式机床

解析：车床、铣床是按刀具分，故用排除法选择/*B,C,D,F*/

2.机床必须由哪三个基本组成部分？（  B,D,E  ）。

- 气动元件

- 执行件

- 液压元件

- 动力源

- 传动装置

- 无法确定

解析：不是所有机床都有气动液压元件，故用排除法选择/*执行件*/，/*动力源*/，/*传动装置*/。

三、判断题

1."机床中执行件装夹工件和刀具，直接带动它们完成一定的成形

运动并保持准确的运动轨迹。 "	A

A.正确	     B.错误

解析：符合题意，该说法/*正确*/。

2.机床中的三相异步交流电动机是传动装置	B

A,正确	     B,错误

解析：电机属于动力源，故该说法/*错误*/。

第十二课时

一．单选题

1. 以下哪项是机床的动力参数？（  D  ）

- 主参数

- 运动速度

- 变速级数

- 电机功率

解析：电机是动力源，故/*电机功率*/正确。

2.机床在每天交接班前后及工作中进行的保养是何种保养？（  A  ）

- 日常保养

- 一级保养

- 二级保养

- 三级保养

解析：每日进行，故正确答案是/*日常保养*/。

3.机床保养一般每月一次的保养是何种保养？（ B  ）

- 日常保养

- 一级保养

- 二级保养

- 三级保养

解析：每月一次通常为一级保养，故/*一级保养*/正确。

4.以下哪项是数控机床的核心？（  D  ）

- 机床主体

- 伺服系统

- 检测系统

- 数控装置

解析：数控装置读入加工程序，控制机床运行，所以/*数控装置*/正确。

5.以机床移动部件的位置和速度作为控制量的自动控制系统是何种系统？（  B  ）

- 机床主体

- 伺服系统

- 检测系统

- 数控装置

解析：伺服系统决定机床的位置及速度，故/*伺服系统*/正确。

6.将数控机床各坐标轴的实际位移值检测出来并经反馈系统输入到数控装置中的系统是？

（  A	  ）

- 测量反馈系统

- 机床主体

- 伺服系统

- 数控装置

解析：题目提到测量，故选项中只有/*测量反馈系统*/符合题意。

二、多选题

1.以下哪些是机床的技术参数？（  A,B,D  ）

- 尺寸参数

- 动力参数

- 工序种类

- 运动参数

- 加工的刀具

- 工件的类型

解析：强调参数，故正确答案是：/*尺寸参数*/，/*动力参数*/，/*运动参数*/。

2.以下哪些是机床的运动参数？（  C,D  ）

- 主参数

- 第一参数

- 运动速度

- 变速级数

- 电机功率

- 拉力

解析：强调运动参数，只有/*运动速度*/，/*变速级数*/正确。

三、判断题

1.机床空运转实验分步进行，由高速逐级降低至低速。	   B

A.正确	     B.错误

解析：机床空运转先低速运行，故该说法/*错误*/。

2.开环数控机床比闭环数控机床控制精度要高   	B

A.正确	     B.错误

解析：闭环控制精度高，故该说法/*错误*/。

第十三课时

一，单选题

1. CA6140型卧式车床最大加工直径？（  C  ）

- 40mm

- 4mm

- 400mm

- 4000mm

解析：根据型号40×10=400，故选/*400*/。

2.下列何种机床主要用于加工回转表面？（  A  ）

- 车床

- 磨床

- 铣床

- 刨床

解析：车床是工件旋转，故正确答案是/*车床*/。

3.（  B  ）是车床的基本支承件，其上安装着车床的各个主要部件。

- 主轴箱

- 床身

- 进给箱

- 刀架

解析：支撑作用的是床身，故正确答案是/*床身*/。

4.以下哪个部件可以装夹车刀，并可带动车刀作纵向、横向和斜向的进给运动。？（ D ）

- 主轴箱

- 床身

- 进给箱

- 刀架

解析：装夹车刀的装置是刀架，故正确答案是/*刀架*/。

5.数控车床中将旋转运动转化成直线运动的部件是？（  C ）

- 床身

- 伺服电机

- 滚珠丝杠

- 导轨

滚珠丝杠将旋转转化为位移，故/*滚珠丝杠*/正确。

6.在数控车床中起指挥作用的部件是？（  D  ）

- 床身

- 伺服电机

- 滚珠丝杠

- 数控装置

数控装置接收由加工程序送来的各种信息，经处理和调配后，向驱动机构发出执行命令.故正确答案是/*数控装置*/。

二、多选题

1.车床可以实现以下何种加工？（  C,D,E,F  ）

- 镗孔

- 车六角面

- 车端面

- 车外圆

- 钻孔

- 车螺纹

解析：从车床特种看，正确答案是：/*C,D,E,F*/。

2.车床包括以下哪些部件？（  A,C,D,E,F  ）

- 主轴箱

- 分度头

- 进给箱

- 床身

- 溜板箱

- 刀架

解析：正确答案是/*主轴箱、进给箱、床身、溜板箱、刀架*/。

三、判断题

1.车床不可以钻孔	       B

A.正确	     B.错误

解析：尾座安装钻头就可以钻孔加工，故该说法/*错误*/。

2.数控车床主要用于加工轴类、盘类等回转体零件，特别适合于加工复杂形状零件。	A

A.正确	     B.错误

解析：说法无问题，故该说法/*正确*/。

第十四课时

一．单选题

1. 可以加工各种平面（包括水平面、斜面和垂直面）、各种槽、成形面、曲面、齿轮等的机床是什么机床？（ C	）

- 车床

- 磨床

- 铣床

- 钻床

解析：只有铣床符合题意，故选择/*铣床*/。

2.以下哪种部件安装在床身的顶部，并可沿燕尾导轨调整前后位置。（  B  ）

- 床身

- 悬梁

- 主轴

- 升降台

解析：根据题意选择/*悬梁*/。

3.万能铣床主轴采用（  B  ）支承结构？

- 单点

- 三点

- 两点

- 四点

解析：选用三点支撑结构，故选择/*三点*/。

4.M1432A型万能外圆磨床最大磨削直径是？（  C  ）

- 32mm

- 3.2mm

- 320mm

- 3200mm

解析：根据型号32×10=320mm，故选择/*320mm*/。

5.利用与被加工齿轮齿槽法面截形相一致的刀具齿形，在齿坯上加工出齿面的方法是？（  A）

- 成形法

- 磨削

- 展成法

- 变形法

解析：强调形状一致，故选择/*成形法*/。

6.以下哪种齿轮加工方法具有较高的加工精度和生产率，一般用于成批和大量生产？（ C  ）

- 成形法

- 磨削

- 展成法

- 变形法

解析：只有展成法才有该特性，故/*展成法*/正确。

二、多选题

1.齿轮加工机床的加工方法可分为？（  B,D ）

- 车削

- 成形法

- 磨削

- 展成法

- 变形法

- 无法确定

解析：齿轮加工方法有成形法和展成法。故选择/*B,D*/。

2.哪种属于展成法加工齿轮的方法？（  B,E）

- 盘型铣

- 滚齿

- 指型铣

- 平面铣

- 插齿

- 深孔铣

解析：只有滚齿和插齿才是展成法，故选择/*B,E*/。

三、判断题

1.加工是模拟一对圆柱齿轮的啮合传动过程。

A.正确	     B.错误

解析：说法无问题，故该说法/*正确*/。

2.主要用于精加工

A.正确	     B.错误

解析：工平面光滑，精度高。故该说法/*正确*/。

第十五课时

一．单选题

1. 以下哪种加工方法通常用于加工尺寸较小、精度要求不太高的孔？（  C  ）

- 车床

- 铣床

- 钻床

- 刨床

解析：钻床钻孔粗糙，故精度低，正确答案是/*钻床*/。

2.以下哪种钻床用于加工单件、小批和成批生产中加工大、中型零件? ( D    )

- 中心钻

- 台钻

- 立式钻床

- 摇臂钻

解析：摇臂钻工作范围大，故加工大型零件。正确答案是/*摇臂钻*/。

3.哪种机床的运动比较简单，只有主运动而没有进给运动？（ B   ）

- 车床

- 拉床

- 钻床

- 刨床

解析：拉床加工各种形状的通孔、平面，故正确答案是/*拉床*/。

4.拉床仅适用于（  A  ）生产。

- 大批量

- 小批量

- 单件

- 无法确定

解析：根据题意，选择/*大批量*/。

5.插床实质上是（  A  ）。

- 立式刨床

- 卧式刨床

- 铣床

- 车床

解析：插床实质上是立式刨床，故选择/*立式刨床*/。

6.以下何种机床具有测量坐标位置的精密测量装置，能够实现工件和刀具的精确定位？（ B  ）

- 卧式镗床

- 坐标镗床

- 立式镗床

- 刨床

解析：坐标镗床是高精密机床，具有坐标测定功能，故正确答案是/*坐标镗床*/。

二、多选题

1.以下哪2种钻床应用最广泛？（  A,B  ）

- 摇臂钻床

- 立式钻床

- 升降钻床

- 卧式钻床

- 深孔钻床

- 坐标镗钻

解析：钻床可分为立式钻床、台式钻床、摇臂钻床、坐标镗钻床、深孔钻床、卧式钻床、铣钻床和中心孔钻床等，其中应用最广泛的是立式钻床和摇臂钻床。故/*A,B*/正确。

2.刨床分为几种？（  A,B,C  ）

- 牛头刨床

- 龙门刨床

- 插床

- 铣床

- 车床

- 镗床

解析：刨床分为牛头刨床、龙门刨床和插床，故选择/*A,B,C*/。

三、判断题

1.在镗床上，只可以镗孔。	B

A.正确	     B.错误

解析：在镗床上，除镗孔外，还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔和锪，故该说法/*错误*/。

2.卧式镗床因其工艺范围广泛而得到普遍使用，尤其适用于大型、复杂的箱体类零件和精度要求高的镗孔加工。	A

A.正确	     B.错误

解析：说法符合题意，故该说法/*正确*/。

第十六课时

一．单选题

1. 机械加工中，在机床上确定工件相对于刀具正确加工位置的过程称为？（  A ）

- 定位

- 夹紧

- 装夹

- 机床夹具

解析：题干中有位置，故正确答案是/*定位*/。

2.在已定好的位置上，将工件可靠夹住的过程称为？（  B  ）

- 定位

- 夹紧

- 装夹

- 机床夹具

解析：题干中强调可靠夹住，故正确答案是/*夹紧*/。

3.定位和夹紧两个过程合称为什么？（ C	 ）

- 定位

- 夹紧

- 装夹

- 机床夹具

解析：定位后夹紧，强调装跟夹，故正确答案是/*装夹*/。

4.实现工件装夹的工艺设备叫什么？（  D  ）

- 定位

- 夹紧

- 装夹

- 机床夹具

解析：选项中只有/*机床夹具*/才是设备，故正确。

5.适用于大批量生产产品的夹具是？（ B  ）

- 通用夹具

- 专用夹具

- 拼装夹具

- 组合夹具

解析：专用夹具结构紧凑，操作简便，生产率高，正确答案是/*专用夹具*/。

6.手动夹具、液压夹具等夹具是按照何种方法分类的？（ C ）

- 使用特点

- 适用机床

- 夹紧动力源

- 随意划分

解析：按夹紧动力源，夹具可分为手动夹具、液压夹具、气动夹具、电动夹具和磁力夹具等。 正确答案是：/*夹紧动力源*/。

二、多选题

1.机床夹具由哪些组成？（  A,C,E,F  ）

- 定位元件

- 加工元件

- 夹紧装置

- 无法确定

- 夹具体

- 其他装置及元件

解析：床夹具的种类虽然繁多，但它们组成的。都是由定位元件、夹紧装置、夹具体和其他装置及元件，故正确答案是：/*A,C,E,F*/。

2.根据工件的加工要求，工件在夹具中的定位情况主要有哪四种？（  A,B,D,E  ）

- 完全定位

- 不完全定位

- 自由定位

- 欠定位

- 过定位

- 无法定位

解析：根据工件的加工要求，工件在夹具中的定位情况主要有完全定位、不完全定位、欠定位和过定位四种,故正确答案是：/*A,B,D,E*/。

三、判断题

1.工件在夹具中不允许欠定位	   A

A.正确	      B.错误

解析：指根据工件的加工要求，应该限制的自由度没有被完全限制的定位。欠定位不能保证加工要求，因而是不允许的。 故该说法/*正确*/。

2.不完全定位不能保证加工要求   	B

A.正确	      B.错误

解析：不完全定位指工件被限制的自由度数少于六个，但仍能保证加工要求的定位。故该说法/*错误*/。

第十七课时

一，单选题

1. 提供原始夹紧力的装置是？（ A  ）

力源装置	中间传力机构	夹紧元件	无法确定

常用的有液压装置、气压装置提供力源，故正确答案是/*力源装置*/。

2.夹紧力应（  A  ）于主要定位基面 。

垂直	平行	120°夹角	以上均可

夹紧力方向与之垂直，以保证垂直度,故正确答案是：/*垂直*/。

3.利用楔块上的斜面直接或间接将工件夹紧的装置是？（  A   ）

斜楔夹紧装置	螺旋夹紧装置	偏心夹紧装置	定心夹紧装置

题干中有斜面，故只有斜楔夹紧装置才有，因此正确答案是：/*A*/。

4.采用螺旋直接夹紧或采用螺旋与其他元件组合实现夹紧的装置是？（   B  ）

斜楔夹紧装置	螺旋夹紧装置	偏心夹紧装置	定心夹紧装置

题干中有螺旋，故只有螺旋夹紧装置才有，因此正确答案是：/*B*/。

5.用偏心件直接或与其他元件组合间接夹紧工件的装置是？（  C  ）

斜楔夹紧装置	螺旋夹紧装置	偏心夹紧装置	定心夹紧装置

题干中有偏心件，因此正确答案是：/*偏心夹紧装置*/。

6.能够在实现定心作用的同时将工件夹紧，从而保证工件的准确定心或对中的装置是？（   ）斜楔夹紧装置	螺旋夹紧装置	偏心夹紧装置	定心夹紧装置			D

只有/*定心夹紧装置*/才有定心跟夹紧两种功能。故选择/*D*/。

二、多选题

1.工件以外圆柱面定位的定位元件有哪些？（  C,E,F  ）

支撑钉	支撑销	V型块	球面销	定位套	半圆定位座

只有V型块、定位套和半圆定位座才是外圆柱面配合，故正确选项是：/*C,E,F*/。

2.夹紧装置由哪些部件组成？（  B,C,D  ）

定位元件	夹紧元件	力源装置	中间传力机构	无法确定	支撑部件

主要由夹紧元件、力源装置和中间传力机构组成。故正确选项是：/*B,C,D*/。

三、判断题

1.夹紧力三要素：方向、作用点、大小。 	A

A.正确	   B.错误

说法符合题意，故该说法/*正确*/。

2.夹紧力应尽可能与切削力和工件自身重力不同方向 	B

A.正确	   B.错误

夹紧力与切削力和工件自身重力同向，既可减小夹紧力，又可缩小夹紧装置的结构。故该说法/*错误*/。

第十八课时

一、单选题

1. 三爪自动定心型卡盘装夹时，工件直径大，能采用的装夹方法是？（ B  ）

- 正爪夹

- 反爪夹

- 一夹一顶

- 无法确定

解析：工件直径较大时，将三个正爪换成反爪进行装夹。故正确答案：/*反爪夹*/。

2.三爪自动定心型卡盘装夹时，工件较长时能采用的装夹方法是？（ C  ）

- 正爪夹

- 反爪夹

- 一夹一顶

- 无法确定

解析：当工件较长时，应采用“一夹一顶”的方法装夹,故正确答案：/*一夹一顶*/。

3.以下哪种钻模主要用于在立式钻床上加工较大的单孔或在摇臂钻床上加工平行孔系？

（ A	）

- 固定式钻模

- 回转式钻模

- 翻转式钻模

- 盖板式钻模

解析：根据题意，选择/*固定式钻模*/。

4.以下哪种钻模主要用于在大型工件上加工多个平行小孔?(  D  )

- 固定式钻模

- 回转式钻模

- 翻转式钻模

- 盖板式钻模

解析："主要用于在大型工件上加工多个平行小孔。没有夹具体，使用时，钻模板直接在工件上定位，用夹紧装置将钻模板夹紧在工件上。故正确答案选：/*D*/。

5.以下哪种钻模主要用于加工小型工件分布在不同表面上的小孔？（ C  ）

- 固定式钻模

- 回转式钻模

- 翻转式钻模

- 盖板式钻模

解析：根据题意，选择/*翻转式钻模*/。

6.确定钻头等刀具位置及方向的引导元件称为？（ C ）

- 夹紧装置

- 钻模

- 钻套

- 定位装置

解析：根据题意，正确答案是：/*钻套*/。

二、多选题

1.对刀装置一般由哪两部分组成？（  A,E  ）

- 对刀块

- 螺钉

- 圆柱销

- 键

- 塞尺

- 以上均有

解析：铣床夹具上一般都设计有确定刀具位置及方向的对刀装置。对刀装置：由对刀块和塞尺组成。故正确答案是：/*A,E*/。

2.钻模板可分为哪三种？（   A,B,C   ）

- 固定式

- 铰链式

- 分离式

- 销式

- 滑柱式

- 孔式

解析：指在钻模上用于安装钻套的零件。钻模板可分为固定式、铰链式和分离式钻模板三种。 故选择：/*A,B,C*/。

三、判断题

1.铣床夹具的对刀块用来确定夹具和刀具的相对位置	A

A.正确	     B.错误

解析：说法无问题，故该说法/*正确*/。

2.钻套加工铸铁等脆性材料时，排屑间隙 h取大值。	B

A.正确	     B.错误

解析：加工铸铁等脆性材料时，h取小值。故该说法/*错误*/。

第十九课时

一.单选题

1. 形状较复杂的零件毛坯，一般多用（   A   ）毛坯？

- 铸件

- 锻件

- 焊接件

- 型材

解析：形状较复杂的零件毛坯，一般用铸件毛坯,故正确答案是/*A*/。

2.机械强度要求较高、形状较简单的零件毛坯，一般用（  B  ）毛坯。

- 铸件

- 锻件

- 焊接件

- 型材

解析：锻件强度高，故正确答案选择/*锻件*/。

3.截面形状可分为圆钢、方钢等，这种毛坯属于（ D  ）毛坯。

- 铸件

- 锻件

- 焊接件

- 型材

解析：圆形、方形都是型材的截面表达形式，故正确答案是/*型材*/。

4.砂型铸造一般用于制造（  A	 ）零件？

- 大型

- 薄壁

- 中小型

- 以上均可

解析：大型零件一般用砂型铸造，但零件壁较薄时不宜用砂型铸造；中小型零件可用先进的铸造方法。故选择/*A*/。

5.以下哪种热处理用于改善金属材料的切削加工性能，一般安排在粗加工之前？（  A  ）

- 预备热处理

- 最终热处理

- 时效处理

- 表面热处理

解析：预备改善金属材料的切削加工性能，为最终热处理作准备，故选择/*预备热处理*/。

6.以下哪种热处理用于提高金属材料的强度、硬度和耐磨性等力学性能？（ B  ）

- 预备热处理

- 最终热处理

- 时效处理

- 表面热处理

解析：选项中只有最终热处理才有该项功能，故选择/*B*/。

7.以下哪种热处理提高零件的抗腐蚀性和耐磨性，并使表面美观？（  D  ）

- 预备热处理

- 最终热处理

- 时效处理

- 表面热处理

解析："表面热处理提高零件的抗腐蚀性和耐磨性，并使表面美观。常用的表面热处理方法有镀层和发蓝。故正确答案是：/*D*/。"

二、多选题

1.以下哪些是零件加工中的辅助工序的安排 	B,D,E,F

- 表面热处理

- 去毛刺

- 时效处理

- 清洗

- 防锈

- 去磁

解析：辅助工序：工件的检验、去毛刺、清洗、防锈、去磁和平衡等。故选择：/*B,D,E,F*/。

三、判断题

1.机械加工工艺过程卡片一般不能直接指导工人进行操作，多作为生产管理文件。	A

A.正确	    B.错误

解析：机械加工工艺过程卡片以工序为单位，简要说明产品加工过程的一种工艺文件，故该说法/*正确*/。

2.机械加工生产效率是指工人在单位时间内制造的合格产品数量，一般通过时间定额来衡量。A

A.正确	    B.错误

解析：机械加工生产效率:工人在单位时间内制造的合格产品数量，或制造单件产品所消耗的劳动时间，一般通过时间定额来衡量。 故该说法/*正确*/。

第二十课时

一.单选题

1. 以下何种加工通过工具电极和工件电极之间在脉冲火花放电时产生的局部高温作用来蚀除金属材料。	C

- 车削加工

- 铣削加工

- 电火花加工

- 超声波加工

解析：四个选项中只有电火花才需要放电，故正确答案是：/*C*/。

2.以下哪种加工方法利用连续移动的电极丝作工具阴极，按照预定的轨迹进行脉冲放电？（D）

- 超声波加工

- 离子束加工

- 电火花加工

- 线切割加工

解析：线切割用到电极丝，故正确答案是/*线切割加工*/。

3.以下哪种加工方法工件接阳极，工具接阴极，两极之间保持充满高速流动的可导电电解液D

- 超声波加工

- 离子束加工

- 电火花加工

- 电解加工

解析：电解加工时，工件接阳极，工具接阴极，两极之间保持较小的间隙（一般为0.02～0.7mm），故选择/*电解加工*/。

4.以下何种加工方法在工具的超声频振动（16～25kHz）作用下，以高速不断撞击、抛磨工件表面，实现加工，主要用于加工各种脆硬材料？（  A  ）

- 超声波加工

- 离子束加工

- 电火花加工

- 电解加工

解析：根据超声频提示，应该选择/*超声波加工*/。

5.以下何种加工方法可以加工所有金属和非金属的各种微孔（φ0.01～φ1mm）、深孔和窄孔等。（  C  ）

- 车削加工

- 铣削加工

- 激光加工

- 超声波加工

解析：可以加工所有金属和非金属的各种微孔（φ0.01～φ1mm）、深孔和窄孔等,故选择/*激光加工*/。

6.以下何种加工方法在真空条件下，利用电流加热阴极发射电子束，经控制栅极初步聚焦后，由加速阳极加速，通过透镜聚焦系统进一步聚焦，使能量密度集中在直径5～10μm的斑点内。	B

- 车削加工

- 电子束加工

- 激光加工

- 超声波加工

解析：只有电子束加工才有该特点，故选择/*B*/

二、多选题

1.以下哪些加工方法是特种加工技术？（  B,C,D,E  ）

- 机加工

- 电解加工

- 等离子加工

- 激光加工

- 超声波加工

- 热处理

解析：机加工、热处理都是传统的加工方法，故排除，正确答案是：/*B,C,D,E*/。

2.以下哪些加工方法要用到脉冲电源?(  B,C  )

- 超声波加工

- 线切割加工

- 电火花加工

- 电解加工

解析：注意电解加工不需要脉冲电源，不需要换极性。因此正确答案是：/*线切割加工*/，/*电火花加工*/

三、判断题

1.电火花加工速度快，生产率高，且工具电极易于损耗，影响工件的加工精度。	B

A.正确	      B.错误

解析：电火花加工慢，该说法/*错误*/。

2.激光加工不属于特种加工技术	      B

A.正确	      B.错误

解析：激光加工不同于传统加工方法，该说法/*错误*/。