《单片机原理及应用》练习题及答案解析

第一课时

- 一、单选题

- 微处理器是(  	B	  )。

- 模拟电路系统

- 数字电路系统

- 电子计算机

- ENIAC

解析：概念：微处理器是复杂的/*数字电路系统*/，完成各种运算及硬件控制逻辑实现。

- 总线不可传输的信号(  	A	  )。

- 模拟信号

- 控制信号

- 地址信号

- 数据信号

- 解析：概念：总线是一组线路，用于控制信号、地址信号、数据信号传输，不传送/*模拟信号*/。

- 计算机系统中0、1，实际上是（  	A	  ）。

- 高低电平

- 二进数

- 十进制数

- 十六进制数

- 解析：数字电路系统中，含计算机系统0、1实际上是对电路中/*高低电平*/的抽象。

- 下面(  	D	  )不是MCS-51单片机的寄存器。

- A寄存器

- B寄存器

- C寄存器

- D寄存器

- 解析：单片机是有8位寄存器A、8位寄存器B、1位位寄存器C，没有/*D寄存器*/。

- MCS-51单片机中，（	C	）寄存器存储正在执行的指令。

- PC

- ALU

- IR

- R7

- 解析：单片机中，/*IR*/寄存器存储正在执行的指令。

- 二、多选题

- MCS-51单片机中，下面( A,B,C,D   )是单片机的通用寄存器。

- R0

- R1

- R2

- R3

- 解析：MCS-51单片机中，通用寄存器有/*R0、R1、R2、R3*/、R4、R5、R6、R7。

- MCS-51单片机中，下面(  A,B,C,D  )是单片机的通用寄存器。

- R4

- R5

- R6

- R7

- 解析：MCS-51单片机中，通用寄存器有R0、R1、R2、R3、/*R4、R5、R6、R7*/。

- 关于内存模型结构的论述正确的是( A,B,C,D	  )

- 内存由一个个存储单元组成；

- 一个存储单元可存8个二进制位。

- 是内存条

- 内存具有编址，可以使用16进制数表示。

- 解析：关于内存模型结构描述，/*内存由一个个存储单元组成，一个存储单元可存8个二进制位；内存具有编址，可以使用16进制数表示*/以方便编程使用，这是学习计算机的基础。

三、判断题

- 单片机是将微处理器、存储器、I/O等制造在一个芯片上的计算机硬件系统。A

- A、正确   B、错误

解析：单片机概念：/*单片机是将微处理器、存储器、I/O等制造在一个芯片上的计算机硬件系统*/，因此该题的说法是/*正确*/的。

- MCS-51单片机中，PC根据指令产生控制信号。B

- A、正确   B、错误

解析：单片机中，/*时序信号发生器*/根据指令产生控制信号。因此该题的说法是/*错误*/的。

第二课时

- 一、单选题

- ISIS 7 Professional布线图里，添加好MCS-51单片机，MCS-51单片机添加源文件的步骤中，第一步是（   	C	   ）

- 双击

- 单击

- 右击

- 滚动滚轮

- 解析：ISIS 7 Professional布线图里，MCS-51单片机添加源文件（汇编程序）的过程中，第一步是/*右击单片机*/

- ISIS 7 Professional中，添加好MCS-51单片机，程序输入无误，要把源文件编译成二进制文件(*.hex)，下面哪个操作完成不了（  	D	    ）

- 单击开始按钮

- 单击"全部编译"

- 按下CTRL+F12

- 按下ALT+X

- 解析：ISIS 7 Professional中，要把源文件编译成二进制文件(*.hex)，可以进行/*单击开始按钮*/、/*单击全部编译*/、/*按下CTRL+F12*/、/*按下F12*/等等操作。

- ISIS 7 Professional中，添加好MCS-51单片机，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试按下（   	C	   ）键。

- CTRL+F10

- CTRL+F11

- CTRL+F12

- CTRL+F13

- 解析：ISIS 7 Professional中，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试可以按下/*CTRL+F12*/键，也可单击“调试”菜单进入。

- 下面哪种语言的程序代码硬件可以直接分配到内存的确切地址处？（A ）

- HEX文件代码

- C语言源程序

- 汇编语言源程序

- Python源程序

- 解析：硬件可以直接分配到内存的确切地址的程序代码有COM文件代码、/*HEX文件代码*/。

- 汇编语言指令MUL AB使用到了哪些寄存器？		B

- A寄存器,B寄存器,C寄存器,D寄存器

- A寄存器,B寄存器,PSW寄存器

- A寄存器,B寄存器

- A寄存器,B寄存器,C寄存器,E寄存器

- 解析：汇编语言指令MUL AB使用到了/*A,B,PSW*/三个寄存器，PSW存储状态位。

- 二、多选题

- ISIS 7 Professional布线图中，增加一个元器件的步骤有（ A,B,C,D   ）

- 模式选择

- 单击“P”按钮

- 输入元器件关键字

- 单击布线图任意位置

- 解析：单击右侧/*模式选择*/按钮中的选项、/*单击“P”按钮*/、/*输入元器件关键字*/、单击元器件名称、/*单击布线图任意位置*/等步骤。

- 下面（    A,B,C,D   ）是ISIS 7 Professional的功能

- 电路仿真

- 处理器仿真

- 程序编写

- 程序调试

- 解析：ISIS 7 Professional支持的功能：电路仿真、处理器仿真、程序编写、程序调试

- 下面（   A,B,C,D    ）是ISIS 7 Professional支持的微机系列

- 仿真8051系列单片机

- 仿真8086系列单片机

- 仿真ARM系列单片机

- 仿真MSP430系列单片机

- 解析：ISIS 7 Professional支持的微机系列：/*8051*/、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DSPIC33、AVR、/*ARM*/、/*8086*/和/*MSP430*/等，2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器

三、判断题

- MCS-51单片机中，PC是程序指针，存储当前程序中将运行的下一条指令的地址。A

- A、正确   B、错误

解析：/*MCS-51单片机中，PC是程序指针，存储当前程序中将运行的下一条指令的地址*/，因此该题的说法是/*正确*/的。

- MCS-51单片机中，机器指令的执行有取指令、执行指令两个阶段。A

- A、正确   B、错误

解析：MCS-51单片机中，指令的执行有取指令、执行指令两个阶段，因此该题的说法是/*正确*/的。

第三课时

- 一、单选题

- ISIS 7 Professional中，想使用MCS-51单片机，单击“P”按钮后，输入关键字查找单片机，不可输入的字符是（   	D	   ）。

- 80C

- 80C51

- AT89

- 8086

- 解析：“80C“、”80C51”、“AT89”是MCS-51单片机的关键字。/*8086*/是通用PC的早期版本。

- 保存ISIS 7 Professional中的布线图，默认的文件扩展名是DSN	A

- DSN

- PRG

- AT89

- ASM

- 解析：保存ISIS 7 Professional中的布线图，默认的文件扩展名是/*DSN*/。

- 汇编语言源程序默认的文件扩展名是ASM		D

- DSN

- PRG

- AT90

- ASM

- 解析：汇编语言源程序默认的文件扩展名是/*ASM*/。

- ISIS 7 Professional中，想使用数码管，单击“P”按钮后，可输入的关键字是（  B  ）。

- smg

- 7seg-

- led

- lcd

- 解析：ISIS 7 Professional中，想使用数码管，单击“P”按钮后，可输入的关键字是/*7seg-*/。

- ISIS 7 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到某个管脚末端，这时该管脚末端出现一个（  	A	  ）。

- 虚线方框

- X

- 实线方框

- 虚线圆框

- 解析：ISIS 7 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到管脚末端，这时管脚末端出现一个/*虚线方框*/。

- 二、多选题

- ISIS 7 Professional中，添加好MCS-51单片机，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试后。可以打开（  A,B,C,D  ）窗口查看单片机（含内存的）内部状态。

- Source code

- SFR Memory

- IDATA Memory

- Registers

- 解析：ISIS 7 Professional中，添加好MCS-51单片机，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试后。可以打开4个查看窗口，/*Source code*/：被执行的代码含内存地址分配；/*SFR Memory*/：特殊寄存器窗口；/*IDATA Memory*/：内部寄存器窗口；/*Registers*/：寄存器窗口。

- ISIS 7 Professional中，添加好MCS-51单片机，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试后。（A,C ）操作可以单步执行程序。

- 按下F10

- 按下F11

- 单击“调试”主菜单、再单击“单步”

- 单击“调试”主菜单、再单击“下一步”

- 解析：ISIS 7 Professional中，添加好MCS-52单片机，程序输入无误，源文件编译成二进制文件(*.hex)后进入单步调试后。/* 按下F10*/或者/*单击“调试”主菜单、再单击“单步 */操作可以单步执行程序。

- MCS-51单片机，程序源文件要完成在数码显示，可以直接输出的端口有哪些？A,B,C,D

- P0

- P1

- P2

- P3

- 解析：P0口加入上拉电阻后，硬件设计，软件设计，均由设计这处理，原则上可以任选/*P0*/、/*P1*/、/*P2*/、/*P3*/。

三、判断题

- ISIS 8 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到管脚末端，这时管脚末端出现一个方框，这时需要右击鼠标。B

- A、正确   B、错误

解析：ISIS 7 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到管脚末端，这时管脚末端出现一个方框，这时需要/*单击*/鼠标。因此该题的说法是/*错误*/的。

- ISIS 9 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到第二个管脚末端，这时管脚末端出现一个方框，这时需要单击鼠标。A

- A、正确   B、错误

解析：ISIS 7 Professional中，连接两个管脚时，关键的操作是把鼠标移到第二管脚末端，这时管脚末端出现一个方框，这时需要/*单击*/鼠标。因此该题的说法是/*正确*/的。

第四课时

- 一、单选题

- MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要定义一些常数，使用（  C    ）指令去说明。

- MOV

- MOVC

- DB

- NOP

- 解析：MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要使用一些常数，常常定义于程序存储其中，使用/*DB*/指令去说明,使用MOVC指令去读取。

- MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要使用一些常数，使用（   	B	   ）指令去读取。

- MOV

- MOVC

- DB

- NOP

- 解析：MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要使用一些常数，常常定义于程序存储其中，使用DB指令去说明,使用/*MOVC*/指令去读取。

- MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要使用一些#号说明的数，使用（ 	A）指令去读取。

- MOV

- MOVC

- DB

- NOP

- 解析：MCS-51单片机中，汇编语言源程序中要使用一些#号说明的数，使用/*MOV*/指令去读取。

- MOV  DPTR,#Y；MOVC A,@A+DPTR；	D

- 取y变量的值

- 取y的地址

- 取A+y的值

- 取A+Y地址处的值

- 解析：MOV  DPTR,#Y是把Y变量的内存地址送给DPTR；MOVC A,@A+DPTR是把A的值与DPTR的值相加，把其运算结果作为地址去取这个地址处的数据。所以是/*取A+Y地址处的值*/。

- MOV  R0,A指令的作用是（   	A	   ）。

- 将A的值送到R0

- 将R0的值送到A

- 将A的值与R0相加结果送A

- 将A的值与R0相加结果送R0

- 解析：MOV  R0,A指令的作用是/*将A的值送到R0*/。

- 二、多选题

- 下面（  C,D  ）指令使用了PSW中的Cy参与相关运算。

- MOV A,R1

- ADD A,R0

- ADC A,R1

- SBB A,R2

- 解析：MOV A,R0：A中1的奇偶个数由PSW的P；ADD A,R1、/*ADC A,R1*/、/*SBB A,R2*/三个指令运算后对P，Cy，Oy，Ac均有影响；/*ADC A,R1*/、/*SBB A,R2*/三个指令Cy还要参加运算。

- 下面（  A,B,C,D  ）指令与PSW有关

- MOV A,R0

- ADD A,R1

- ADC A,R2

- SBB A,R3

- 解析：/*MOV A,R0*/：A中1的奇偶个数由PSW的P；/*ADD A,R1*/、/*ADC A,R2*/、/*SBB A,R3*/三个指令对P，Cy，Oy，Ac均有影响。

- ORG指令的作用是（  A,B,C,D    ）。

- 说明程序代码的起始地址

- 分配程序存储器的内存

- 指定程序段的地址

- 指定数据段地址

- 解析：ORG指令用在程序中说明程序各端的开始地址，所以/*说明程序代码的起始地址*/、/*分配程序存储器的内存*/、/*指定程序段的地址*/、/*指定数据段地址*/这四个说法均正确。

三、判断题

- NOP指令执行时CPU没有任何操作A

- A、正确   B、错误

解析：NOP指令执行时，CUP前后状态没有任何变化，/*NOP指令执行时CPU没有任何操作*/。因此该题的说法是/*正确*/的。

- END指令用来告诉编译器程序到此结束	A

- A、正确   B、错误

解析：程序结束一般有个标志，END用于汇编语言，/*END指令用来告诉编译器程序到此结束*/。因此该题的说法是/*正确*/的。

第五课时

- 一、单选题

- A是（  	C ）位寄存器

- 32

- 16

- 8

- 4

- 解析：MCS-51单片机中，A是/*8*/位寄存器，B是8位寄存器，C是1位寄存器，也叫Cy。

- B是（  	C	  ）位寄存器

- 32

- 16

- 8

- 4

- 解析：MCS-51单片机中，A是8位寄存器，B是/*8*/位寄存器，C是1位寄存器，也叫Cy。

- C是（  	D	  ）位寄存器

- 8

- 4

- 2

- 1

- 解析：MCS-51单片机中，A是8位寄存器，B是8位寄存器，C是/*1*/位寄存器，也叫Cy。

- 带进位的加法指令是（  	B	   ）

- ADD

- ADC

- SUBB

- MOVC

- 解析：ADD：加法运算，不加Cy；ADC：加法运算，加Cy； SUBB：减法运算，不减Cy；MOVC：取程序存储器中数据的指令。

- 带借位的减法指令是（ 	C	    ）

- ADD

- ADC

- SUBB

- MOVC

- 解析：ADD：加法运算，不加Cy；ADC：加法运算，加Cy； SUBB：减法运算，不减Cy；MOVC：取程序存储器中数据的指令。

- 二、多选题

- MUL A,B执行后A中放（  A,B,D   ）

- 被乘数

- 乘数

- 积的高位

- 积的低位

- 解析：MUL A,B执行前A中可放/*被乘数*/或者/*乘数*/，B则与A相反，执行后A中是/*积的低位*/，B中是积的高位。

- MUL A,B执行后B中放（  A,B,C   ）

- 被乘数

- 乘数

- 积的高位

- 积的低位

- 解析：MUL A,B执行前B中可放/*被乘数*/或者/*乘数*/，A则与B相反，执行后A中是积的低位，B中是/*积的高位*/。

- 执行后影响Cy的有（  A,B,C   ）

- SUBB

- MUL

- ADD

- MOV

- 解析：/*ADD*/：D7位相加，有进位Cy=1，否者，Cy=0；/*SUBB*/：D7位相加，有借位Cy=1，否者，Cy=0；/*MUL*/Cy总是被清零；MOV对Cy无影响。

三、判断题

- ISIS 7 Professional中，在PSW查看Cy  A

- A、正确   B、错误

解析：PWS中有Cy，OV，P，Ac，rs0，rs，f0,可以/*在PSW查看Cy*/。因此该题的说法是/*正确*/的。

- ISIS 7 Professional中，在IDATA Memory窗口可直接查看B的值B

- A、正确   B、错误

解析：在IDATA Memory窗口中直接显示高位地址单元的值，/*无B对应的内存地址单元*/。因此该题的说法是/*错误*/的。

第六课时

- 一、单选题

- DPTR是（ 	B	   ）位寄存器

- 32

- 16

- 8

- 4

- 解析：DPTR、PC要访问存储器，设计地址为16位，所以选/*16*/。

- P0是（  C	  ）位寄存器

- 32

- 16

- 8

- 4

- 解析：输出端口寄存器均为8位，所以P0是/*8*/位。

- PC是（  	A	  ）位寄存器

- 16

- 32

- 13

- 4

- 解析：DPTR、PC要访问存储器，设计地址为16位，所以选/*16*/。

- MUL A,B执行后A中是（  	D	   ）

- 被乘数

- 乘数

- 积的高位

- 积的低位

- 解析：MUL A,B执行前一般A中放被乘数、B放乘数，执行后A中是/*积的低位*/，B中是积的高位。

- MUL A,B执行后B中是（  	C	   ）

- 被乘数

- 乘数

- 积的高位

- 积的低位

- 解析：MUL A,B执行前一般A中放被乘数、B放乘数，执行后A中是积的低位，B中是/*积的高位*/。

- 二、多选题

- 下面（    B,C,D  ）是伪指令

- JMP

- ORG

- DB

- END

- 解析：伪指令是没有对应机器码（计算机能识别的二进制代码）的汇编指令，JMP有对应机器码，/*DB*/、/*ORG*/、/*END*/在编译器进行编译时不产生对应机器码。

- 关于编译的说法（  A,B,C   ）是正确的。

- 汇编程序是编译器

- 编译程序能将编程者编写的汇编语言源程序，转换成对应机器码的过程。

- ASEM51是编译器

- 编译就是翻译

- 解析：/*编译程序能将编程者编写的汇编语言源程序转换成对应机器码*/,我们常称之为/*汇编程序*/，不是不同的翻译所以“/*编译就是翻译*/”的说法是错误的；/*ASEM51*/是编译器之一，已集成于ISIS 7 Professional中。

- 下面哪些指令可以完成数据传送功能？	A,B,C,D

- PUSH

- MOV

- MOVC

- MOVX

- 解析：/*PUSH*/是堆栈指令用来将数据送入堆栈；/*MOV*/用于内部存储器、寄存器之间传送数据;/*MOVC*/用于将程序存储器的数据传送到A寄存器;/*MOVX*/外部数据存储器（外部RAM）与累加器A之间的数据传送指令。

三、判断题

- DA A的作用是做十进制调整，使A中的数表示为压缩ACII码B

- A、正确   B、错误

解析：DA A的作用是做十进制调整，使A中的数表示为压缩/*BCD码*/，因此该题的说法是/*错误*/的。

- MUL指令执行后积超过255则Ov=1，否则Ov=0。	A

- A、正确   B、错误

解析：MUL指令执行后积超过255则Ov=1，否则Ov=0。因此该题的说法是/*正确*/的。

第七课时

- 一、单选题

- DIV A,B执行后A中放（  	C	   ）

- 被除数

- 除数

- 商

- 余数

- 解析：DIV A,B执行前/*A*/中放被除数，或者除数，/*B*/中放除数，执行后A中是商，B中是余数。

- DIV A,B执行后B中放（  	D	   ）

- 被除数

- 除数

- 商

- 余数

- 解析：DIV A,B执行前/*A*/中放被除数，或者除数，/*B*/中放除数，执行后A中是商，B中是余数。

- DIV A,B执行前A中放（ 	A	    ）

- 被除数

- 除数

- 商

- 余数

- 解析：DIV A,B执行前/*A*/中放被除数，或者除数，/*B*/中放除数，执行后A中是商，B中是余数。

- DIV A,B执行前B中放（ 	B	    ）

- 被除数

- 除数

- 商

- 余数

- 解析：DIV A,B执行前/*A*/中放被除数，或者除数，/*B*/中放除数，执行后A中是商，B中是余数。

- 计算机中负数表示方法是将（ 	C	    ）

- 最低位置为1

- 最高置为0

- 最高位置为1

- 最低位为0

- 解析：计算机中负数表示方法是将/*最高位置为1*/

- 二、多选题

- 下面（  A,B	   ）指令可以改变PC的值。

- JNZ

- JMP

- CPL

- NOP

- 解析：只有跳转指令才能改变PC的值，/*JNZ*/、/*JMP*/是跳转指令，CPL及NOP不是。

- 下面（  A,B,D   ）指令可以改变A的D7位的值。

- MOV Acc.7,C

- MOV A,#80H

- PUSH A

- POP A

- 解析：凡是能向A送数据的都可能改变A的D7位。/*MOV Acc.7,C*/、/*MOV A,#80H*/、/*POP A*/均是向A送数据。

- 下面（  A,B,C,D   ）指令可以改变A的D8位的值。

- MOV Acc.8,C

- MOV A,#81H

- SETB ACC.7

- POP A

- 解析：凡是能向A送数据的都可能改变A的D7位。/*MOV Acc.7,C*/、/*MOV A,#81H*/、/*POP A*/均是向A送数据。

三、判断题

- 寄存器模型中最高位叫D0	B

- A、正确   B、错误

解析：寄存器模型中最高位位于最左边叫/*D7\D15\D31*/等等，寄存器模型中低高位位于最右侧，叫D0。因此该题的说法是/*错误*/的。

- 寄存器模型中低高位叫D0  A

- A、正确   B、错误

解析：寄存器模型中最高位位于最左边叫D7\D15\D31等等，/*寄存器模型中低高位位于最右侧，叫D0*/。因此该题的说法是/*正确*/的。

第八课时

- 一、单选题

- A的值为零就跳转选用（  D	   ）指令

- JNZ label

- JNB A,label

- JC A,label

- JZ label

- 解析：JZ是判断A值为零的，所以/*JZ label*/正确。

- 两个值不相等就跳转选用（  	A	   ）指令

- CJNE A,45H,label

- JNB A,45H,label

- JNC A,45H,label

- JNZ A,45H,label

- 解析：CJNE是判断两个操作数是否相等的指令，所以/*CJNE A,45H,label*/正确。

- 减一不为0就跳转选用（  	D	   ）指令

- DJNZ  #45H,label

- DJNZ  R6,label

- DJNZ  PC,label

- DJNZ  DPTR,label

- 解析：DJNZ是判断第一个操作数被减一后运算结果是否为零的，但是不能操作PC、DPTR及立即数，所以/*DJNZ  R6,label*/正确。

- 按位与运算指令是（  	A	   ）

- ANL

- ORL

- XRL

- CPL

- 解析：/*ANL*/是按位与运算指令；ORL是按位或运算指令；XRL是按位异或运算指令；CPL是按位求反运算指令。

- 按位或运算指令是（  	B	   ）

- ANL

- ORL

- CLR

- CPL

- 解析：ANL是按位与运算指令；/*ORL*/是按位或运算指令；CLR是清零运算指令；CPL是按位求反运算指令。

- 二、多选题

- 面向过程的汇编语言源程序（  	B,C,D	   ）为基本的程序结构

- 层级结构

- 顺序结构

- 分支结构

- 循环结构

- 解析：面向过程的汇编语言源程序有三种基本的程序结构：/*顺序结构*/、/*分支结构*/、/*循环结构*/

- 面向过程的汇编语言源程序的流程可以使用（  A,B,C,D   ）来描述。

- 自然语言

- 伪语言

- 流程图

- N-S图

- 解析：面向过程的汇编语言源程序的流程可以使用/*流程图*/、/*自然语言*/、/*N-S图*/、/*伪语言*/来描述，其中流程图很形象，最清晰明了，自然语言最不形象。

- 下面（  A,B,C,D  ）是位移指令

- RR

- RL

- RRC

- RLC

- 解析：/*RR*/、/*RL*/、/*RLC*/、/*RRC*/都是位移运算指令，/*RRC*/、/*RLC*/使用时Cy参与位移，RL表示左移，RR表示右移。

三、判断题

- XRL是按位异或运算指令。	A

- A、正确   B、错误

解析：XRL是按位异或运算指令。因此该题的说法是/*正确*/的。

- CPL是按位求反运算指令。A

- A、正确   B、错误

解析：CPL是按位求反运算指令。因此该题的说法是/*正确*/的。

第九课时

- 一、单选题

- 下面（   	A	  ）是不带进位右位移指令

- RR

- RL

- RRC

- RLC

- 解析：/*RR*/、RL、RLC、RRC都是位移运算指令，RRC、RLC使用时Cy参与位移，RL表示左移，/*RR*/表示右移，不带进位。

- 下面（   	D	  ）是带进位左位移指令

- RR

- RL

- RRC

- RLC

- 解析：RR、RL、/*RLC*/、RRC都是位移运算指令，RRC、/*RLC*/使用时Cy参与位移，RL表示左移，/*RL*/表示左移，不带进位。

- DJNZ R2,LOOP指令的含义是（  	B	  ）

- R2减一运算结果等于0，跳到LOOP处执行程序

- R2减一运算结果不等于0，跳到LOOP处执行程序

- R2减一运算结果不等于1，跳到LOOP处执行程序

- R2减一运算结果等于1，跳到LOOP处执行程序

- 解析：DJNZ R2,LOOP指令的含义是/*R2减一运算结果不等于0，跳到LOOP处执行程序*/。

- INC  R0指令的含义是（  	A	  ）

- R0的值加1

- R0的值减1

- R0的地址加1

- R0的地址减1

- 解析：DEC是减1指令,INC是加1指令，INC  R0指令的含义是/*R0的值加1*/

- DEC  R0指令的含义是（  	B	  ）

- R0的值加1

- R0的值减1

- R0的地址加1

- R0的地址减1

- 解析：DEC是减1指令,INC是加1指令，DEC  R0指令的含义是/*R0的值减1*/

- 二、多选题

- 面向过程的汇编语言源程序基本的循环结构有（   	A,B	     ）

- 当型循环结构

- 直到型循环结构

- FOR型循环结构

- 随意型循环结构

- 解析：面向过程的汇编语言源程序基本的循环结构只有/*当型循环结构*/、/*直到型循环结构*/两种。

- 关于嵌套的说法（  	A,B,C,D	    ）是正确的。

- 直到型循环结构的循环体可以是一个当型循环结构。

- 当型循环结构的循环体可以是一个直到型循环结构。

- 直到型循环结构的循环体可以是一个IF语句。

- 当型循环结构的循环体可以是一个IF语句。

- 解析：/*直到型循环结构的循环体可以是一个当型循环结构*/，/*当型循环结构的循环体可以是一个直到型循环结构*/，/*直到型循环结构的循环体可以是一个IF语句*/，/*当型循环结构的循环体可以是一个IF语句*/，这种几种情况等等均可。

- 关于嵌套的说法（   	A,B,C,D	   ）是正确的。

- 直到型循环结构的循环体可以是一个当型循环结构。

- 当型循环结构的循环体可以是一个直到型循环结构。

- 任意一个IF语句的分支中可以包含当型循环结构。

- 任意一个IF语句的分支中可以包含直到型循环结构。

- 解析：/*直到型循环结构的循环体可以是一个当型循环结构*/，/*当型循环结构的循环体可以是一个直到型循环结构*/，/*任意一个IF语句的分支中可以包含当型循环结构*/，/*任意一个IF语句的分支中可以包含直到型循环结构*/，这种几种情况等等均可。

三、判断题

- 面向过程的汇编语言源程序不能完成多字节乘法。B

- A、正确   B、错误

解析：/*面向过程的汇编语言源程序不能完成多字节乘法*/的说法是错误的，只要算法得当，画出合适的流程图，可以完成。因此该题的说法是/*错误*/的。

- 面向过程的汇编语言源程序不能完成多字节除法。B

- A、正确   B、错误

解析：/*面向过程的汇编语言源程序不能完成多字节除法*/的说法是错误的，只要算法得当，画出合适的流程图，可以完成。因此该题的说法是/*错误*/的。

第十课时

- 一、单选题

- 如果R0-R7要使用地址空间08-0fH，则RS1、RS0位的值应设置为（  	B	  ）

- 0

- 1

- 2

- 3

- 解析：如果R0-R7要使用地址空间08-0fH，则RS1、RS0位的值应设置为11，所以选/*1*/。

- 按位异或运算指令是（  	C	   ）

- ANL

- ORL

- XRL

- CPL

- 解析：/*XRL*/是按位异或运算指令。

- 寄存器清零运算指令是（  	C	   ）

- ANL

- ORL

- CLR

- CPL

- 解析：/*CLR*/是清零运算指令。

- AT89C51最多有（ D ）个输出寄存器可用。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 解析：AT89C51有P0、P1、P2、P3共/*4*/个输出寄存器可用。

- 80C51最多有（ 	C	   ）个输出寄存器可用。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 解析：80C51有P0、P1、P2、P3共/*4*/个输出寄存器可用。

- 二、多选题

- MCS-51 系列单片机存储器有（   A,B,C,D   ）

- 内部程序存储器

- 内部数据存储器

- 外部数据存储器

- 外部程序存储器

- 解析：MCS-51 系列单片机存储器有四个部分：/*内部程序存储器*/、/*内部数据存储器*/、/*外部数据存储器*/、/*外部程序存储器*/。

- （   	A,C,D	   ）寄存器的内存地址都大于7FH

- P3

- R7

- B

- ACC

- 解析：特殊寄存器的内存地址大于7FH，/*ACC*/、/*B*/、/*P3*/均是特殊寄存器,R7为通用寄存器内存地址小于20H。

- （   A,B,D   ）寄存器的内存地址都大于7FH

- P2

- SP

- R5

- B

- 解析：特殊寄存器的内存地址大于7FH，/*P2*/、/*SP*/、/*B*/均是特殊寄存器,R7为通用寄存器内存地址小于20H。

三、判断题

- 参与位运算的位只能在20-2FH之间选择。B

- A、正确   B、错误

解析：/*特殊寄存器的内存地址大于7FH，也可参与位运算*/，位寻址只能在20-2FH之间进行是错误的。因此该题的说法是/*错误*/的。

- A寄存器及B寄存器的内存地址都大于7FH	A

- A、正确   B、错误

解析：特殊寄存器的内存地址大于7FH，A、B均是特殊寄存器，所以/*A寄存器及B寄存器的内存地址都大于7FH*/的说法是正确的。

第十一课时

- 一、单选题

- ISIS 7 Professional中，想使用led灯，单击“P”按钮后，输入关键字查找单片机，可输入的字符是（  	A	 ）。

- led-

- res

- seg

- 8051

- 解析：ISIS 7 Professional中，想使用led灯，单击“P”按钮后，输入关键字查找单片机，可输入的字符是/*led-*/。

- 下面（  	D	   ）是不是位移指令

- RR

- RL

- RRC

- CLR

- 解析：/*RR*/、/*RL*/、/*RLC*/、/*RRC*/都是位移运算指令，/*RRC*/、/*RLC*/使用时Cy参与位移，RL表示左移，RR表示右移。ClR是清零。

- 下面（   	C	  ）是带进位右位移指令

- RR

- RL

- RRC

- RLC

- 解析：RR、RL、RLC、/*RRC*/都是位移运算指令，/*RRC*/、RLC使用时Cy参与位移，RL表示左移，/*RR*/表示右移，不带进位。

- 下面（   	B	  ）是不带进位左位移指令

- RR

- RL

- RRC

- RLC

- 解析：RR、RL、RLC、RRC都是位移运算指令，RRC、RLC使用时Cy参与位移，RL表示左移，/*RL*/表示左移，不带进位。

- 电路中连接LED灯时，需要连接一个（   	A	    ）

- 电阻

- 电容

- 开关

- 电感

- 解析：电路中连接LED灯时，需要连接一个/*电阻*/来限制电流。

- 二、多选题

- 电路中连接LED灯时，需要连接一个电阻，（	B,C	）的电阻值是合适的。

- 10欧姆

- 100欧姆

- 500欧姆

- 1000欧姆

- 解析：电路中连接LED灯时，需要连接一个电阻，一般几百欧姆的电阻值是合适的。不要太小，这样电流过大；不要太小，电流过小时，加高电平灯不亮。

- 使用A中的各位，控制LED的右移闪烁，（  A,B,C,D  ）指令可能用到。

- CPL

- RRC

- RLC

- RLL

- 解析：实际的右移效果是受硬件影响，/*RR*/可能变左移，/*RL*/也可变右移；同样A也可能根据硬件的连接需要/*CPL*/指令。

- 使用A中的各位，控制LED的闪烁，LED及电阻可以是（  A,B	   ）连接。

- 电阻接高电平

- 电阻接低电平

- 电阻一段悬空

- 随意连接

- 解析：使用A中的各位，控制LED的闪烁，LED及电阻可以/*电阻接高电平*/，需要二极管正极连接它；/*电阻接低电平*/，需要二极管负极连接它；这样才能保证每个二极管加上适合的电平才亮。其他随意随意连接都不行。

三、判断题

- 延时可以通过执行程序来实现A

- A、正确   B、错误

解析：指令执行需要消耗一定时间，使用12MHZ的晶振时，一个NOP一个us。所以/*延时可以通过执行程序来实现*/。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 延时可以通过执行程序来实现没有时间误差。B

- A、正确   B、错误

解析：程序延时计算上不可能绝对精确，/*延时可以通过执行程序来实现没有时间误差*/的说法是错误的。

第十二课时

- 一、单选题

- 当中断信号接到INT0时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的（   	A	   ）地址处

- 0003H

- 0004H

- 0005H

- 0006H

- 解析：当中断信号接到INT0时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的/*0003H*/地址处；当中断信号接到INT1时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的000BH地址处。

- 当中断信号接到INT1时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的（   	D	   ）地址处

- 0007H

- 0008H

- 0009H

- 000BH

- 解析：当中断信号接到INT0时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的0003H地址处；当中断信号接到INT1时，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的/*000BH*/地址处。

- 对应中断服务程序的最后条指令是（  	B	  ）

- AJMP MAIN

- RETI

- ENDI

- END

- 解析：对应中断服务程序的最后条指令是/*RETI*/,该指令自动修改PC的值是程序回到断点出执行。

- SETB EX0指令的作用是（    	A	      ）

- 开INT0

- 屏蔽INT0

- 设置INT0中断方式

- 设置INT0中断优先级

- 解析：SETB EX0指令的作用是/*开INT0*/。

- SETB IT0指令的作用是（    	C	      ）

- 开INT0

- 屏蔽INT0

- 设置INT0中断方式

- 设置INT0中断优先级

- 解析：SETB IT0指令的作用是/*设置INT0中断方式*/。

- 多选题

- 关于中断的描述正确的是（   	B,C	  ）

- 中断的发生与硬件无关

- 中断是一个程序中断另一个程序的执行

- 中断的发生与硬件有关

- 中断是硬件取中断另一个硬件的工作。

- 解析：所谓中断，是指CPU正在处理某些事务的时候，外部又发生了某一事件，请求CPU及时处理。于是，CPU暂时中断当前的工作，转而处理所发生的事件。处理完毕，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作。这样的过程，称为中断。CPU处理任务、处理事件就是执行程序，/*中断是一个程序中断另一个程序的执行*/；CPU是硬件，/*中断的发生与硬件有关*/。

- 关于中断的描述正确的是（  A,B,C,D	   ）

- 中断是自动返回的

- 中断结束时会改变PC的值

- 中断发生时会改变PC的值

- 中断需要保护现场

- 解析：为了中断程序及主程序能够正常的执行，CPU的硬件做了必要的设计，/*中断是自动返回的*/，/*中断发生时会改变PC的值*/，/*中断结束时会改变PC的值*/。用户应该注意：/*中断发生时需要保护现场*/，中断返回前需要恢复现场。

- 关于中断的描述正确的是（  A,B,C,D	   ）

- 中断结束时会改变PC的值

- 中断发生时会改变PC的值

- 中断发生时需要保护现场

- 中断返回前需要恢复现场

- 解析：为了中断程序及主程序能够正常的执行，CPU的硬件做了必要的设计，中断是自动返回的，/*中断发生时会改变PC的值*/，/*中断发生结束会改变PC的值*/。用户应该注意：/*中断发生时需要保护现场*/，/*中断返回前需要恢复现场*/。

三、判断题

- SET EA是总中断开关闭合	A

- A、正确   B、错误

解析：SET EA是总中断开关闭合。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 80C51单片机存储器有两级中断。A

- A、正确   B、错误

解析：80C51单片机存储器有两级中断，设计如此。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十三课时

- 一、单选题

- SETB EX1指令的作用是（    	A	      ）

- 开INT1

- 屏蔽INT1

- 设置INT1中断方式

- 设置INT1中断优先级

- 解析：SETB EX1指令的作用是/*开INT1*/。

- SETB IT1指令的作用是（    	C	      ）

- 开INT1

- 屏蔽INT1

- 设置INT1中断方式

- 设置INT1中断优先级

- 解析：SETB IT1指令的作用是/*设置INT1中断方式*/。

- 用计数器T0溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的（D）地址处

- 0008H

- 0009H

- 000AH

- 000BH

- 解析：MCS-51的中断服务程序入口地址是固定的，用计数器T0溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的/*000BH*/地址处；用计数器T1溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的001BH地址处。

- 用计数器T1溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的（ C）地址处

- 0019H

- 001AH

- 001BH

- 001CH

- 解析：MCS-51的中断服务程序入口地址是固定的，用计数器T1溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的/*001BH*/地址处；用计数器T1溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的001BH地址处。用TX及RX来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的0023H地址处。

- 用TX及RX来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的（ D）地址处

- 0020H

- 0021H

- 0022H

- 0023H

- 解析：MCS-51的中断服务程序入口地址是固定的，串口产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的/*0023H*/地址处；用计数器T1溢出来产生中断，对应中断服务程序的第一条指令应该分配在程序存储器的001BH地址处。

- 二、多选题

- 80C51的中断源有（  A,B,C,D,E    ）。

- INT0

- INT1

- T0

- T1

- TX及RX

- 解析：80C51的中断源有五个，它们是：/*INT0*/、/*INT1*/、/*T0*/、/*T1*/、/*TX及RX*/。

- 80C51的标志有（  A,B,C,D    ）。

- IE0

- TF0

- TF1

- TX及RX

- 解析：80C51的中断标志有五个它们是：/*IE0*/、IE1、/*TF0*/、/*TF1*/、/*TX及RX*/。

- 80C51的中断控制位有（  	A,B,C,D	    ）。

- EX0

- PX1

- PT0

- ES

- 解析：80C51的中断控制位有11个它们是：/*EX0*/、EA、PX0、EX1、/*PX1*/、ET0、/*PT0*/、ET1、PT1、/*ES*/、PS。

三、判断题

- 中断计数器的计数可以通过INC A来实现A

- A、正确   B、错误

解析：/*INC A*/是执行一次A的值增加1，可以在中断服务程序中执行一次。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 中断计数器的计数可以通过INC A来实现，A的值可以送到连接了数码管的P2去显示B

- A、正确   B、错误

解析：/*INC A*/是执行一次A的值增加1，可以在中断服务程序中执行一次。/*MOV P2*/可以实现输出。因此该题的说法是/*错误*/的。

第十四课时

- 80C51的T0溢出标志是（  	A	    ）。

- TF0

- TF1

- TX

- RX

- 解析：80C51的T0溢出标志是/*TF0*/

- 80C51的T1溢出标志是（  	B	    ）。

- TF0

- TF1

- TX

- RX

- 解析：80C51的T1溢出标志是/*TF1*/

- 状态（CPU时钟周期）：一个时钟脉冲所需要的时间，是（  	B	  ）个震荡周期。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 解析：状态（CPU时钟周期）：一个时钟脉冲所需要的时间，是/*2*/个震荡周期（晶振的振荡周期）。

- MCS-51的指令周期最长有（   D	）个机器周期

- 1

- 2

- 3

- 4

- 解析：MCS-51的指令周期为1-/*4*/个机器周期

- MCS-51的指令周期最短为（  A	   ）个机器周期

- 1

- 2

- 3

- 4

- 解析：MCS-51的指令周期为/*1*/-4个机器周期、单选题

- 二、多选题

- 80C51的T1中断控制位有（   B,C,D   ）。

- IE1

- EA

- ET1

- PT1

- 解析：80C51的T1中断控制位有/*EA*/、/*ET1*/、/*PT1*/。

- 80C51的T0中断控制位有（   B,C,D   ）。

- IE0

- EA

- ET0

- PT0

- 解析：80C51的T0中断控制位有/*EA*/、/*ET0*/、/*PT0*/。

- 机器周期：由多个状态组成，分别叫（    A,B,C,D,E,F     ）

- S1

- S2

- S3

- S4

- S5

- S6

- 解析：机器周期：由6个状态组成，分别叫/*S1*/、/*S2*/、/*S3*/、/*S4*/、/*S5*/、/*S6*/。

三、判断题

- 查询方式是软件查询标志位的状态。如查询溢出中断标志位 TF0、TF1的值。A

- A、正确   B、错误

解析：查询方式是软件查询标志位的状态。如查询溢出中断标志位 TF0、TF1的值。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 查询方式是软件查询标志位的状态，但要注意清零。如可用软件检测 TFx，这时必须软件清 0。A

- A、正确   B、错误

解析：查询方式是软件查询标志位的状态，但要注意清零。如可用软件检测 TFx，这时必须软件清0。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十五课时

- 一、单选题

- SETB TR0 指令的作用是（     	C	     ）

- 中断T0定时器

- 停止T0定时器

- 启动T0定时器

- 设置T0定时器

- 解析：SETB TR0 指令的作用是/*启动T0定时器*/。

- SETB TR1 指令的作用是（   	A	       ）

- 启动T1定时器

- 停止T1定时器

- 中断T0定时器

- 设置T1定时器

- 解析：SETB TR1 指令的作用是/*启动T1定时器*/。

- TMOD的内存地址是（      	C	     ）

- E0H

- 88H

- 89H

- 98H

- 解析：TMOD的内存地址是/*89H*/。

- 80C51的定时器/计数器，GATE=1，（ 	B	    ）时，T0启动计数。

- TR0=1

- INT0=1

- TF0=1

- TX=1

- 解析：80C51的定时器，GATE=1，/*INT0=1*/时，T0启动计数。

- 80C51的定时器/计数器，GATE=1，（  	B	   ）时，T1启动计数。

- TR1=1

- INT1=1

- TF1=1

- TX=1

- 解析：80C51的定时器，GATE=1，/*INT1=1*/时，T1启动计数。

- 二、多选题

- CPL P1.0含义是（ A,B,C    ）

- P1.0取反

- P1.0的值是0变1，是1则变0。

- P1.0的值是低电平变高电平，是高电平则变低电平。

- P1.0的变低电平。

- 高电平对应数字1，低电平对应数字信号0；取反就是1变0，或0变为1.所以/*P1.0取反*/、/*P1.0的值是0变1，是1则变0*/、/*P1.0的值是低电平变高电平，是高电平则变低电平*/是正确的。

- TMOD控制T0、T1时，有（  A,B,C,D  ）这几个控制位。

- GATE

- C/T

- M1

- M0

- 解析：TMOD时8位寄存器，分为高低两个四位分别控制T0、T1，每个四位由高到低分别称为/*GATE*/、/*C/T*/、/*M1*/、/*M0*/

- 80C51的定时器/计数器，M1、M0控制着（  A,B,C,D   ）这几种工作方式

- 工作方式0

- 工作方式1

- 工作方式2

- 工作方式3

- 解析：80C51的定时器/计数器，M1、M0控制着4种工作方式，分别称为/*工作方式0*/、/*工作方式1*/、/*工作方式2*/、/*工作方式3*/。

三、判断题

- JNB TF0,LOOP的含义是TF0=0时跳转到LOOP处执行。A

解析：JNB TF0是TF0不等于1时，即JNB TF0,LOOP的含义是TF0时跳转到LOOP处执行。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 80C51的定时器/计数器，在C/T等于1时为计数器。A

- A、正确   B、错误

解析：80C51的定时器/计数器，在C/T等于1时为计数器。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十六课时

- 一、单选题

- 80C51的串口数据接收指令是（   	B	   ）

- RECIEVE  A,SBUF

- MOV A，SBUF

- MOV SBUF，A

- POP A

- 解析：80C51的串口数据接收指令是/*MOV A，SBUF*/

- 80C51的串口数据发送指令是（   	C	   ）

- SEND   A,SBUF

- MOV   A,SBUF

- MOV SBUF，A

- PUSH A

- 解析：80C51的串口数据发送指令是/*MOV SBUF，A*/

- SBUF的内存地址是（  	B	    ）

- 98H

- 99H

- 100H

- 101H

- 解析：SBUF的内存地址是/*99H*/

- PCON.7置为（  	B	    ）时波特率加倍。

- 0

- 1

- 2

- 3

- 解析：波特率加倍控制位是PCON.7，置为/*1*/时波特率加倍。

- SCON的SM2位用于（   	D	   ）机控制。

- 1

- 2

- 3

- 多

- 解析：SCON的SM2位用于/*多*/机控制。

- 二、多选题

- 有关80C51串口中断的描述，正确的是（  	B,C	    ）

- TI=0，必须软件清零

- RI=1，必须软件清零

- TI=1，必须软件清零

- RI=0，必须软件清零

- 解析：TI ：发送中断标志，发送一帧结束，/*TI=1，必须软件清零*/；RI ：接收中断标志，接收一帧结束，/*RI=1，必须软件清零*/。

- 80C51的串口工作方式有（    A,B,C    ）

- 同步移位寄存器方式

- 8 位数据异步通讯方式

- 9 位数据异步通讯方式

- 10 位数据异步通讯方式

- 解析：80C51的串口工作方式有四种，方式 0：/*同步移位寄存器方式*/，方式 1：/*8 位数据异步通讯方式*/，方式 2 和方式 3：/*9位数据异步通讯方式*/。

- 80C51的串口发送的各位数据有（   A,B,C,D   ）

- 起始位

- D0-D7或D0-D8

- 停止位

- RB8

- 解析：80C51的串口发送的各位数据有/*起始位*/、/*D0-D7或D0-D8*/、/*停止位*/、/*RB8*/。

三、判断题

- SCON的SM0、SM1：选择串行口 4 种工作方式。A

- A、正确   B、错误

解析：SCON的SM0、SM1：选择串行口 4 种工作方式。因此该题的说法是/*正确*/的。

- TB8：发送的第 9 位数据位，可用作校验位和地址/数据标识位。A

- A、正确   B、错误

解析：TB8：发送的第 9 位数据位，可用作校验位和地址/数据标识位。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十七课时

- 一、单选题

- KEIL C51的调试环境名称是（   	B	      ）

- KEIL C51

- Keil uVision4

- KEIL C89

- Keil C++

- 解析：KEIL C51的调试环境名称是/*Keil uVision4*/。

- KEIL C51的调试环配置的针对ISIS 7 Professional的驱动程序名称是（ C）

- KEILC51.DLL

- KEIL51.DLL

- VDM51.DLL

- ISIS51.DLL

- 解析：KEIL C51的调试环配置的针对ISIS 7 Professional的驱动程序名称是/*VDM51.DLL*/。

- KEIL C51的调试环配置的针对ISIS 7 Professional的驱动程序是在（      	A	     ）文件中进行的。

- TOOLS.INI

- TOOLS.DEF

- TOOLS.TXT

- TOOLS.INF

- 解析：KEIL C51的调试环配置的针对ISIS 7 Professional的驱动程序是在/*TOOLS.INI*/文件中进行的。

- ISIS 7 Professional中添加仿真的示波器首先单击（  	C	     ）

- 元件模式

- 终端模式

- 虚拟仪器模式

- 结点模式

- 解析：ISIS 7 Professional中添加仿真的示波器首先单击/*虚拟仪器模式*/。

- ISIS 7 Professional中为工程配置的驱动程序通过进行（    	D	       ）操作来完成。

- TOOLS.INI中配置

- 添加TOOLS.INI文件

- 添加头文件

- 在“目标1”的调试选项卡中，单击右侧使用下拉框，选择对应驱动别名。

- 解析：ISIS 7 Professional中为工程配置的驱动程序通过/*在“目标1”的调试选项卡中，单击右侧使用下拉框，选择对应驱动别名*/操作来完成。

- 二、多选题

- KEIL C51的调试环编译时，进行（   A,B,C  ）组合操作就肯定能产生HEX文件。

- 为“目标1”的输出选项卡勾选“产生HEX文件”。

- 单击编译按钮

- 单击生成按钮

- 单击“调试”按钮

- 解析：KEIL C51的调试环编译时，进行了/*为“目标1”的输出选项卡勾选“产生HEX文件“*/、/*单击编译按钮*/、/*单击生成按钮*/组合操作肯定能产生HEX文件。

- KEIL C51的调试环境中，添加正确的汇编程序，生成代码后，进行（   B,C,D   ）操作均可以进入调试状态。

- 单击重新生成按钮

- 按CTRL+F5

- 单击“调试”主菜单、再单击第一个选项

- 单击“开始/停止调试仿真模式”按钮

- 解析：KEIL C51的调试环境中，添加正确的汇编程序，生成代码后，进入调试状态有三种操作：/*按CTRL+F5*/、/*单击“调试”主菜单、再单击第一个选项*/、/*单击“开始/停止调试仿真模式”按钮*/。

- 录入汇编语言源程序，可以使用的软件有（   A,B,C,D    ）。

- 记事本

- KEIL C51环境中的文本编辑器

- WORD

- WPS office

- 解析：汇编语言源程序文件是ACII码的文本文件，可以使用大多数文字编辑软件录入，关键是存储文件类型一定要是文本文件文件扩展名称一定要是.ASM，所以/*记事本*/、/*KEIL C51环境中的文本编辑器*/、/*WORD*/、/*WPS office*/、写字板均可。

三、判断题

- KEIL C51的调试环境与ISIS 7 Professional进行联调时，。ISIS 7 Professional必须勾选“使用远程调试”。A

- A、正确   B、错误

解析：KEIL C51的调试环境与ISIS 7 Professional进行联调时，。ISIS 7 Professional必须勾选“使用远程调试”。因此该题的说法是/*正确*/的。

- TDRV9=BIN\VDM51.DLL ("LMG VDM51 Driver")中的驱动器别名"LMG VDM51 Driver"会在KEIL的仿真选项中显示出来。A

- A、正确   B、错误

解析：TDRV9=BIN\VDM51.DLL ("LMG VDM51 Driver")中的驱动器别名"LMG VDM51 Driver"会在KEIL的仿真选项中显示出来。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十八课时

- 一、单选题

- void isr_mm(void)  interrupt 0这个语句使用了（   	A	    ）中断

- INT0

- INT1

- T0

- T1

- 解析：void isr_mm(void)  interrupt 0这个语句中，interrupt 0使用的是第1个中断向量，对应/*INT0*/中断源。

- void isr_time(void)  interrupt 1这个语句使用了（   	B	    ）中断

- INT0

- INT1

- T0

- T1

- 解析：void isr_timer(void)  interrupt 1这个语句中，interrupt 2使用的是第2个中断向量，对应/*INT1*/中断源。

- void isr_timer_1(void)  interrupt 3这个语句使用了（   	D	    ）中断

- INT0

- INT1

- T0

- T1

- 解析：void isr_timer_1(void)  interrupt 3这个语句中，interrupt 3使用的是第4个中断向量，对应/*T1*/中断源。

- void isr_mm(void)  interrupt 2这个语句使用了（   	B	    ）中断

- INT0

- INT1

- T0

- T1

- 解析：void isr_mm(void)  interrupt 2这个语句中，interrupt 2使用的是第3个中断向量，对应/*INT1*/中断源。

- TMOD &= 0xF1;这个语句含义是（  	B	   ）

- 设置定时器1模式0

- 设置定时器0模式0

- 设置定时器1模式1

- 设置定时器0模式1

- 解析：TMOD &= 0xF1;这个语句含义是/*设置定时器0模式0*/。

- 二、多选题

- 以下（  A,B,C,D	    ）语句都是针对中断控制位的操作。

- EA=1;

- ET1=1;

- ET0=1;

- TR0 = 1;

- 解析：80C51的中断控制位有11个它们是：EX0、EA、PX0、EX1、PX1、ET0、PT0、ET1、PT1、ES、PS。C语言使用/*EA=1;*/、/*ET1=1;*/、/*ET0=1;*/、/*TR0 = 1;*/这样的语句来赋值。

- 以下（   B,D	   ）语句是均可能启动定时器控制的操作。

- INT0=1

- TR0=1

- INT1=1

- TR1=1

- 解析：80C51的中断控制位有2个它们是：TR0、TR1,C语言使用/*TR0=1;*/、/*TR1=1;*/这样的语句来赋值。

- 录入C语言源程序，可以使用的软件有（   A,B,C,D    ）。

- 记事本

- KEIL C51环境中的文本编辑器

- WORD

- WPS office

- 解析：C语言源序文件是ACII码的文本文件，可以使用大多数文字编辑软件录入，关键是存储文件类型一定要是文本文件文件，扩展名称一定要是.ASM，所以/*记事本*/、/*KEIL C51环境中的文本编辑器*/、/*WORD*/、/*WPS office*/、写字板均可。

三、判断题

- 在KEIL C51中，中断函数不是中断服务程序。B

- A、正确   B、错误

解析：中断函数就是KEIL C51封装好的中断服务程序。/*在KEIL C51中，中断函数不是中断服务程序*/的说法错误。

- #include "reg51.h" 的作用是将51系列单片机的各中保留字，如A,B,DPTR等等的定义代码插入到这个语句行所在的位置。A

- A、正确   B、错误

解析：#include语句是文件包含，#include "reg51.h" 的作用是将51系列单片机的各中保留字，如A,B,DPTR等等的定义代码插入到这个语句行所在的位置。因此该题的说法是/*正确*/的。

第十九课时

- 一、单选题

- STC15W4K32S4单片机有（   D	 ）串口。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 解析：STC15W4K32S4单片机有/*4*/串口。

- STC15W4K32S4单片机有（   	D   ）定时器/计数器。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 解析：STC15W4K32S4单片机有/*5*/定时器/计数器。

- KEIL C51的调试环配置的针对STC15W4K32S4单片机是（     	B	      ）

- KEILC51.DLL

- STCMON51.DLL

- VDM51.DLL

- ISIS51.DLL

- 解析：KEIL C51的调试环配置的针对STC15W4K32S4单片机是/*STCMON51.DLL*/。

- 使用实验板制作仿真芯片时，选择的单片机型号是（  	B	  ）

- STC15W4K58S4

- IAP15W4K58S4

- AT89C51

- MCS-51

- 解析：使用实验板制作仿真芯片时，选择的单片机型号是/*IAP15W4K58S4*/或IAP15W4K58S4-STUDENT

- C语言中表示相等使用（  	A	   ）运算符。

- 两个等号“==”

- 一个等号“=”

- 三个等号“===”

- 两个“||”

- 解析：C语言中表示相等使用/*两个等号“==”*/运算符。

- 二、多选题

- 下载* .HEX及制作仿真芯片的相同操作步骤有（  B,C,D   ）

- 选择单片机型号

- 打开文件

- 单击具有下载功能的按钮（名字不同）

- 闭合实验板（开发板）的电源开关。

- 解析：下载* .HEX及制作仿真芯片的相同操作步骤从本上来讲是一样的，除了“打开文件”，/*选择单片机型号*/、/*单击具有下载功能的按钮（名字不同）*/、/*闭合实验板（开发板）的电源开关*/的操作都有。

- 下载* .HEX及制作仿真芯片的时操作时，程序下载成功的标志有（   A,B    ）

- 操作成功！

- 进度调走到100%

- 操作完毕！

- 操作完成！

- 解析：下载* .HEX及制作仿真芯片的时操作时，程序下载成功的标志有/*操作成功！*/、/*进度调走到100%*/。

- 在KEILC51工程文件中添加C语言源文件的步骤包括（   A,B,C,D    ）。

- 右击“源组1”

- 单击“添加文件到‘源组1’”

- 对话框中选择C语言源程序文件

- 单击“添加”

- 解析：在KEILC51工程文件中添加C语言源文件的步骤包括：1./*右击“源组1”*/,2./*单击“添加文件到‘源组1’”*/，3.在弹出的/*对话框中选择C语言源程序文件*/，4./*单击“添加*/。

三、判断题

- STC15W4K32S4单片机内核是8051单片机,8051单片机与结构、工作原理一致，硬件结构及其功能有很多改进。A

- A、正确   B、错误

解析：STC15W4K32S4单片机内核是8051单片机,8051单片机与结构、工作原理一致，硬件结构及其功能有很多改进。因此该题的说法是/*正确*/的。

- 使用实验板制作的仿真芯片具有与KEIL交互的功能，这样我们就可以在线使用F10单步执行KEIL C51调试环境中的程序语句了。A

- A、正确   B、错误

解析：使用实验板制作的仿真芯片具有与KEIL交互的功能，这样我们就可以在线使用F10单步执行KEIL C51调试环境中的程序语句了。因此该题的说法是/*正确*/的。

第二十课时

- 一、单选题

- STC系列的单片机头文件可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击（   	A	     ）选项卡，再选择单片机系列即可。

- 头文件

- 范例程序

- 程序文件

- 软件延时计算器

- 解析：STC系列的单片机头文件的可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击/*头文件*/选项卡，再选择单片机系列即可。

- STC系列的软件延时程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击（     D  ）选项卡，再选择单片机晶振频率及延时时长即可。

- 头文件

- 波特率计算器

- 定时器计算器

- 软件延时计算器

- 解析：STC系列的软件延时程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击/*软件延时计算器*/选项卡，再选择单片机晶振频率及延时时长即可。

- STC系列的定时器初始化程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击（    	C	    ）选项卡，再选择单片机晶振频率及延时时长即可。

- 头文件

- 波特率计算器

- 定时器计算器

- 软件延时计算器

- 解析：STC系列的定时器初始化程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击/*定时器计算器*/选项卡，再选择单片机晶振频率及延时时长等参数即可。

- STC系列的串口初始化程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击（     	B	   ）选项卡，再选择单片机晶振频率及延时时长即可。

- 头文件

- 波特率计算器

- 定时器计算器

- 软件延时计算器

- 解析：STC系列的串口初始化程序可以通过“stc-isp-15xx-v6.87K.exe”获得。运行该软件后单击/*波特率计算器*/选项卡，再选择单片机晶振频率及波特率等参数即可。

- KEIL C51调试环境中，在线调试时可以按（ C	   ）键逐句执每条C语句行。

- F8

- F9

- F10

- F11

- 解析：KEIL C51调试环境中，在线调试时可以按/*F10*/键逐句执每条C语句行。

- 二、多选题

- 使用实验板的仿真芯片进入在线调试的操作有（   B,C,D    ）

- 单击重新生成按钮

- 按CTRL+F5

- 单击“调试”主菜单、再单击第一个选项

- 单击“开始/停止调试仿真模式”按钮

- 解析：KEIL C51的调试环境中，添加正确的汇编程序，生成代码后，进入调试状态有三种操作：/*按CTRL+F5*/、/*单击“调试”主菜单、再单击第一个选项*/、/*单击“开始/停止调试仿真模式”按钮*/。

- 关于实验板的仿真芯片在线调试的说法正确的有（  A,B,D     ）

- 按F10的可以及时看到实验板的led灯状态。

- 按下相关按钮时，可以及时看到相关变量的变化

- 可随时修改源代码

- 可随时查看变量的值

- 解析：关于实验板的仿真芯片在线调试调试，/*按F10的可以及时看到实验板的led灯状态*/、/*按下相关按钮时，可以及时看到相关变量的变化*/、/*可随时查看变量的值*/、不用下载HEX文件是在线调试的基本功能。但不可随时修改代码，修改前需要退出调试状态；修改后在进入在线调试，因为不用下载HEX文件，总体上还是方便修改源代码。

- 关于实验板的仿真芯片在线调试的说法正确的有（   A,B,C,D	    ）

- 按F10的可以及时看到实验板的led灯状态。

- 不用下载HEX文件

- 方便修改源代码

- 可随时查看变量的值

- 解析：关于实验板的仿真芯片在线调试调试，/*按F10的可以及时看到实验板的led灯状态*/、/*按下相关按钮时，可以及时看到相关变量的变化*/、/*可随时查看变量的值*/、/*不用下载HEX文件*/是在线调试的基本功能。但不可随时修改代码，修改前需要退出调试状态；修改后在进入在线调试，因为不用下载HEX文件，总体上还是/*方便修改源代码*/。

三、判断题

- KEIL C51调试环境中，程序源文件只能使用C语言。B

- A、正确   B、错误

解析：KEIL C52调试环境中，程序源文件既可使用/*汇编语言*/、也可使用/*C语言*/。因此该题的说法是/*错误*/的。

- KEIL C52调试环境中，程序源文件只能使用汇编语言。	B

- A、正确   B、错误

解析：KEIL C52调试环境中，程序源文件既可使用/*汇编语言*/、也可使用/*C语言*/。因此该题的说法是/*错误*/的。