《UG NX三维建模》练习题及答案解析

第一课时

单选题

1.

在UG NX 软件的用户界面中,哪个区域会提示用户下一步做什么?

A.标题栏

B.功能区

C.信息栏

D.提示栏

D

解析:在UG NX 软件的用户界面中,/*提示栏*/会提示用户下一步做什么

判断题

2.

在UG NX 中，装配建模不属于特征操作。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，装配建模/*属于*/特征操作。

判断题

3.

可以通过设置控制当前工具条状态在退出UG NX 时是否保存。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

UG NX10.0默认界面中，草图命令在主页

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

以下属于UG NX软件常见的模块有（）?

A.草绘模块

B.三维建模模块

C.工程图模块

D.装配图模块

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第二课时

单选题

1.

在UG NX12.0中，有()种不同的环境绘制草图

A.一

B.二

C.三

D.四

B

解析:在UG NX12.0中，有/*二种*/不同的环境绘制草图

单选题

2.

零件设计工作台下的布尔操作是建立在( )之间进行的。

A.特征与特征

B.几何体与几何体

C.草图与草图

D.曲线与曲线

B

解析:零件设计工作台下的布尔操作是建立在/*几何体与几何体*/之间进行的。

判断题

3.

草图曲线不能用来建立曲面，只能用来做特征操作。

A.正确

B.错误

B

解析:草图曲线/*能*/用来建立曲面，只能用来做特征操作。

判断题

4.

一张完好的零件草图必须具备零件应有的全部内容

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

通过曲线的法线创建平面时,需要的必要条件有()。

A.参考面

B.参考线

C.曲线

D.平面经过的点

C,D

解析:通过曲线的法线创建平面时,需要的必要条件有/*曲线、平面经过的点*/

第三课时

单选题

1.

UG NX草图中矩形有（）种画法

A.一

B.二

C.三

D.四

C

解析:UG NX草图中矩形有/*三种*/画法

单选题

2.

UGNX草图中尺寸约束不包括（）。

A.直径

B.水平

C.固定长度

D.周长

C

解析:UGNX草图中尺寸约束不包括/*固定长度*/

判断题

3.

在UG NX 中，草图可以为三维图形

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，草图/*不可以*/为三维图形

判断题

4.

在UG NX 中,创建旋转实体的草图线要求是开放的

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中,创建旋转实体的草图线要求是/*开放、封闭两者均可*/

多选题

5.

UG NX12.0的草图形式有（）两种形式

A.在任务环境下草图

B.外部草图

C.内部草图

D.直接草图

A,D

解析:UG NX12.0的草图形式有/*直接草图和在任务环境下草图*/两种形式。

第四课时

单选题

1.

UG NX草图中修剪的快捷键是（）

A.N

B.Y

C.T

D.C

C

解析:UG NX草图中修剪的快捷键是/*T*/

单选题

2.

UGNX关于草图说法正确的是（）

A.只有点草图工具才能进行草图设计

B.只有点直接草图才可以草图绘制

C.有两种绘制草图的入口

D.只能在物体表面绘制草图

C

解析:UGNX/*有两种绘制草图的入口*/

判断题

3.

从“应用”角度来看，“草图”属于UG NX 的主要功能模块。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

UG NX中拉伸的草图可以封闭，也可以不封闭，并且允许相交。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

在 UG NX 10.0 中,下列关于建立草图对象的方法描述正确的是()。

A.可以在草图中直接绘制草图曲线或点

B.可以通过功能区的一些功能操作，添加绘图区域存在的曲线或点到草图中

C.可以从实体或片体上抽取对象到草图中

D.以上都不对

A,B,C

解析:选项/*A,B,C*/正确

第五课时

多选题

1.

UG NX草图约束的类型包括?

A.平面约束

B.尺寸约束

C.基准约束

D.几何约束

B,D

解析:UG NX草图约束的类型包括/*尺寸约束和几何约束*/

单选题

2.

UG NX绘制草图时，信息提示区显示“草图需要3个约束”的含义（）。

A.草图需要保留3个约束

B.草图还有3个自由度没有限制

C.不确定

D.草图必须再标注3个尺寸

B

解析:UG NX绘制草图时，信息提示区显示“草图需要3个约束”的含义/*草图还有3个自由度没有限制*/

单选题

3.

下列关于草图的描述中,正确的是()。

A.绘制草图时,必须进行充分的约束

B.使用草图功能可以快速完整地表达设计者的意图

C.在UGNX6.中,可以方便地对任何曲线进行参数化控制

D.在UGNX6.中,草图可以为三维图形

A

解析:/*绘制草图时,必须进行充分的约束*/

判断题

4.

在边框条中单击“菜单”｜“插入”｜“曲线”｜“多边形”命令，可以绘制多边形

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

只有点草图工具才能进行草图设计

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

第六课时

单选题

1.

UG NX用户界面为了便于用户观察模型,可以使用( )键对模型实时缩放。

A.鼠标滚轮键

B.鼠标左键

C.鼠标右键

D.ctrl 鼠标左键

A

解析:UG NX用户界面为了便于用户观察模型,可以使用/*鼠标滚轮键*/键对模型实时缩放。

单选题

2.

下列关于扫掠和拉伸说法中，不正确的是（）。

A.创建扫掠特征的必要的选项是截面、引导线

B.扫掠特征可以创建实体，也可以创建片体

C.在创建扫掠特征时，可以应用拔模、偏置等

D.在UG NX 中，拉伸封闭曲线时只能创建实体

D

解析:/*在UG NX 中，拉伸封闭曲线时只能创建实体*/是不正确的

判断题

3.

UG NX中拉伸的草图可以封闭，也可以不封闭，并且允许相交。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

在 UG NX 10.0 中,使用“变形”命令,可以动态缩放、旋转或平移曲面。

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

多选题

5.

在UG NX中可以创建的圆角包括______。

A.边倒圆

B.面倒圆

C.软倒圆

D.变半径倒圆

A,B,C

解析:在UG NX中可以创建的圆角包括/*边倒圆、面倒圆、软倒圆*/

第七课时

单选题

1.

在UG NX 中,扫掠特征不包括( )。

A.沿引导线扫掠

B.管

C.扫掠

D.基本体素

D

解析:在UG NX 中,扫掠特征不包括/*基本体素*/。

单选题

2.

普通螺纹特征代号是 ( )

A.G

B.R

C.B

D.M

D

解析:普通螺纹特征代号是/*M*/

多选题

3.

UG NX实体建模的基准特征包括（）

A.基准线

B.基准平面

C.基准轴

D.基准坐标系

B,C,D

解析:UG NX实体建模的基准特征包括/*基准平面、基准轴、基准坐标系*/

判断题

4.

在UG NX 里面,一个旋转特征可以生成多个实体

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

在 UG NX 10.0 中,减去运算是指从所选的实体特征中删除一个或多个实体,从而生成一个新的实体特征。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第八课时

多选题

1.

UG NX中,键槽特征包括( )。

A.燕尾键槽

B.梯形键槽

C.U形键槽

D.矩形键槽

A,C,D

解析:UG NX中,键槽特征包括/*燕尾键槽、U形键槽、矩形键槽*/

判断题

2.

UG NX用户环境是不可以定制的

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX用户环境是/*可以*/定制的

判断题

3.

在UG NX12中保存图档文件必须使用英文字母或数字，不能使用中文文件名。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX12中保存图档文件必须使用英文字母或数字，/*能使用*/中文文件名。

单选题

4.

UG软件采用基于()的实体建模方法

A.实体

B.特征

C.曲面

D.曲线

B

解析:UG软件采用基于/*特征*/的实体建模方法

单选题

5.

在 UG NX 10.0 中,使用“( )”命令,可以创建具有多个面的对象

A.扫描

B.约束

C.基准

D.点集

D

解析:在 UG NX 10.0 中,使用“/*点集*/”命令,可以创建具有多个面的对象

第九课时

多选题

1.

UG NX支持的部件测量单位有( )。

A.毫米

B.英寸

C.米

D.厘米

A,B

解析:UG NX支持的部件测量单位有/*毫米和英寸*/

单选题

2.

( )模块为设计者提供了一个与UG NX的三维建模环境完全整合的模具设计环境,通过该模块逐步引导用户进行模具设计工作。

A.建模

B.装配

C.制图

D.注塑模

D

解析:/*注塑模*/模块为设计者提供了一个与UG NX的三维建模环境完全整合的模具设计环境,通过该模块逐步引导用户进行模具设计工作

单选题

3.

UG软件采用基于( )的实体建模 。

A.特征

B.实体

C.曲面

D.曲线

A

解析:UG软件采用基于/*特征*/的实体建模 。

判断题

4.

在UG NX6.0中,拉伸封闭曲线时只能创建实体

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

判断题

5.

在 UG NX 10.0 中,减去运算是指从所选的实体特征中删除一个或多个实体,从而生成一个新的实体特征。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第十课时

多选题

1.

以下选项中，（ ）属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

A.标题栏

B.提示行

C.输入框

D.文件名

A,B,D

解析:以下选项中，/*标题栏、提示行、文件名*/属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

单选题

2.

UG NX系统中,基准特征有相对基准和（）

A.绝对基准

B.固定基准

C.移动基准

D.坐标基准

B

解析:UG NX系统中,基准特征有相对基准和/*固定基准*/

单选题

3.

下列关于层的描述中,正确的是( )

A.工作层的对象总是可见和不可选的

B.层60默认为基准平面层

C.在UGNX6.0中，新建一个文件后，默认有256个层

D.创建一个新部件时，层256是默认的工作层

C

解析:/*在UGNX6.0中，新建一个文件后，默认有256个层*/

判断题

4.

在图层调板上背景层是不能上下移动的,只能是最下面一层

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

UG NX中拉伸的草图可以封闭，也可以不封闭，并且允许相交。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第十一课时

多选题

1.

UG建模时用到的曲面编辑操作有（）

A.直纹面

B.偏置面

C.替换面

D.修剪和延伸

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

UG NX支持多模型建模。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

在UG NX 中，剖切视图不完全关联到模型

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，剖切视图/*完全*/关联到模型

单选题

4.

UG软件采用基于()的实体建模方法

A.实体

B.特征

C.曲面

D.曲线

B

解析:UG软件采用基于/*特征*/的实体建模方法

单选题

5.

在NX建模应用中,大多数特征可以在( )下拉菜单中找到

A.编辑

B.特征

C.插入

D.文件名

C

解析:在NX建模应用中,大多数特征可以在/*插入*/下拉菜单中找到

第十二课时

判断题

1.

UG NX用户环境是不可以定制的

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX用户环境是/*可以*/定制的

判断题

2.

UG是西门子公司开发的三维设计软件

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

UGNX4.0版本提供的基本体素有（）

A.长方体

B.圆柱体

C.圆锥

D.球体

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

以下选项中，（ ）不属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

A.标题栏

B.提示行

C.输入框

D.文件名

C

解析:以下选项中，/*输入框*/不属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

单选题

5.

“GB/T”为推荐性国家标准的( )。

A.代码

B.代号

C.符号

D.说明

B

解析:“GB/T”为推荐性国家标准的/*代号*/

第十三课时

单选题

1.

GB属于（）

A.企业标准

B.行业标准

C.地方标准

D.国家标准

D

解析:GB属于/*国家标准*/

单选题

2.

建模的方式有多种，用一系列空间直线、圆弧和点表示形体，并在计算机内部生成相应的三维映像的属于（）建模方式。

A.表面

B.曲面

C.实体

D.线框

D

解析:建模的方式有多种，用一系列空间直线、圆弧和点表示形体，并在计算机内部生成相应的三维映像的属于/*线框*/建模方式。

判断题

3.

UG NX中图层可以改变曲线的线性、线宽。

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX中图层/*不可以*/改变曲线的线性、线宽。

判断题

4.

UG软件中利用基本曲线工具条不可以画出椭圆和样条曲线

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

UG常用的对曲线的编辑工具有（）

A.桥接曲线

B.曲线长度

C.连结曲线

D.投影曲线

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第十四课时

判断题

1.

在UG NX 中，装配建模不属于特征操作。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，装配建模/*属于*/特征操作。

判断题

2.

在UG NX 里面,一个旋转特征可以生成多个实体。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

在UG NX 中，体素特征包括()

A.长方体

B.圆柱体

C.球

D.正方体

A,B,C

解析:在UG NX 中，体素特征包括/*长方体、圆柱体、球*/

判断题

4.

在UG NX 中，草图可以为三维图形

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，草图/*不可以*/为三维图形

单选题

5.

（）是一种与螺钉配合的孔，其尺寸由要配合的螺钉规格确定，且尺寸大于螺钉的尺寸。

A.常规孔

B.钻形孔

C.螺钉间隙孔

D.螺纹孔

C

解析:/*螺钉间隙孔*/是一种与螺钉配合的孔，其尺寸由要配合的螺钉规格确定，且尺寸大于螺钉的尺寸。

第十五课时

单选题

1.

（）是钻床加工孔的模式，其孔径从一个系列列表中选择，无法手动输入

A.常规孔

B.钻形孔

C.螺钉间隙孔

D.螺纹孔

B

解析:/*钻形孔*/是钻床加工孔的模式，其孔径从一个系列列表中选择，无法手动输入

单选题

2.

（）是孔径参数完全由用户定义的孔。

A.常规孔

B.钻形孔

C.螺钉间隙孔

D.螺纹孔

A

解析:/*常规孔*/是孔径参数完全由用户定义的孔。

多选题

3.

基准特征包括（），主要用于确定特征或草图位置和方向的辅助工具。

A.基准轴

B.基准平面

C.基准坐标系

D.点

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

基准坐标系在创建时，建立了3个基准平面

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

成形特征包括长方体、孔、凸台、键槽等

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

第十六课时

单选题

1.

（）通过指定与一个平面或基准面的角度，来创建基准平面

A.自动判断

B.按某一距离

C.成一角度

D.点和方向

C

解析:/*成一角度*/通过指定与一个平面或基准面的角度，来创建基准平面

单选题

2.

（）通过选择一个参考点和一个参考矢量，来创建基准平面

A.自动判断

B.按某一距离

C.成一角度

D.点和方向

D

解析:/*点和方向*/通过选择一个参考点和一个参考矢量，来创建基准平面

多选题

3.

基准平面是用于建立特征的参考平面，包括以下几种方式（）

A.自动判断

B.按某一距离

C.成一角度

D.点和方向

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

【设计特征】不能独立于其他实体而单独存在。

A.正确

B.错误

B

解析:【设计特征】/*能*/独立于其他实体而单独存在。

判断题

5.

特征阵列后，如果修改了原始样本特征，则阵列中的所有子样本特征也随之改变

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第十七课时

单选题

1.

在阵列特征中，根据所选取的需要更改的尺寸，可以是_______的，也可以是_______。

A.线性、非线性

B.线性、角度

C.非线性、角度

D.角度、位置

B

解析:在阵列特征中，根据所选取的需要更改的尺寸，可以是/*线性*/的，也可以是/*角度*/

单选题

2.

创建键槽特征时，必须用（）作为放置面。

A.曲面

B.平面

C.基准面

D.基准轴

B

解析:创建键槽特征时，必须用/*平面*/作为放置面。

判断题

3.

UG实体建模充分继承了传统意义上的线、面、体造型特点，能够方便迅速地创建二维和三维实体模型

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

UG NX阵列特征不能改变特征的尺寸。

A.正确

B.错误

B

解析: UG NX阵列特征/*能*/改变特征的尺寸。

多选题

5.

在UG中,常用的基准特征包括（）

A.基准平面

B.基准轴

C.基准坐标系

D.基准点

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第十八课时

判断题

1.

复制特征时，不能同时改变特征的定形尺寸。

A.正确

B.错误

B

解析:复制特征时，/*能*/同时改变特征的定形尺寸。

判断题

2.

UGNX中，在建立孔特征时，不能建立基准平面以作为放置面。

A.正确

B.错误

B

解析:UGNX中，在建立孔特征时，/*能*/建立基准平面以作为放置面。

多选题

3.

基准平面的主要作用为辅助在（）上建立形状特征

A.圆柱

B.圆锥

C.球

D.回转体

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

UG NX系统中,基准特征有固定基准和（）

A.绝对基准

B.相对基准

C.移动基准

D.坐标基准

B

解析:UG NX系统中,基准特征有固定基准和/*相对基准*/

单选题

5.

在UG NX软件中,下列哪种操作无法删除基准面? ( )

A.选中基准面,按Backspace键

B.选中基准面,按Delete键

C.选中基准面,单击Delete图标

D.选中基准面,选择(编辑)-(删除)

A

解析:在UG NX软件中,/*选中基准面按Backspace键*/无法删除基准面? ( )

第十九课时

多选题

1.

对于孔特征放置面可以是（）

A.圆柱面

B.圆锥面

C.平面

D.基准面

C,D

解析:对于孔特征放置面可以是/*平面和基准面*/

判断题

2.

生成放样特征时，不用将草图绘制在面或基准面上

A.正确

B.错误

B

解析:生成放样特征时，/*用*/将草图绘制在面或基准面上

判断题

3.

UG NX中旋转特征的截面可以是开口的

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

UGNX中，（）特征可以生成直径形状大小不同的圆柱体。

A.拉伸

B.旋转

C.沿导线扫描

D.直纹面

B

解析:UGNX中，/*旋转*/特征可以生成直径形状大小不同的圆柱体。

单选题

5.

在UG NX 系统提供给用户的坐标系统中,用户不可以根据需要任意移动它的位置的是( )。

A.工作坐标系

B.基准坐标系

C.绝对坐标系

D.不能确定

C

解析:在UG NX 系统提供给用户的坐标系统中,用户不可以根据需要任意移动它的位置的是/*绝对坐标系*/

第二十课时

判断题

1.

旋转特征命令就是让一个截面沿某一旋转轴旋转，形成旋转特征。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

UG NX拔模角度可以在大于-90°到小于 90°之间。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

UG NX中旋转特征的截面可以（）

A.是平面曲线

B.是空间曲线

C.是开口的

D.是封闭的

B,C,D

解析:UG NX中旋转特征的截面可以是/*空间曲线、开口的、封闭的*/

单选题

4.

( )是 UG NX 系统提供给用户的坐标系统,用户可以根据需要任意移动它的位置 。

A.绝对坐标系（ ACS ）

B.无

C.机构坐标系（ MCS ）

D.工作坐标系（ WCS)

D

解析:/*工作坐标系（WCS）*/是 UG NX 系统提供给用户的坐标系统,用户可以根据需要任意移动它的位置 。

判断题

5.

点检的CV标准包括定性基准和定量基准

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第二十一课时

多选题

1.

属于点检判定基准的有________。

A.定性基准

B.定量基准

C.定质基准

D.定标基准

A,B

解析:属于点检判定基准的有/*定性基准和定量基准*/

判断题

2.

用已机加工过的表面作为定位基准的称为粗基准

A.正确

B.错误

B

解析:用已机加工过的表面作为定位基准的称为/*精基准*/。

判断题

3.

基准要素必为实际要素。

A.正确

B.错误

B

解析:基准要素/*不必*/为实际要素。

单选题

4.

在UG NX 中,扫掠特征不包括( )。

A.沿引导线扫掠

B.管

C.扫掠

D.基本体素

D

解析:在UG NX 中,扫掠特征不包括/*基本体素*/。

单选题

5.

下列关于扫掠和拉伸说法中，不正确的是（）。

A.创建扫掠特征的必要的选项是截面、引导线

B.扫掠特征可以创建实体，也可以创建片体

C.在创建扫掠特征时，可以应用拔模、偏置等

D.在UG NX 中，拉伸封闭曲线时只能创建实体

D

解析:/*在UG NX 中，拉伸封闭曲线时只能创建实体*/是不正确的

第二十二课时

判断题

1.

在UG NX 中，装配建模不属于特征操作。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

凸模是成型塑件内表面的成型零件？

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

在 UG NX 10.0 中,缩放特征操作主要是对实体进行等比例缩放,改变对象的大小,用户可以通过（）种方法创建缩放特征。

A.四

B.三

C.二

D.一

C

解析:在 UG NX 10.0 中,缩放特征操作主要是对实体进行等比例缩放,改变对象的大小,用户可以通过/*二*/种方法创建缩放特征。

单选题

4.

在UG NX 中，（ ）功能只能创建圆形截面的实体。

A.拔模

B.缩放

C.沿导线扫描

D.管道

D

解析:在UG NX 中，/*管道*/功能只能创建圆形截面的实体。

多选题

5.

在NX中，可以创建下列（）孔类型。

A.螺纹孔

B.螺纹间隙孔

C.锥形孔

D.埋头孔

A,B,D

解析:在NX中，可以创建/*螺纹孔、螺纹间隙孔、埋头孔*/孔类型。

第二十三课时

单选题

1.

在UG NX 中，（ ）属于常规孔。

A.螺纹孔

B.螺纹间隙孔

C.锥形孔

D.埋头孔

D

解析:在UG NX 中，/*埋头孔*/属于常规孔。

单选题

2.

在NX中，不可以创建下列（）孔类型。

A.螺纹孔

B.螺纹间隙孔

C.锥形孔

D.埋头孔

C

解析:在NX中，不可以创建/*锥形孔*/类型。

判断题

3.

在UGNX特征建模中,[打孔]操作错了可以创建简单孔还可以创建锥形孔和方形孔。

A.正确

B.错误

B

解析:在UGNX特征建模中,[打孔]操作错了/*不可以*/创建简单孔还可以创建锥形孔和方形孔。

判断题

4.

在使用 UG NX 10.0 建模的过程中,在绘图区中对点、线、实体、特征、线型、颜色以及网格线等对象的编辑或修改统称为对象的操作。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

在UG NX中可以创建的圆角__。

A.边倒圆

B.面倒圆

C.软倒圆

D.变半径倒圆

A,B,C

解析:在UG NX中可以创建的圆角/*边倒圆、面倒圆、软倒圆*/

第二十四课时

判断题

1.

在UG NX的工程图环境中，一张图纸上只能为一个部件创建视图。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX的工程图环境中，一张图纸上/*不只能*/为一个部件创建视图。

判断题

2.

UG NX工程图环境中，就是只创建一个视图，这个视图也可以是剖视图。

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

单选题

3.

UG NX中螺纹特征在工程图环境中使用“视图”设置对话框中（）标签页改变显示状态。

A.修剪体

B.拆分体

C.螺纹

D.倒圆

C

解析:UG NX中螺纹特征在工程图环境中使用“视图”设置对话框中/*螺纹*/标签页改变显示状态。

单选题

4.

在UG NX的操作对话框中，使用（ ）按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

A.生成

B.重播

C.确认

D.列表

C

解析:在UG NX的操作对话框中，使用/*确认*/按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

多选题

5.

在UG中二维精加工时切削方向设置有哪些选项（ ）。

A.单一

B.逆铣

C.顺铣

D.混合

B,C,D

解析:在UG中二维精加工时切削方向设置有/*顺铣、逆铣、混合*/

第二十五课时

判断题

1.

可以通过设置控制当前工具条状态在退出UG NX 时是否保存。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

在UG NX的操作对话框中，使用生成按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX的操作对话框中，使用/*确认*/按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

单选题

3.

UGNX在进行布尔操作时，有两种类型的体对象：（）。

A.实体和片体

B.目标体和工具体

C.目标体和实体

D.片体和工具体

B

解析:UGNX在进行布尔操作时，有两种类型的体对象/*目标体和工具体*/

单选题

4.

在UG NX软件中,下列哪个选项不能做布尔求交运算? ( )

A.目标体:实体和工具体:实体

B.目标体:片体和工具体:实体

C.目标体:实体和工具体:片体

D.目标体:片体和工具体:片体

C

解析:/*目标体:实体和工具体:片体*/不能做布尔求交运算

多选题

5.

在UG NX系统中,下列哪些操作属于布尔运算操作? ( )

A.Unite

B.Subtract

C.Intersect

D.Split

A,B,C

解析:/*Unite、Subtract、Intersect*/属于布尔运算操作

第二十六课时

单选题

1.

在UG NX系统中,下列哪个操作不属于布尔运算操作? ( )

A.Unite

B.Subtract

C.Intersect

D.Split

D

解析:在UG NX系统中,/*Split*/不属于布尔运算操作

单选题

2.

UG NX具有哪些特点,以下描述正确的是（）

A.更人性化的操作界面

B.完整统一的全流程解决方案

C.知识驱动的自动化

D.以上说法都正确

D

解析:/*A,B,C说法都正确*/

多选题

3.

使用UG NX系统自动编程的NC操作部分包括（）等部分

A.创建几何体

B.创建程序

C.创建刀具

D.创建加工方法

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

NX UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是拉伸

A.正确

B.错误

B

解析:NX UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是/*缝合*/

判断题

5.

在 UG NX 10.0 中,减去运算是指从所选的实体特征中删除一个或多个实体,从而生成一个新的实体特征。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第二十七课时

判断题

1.

在UG软件中，创建旋转实体的草图曲线必须是封闭图形。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG软件中，创建旋转实体的草图曲线/*不必须是*/封闭图形。

判断题

2.

NX UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是缝合

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

UG建模时用到的曲面编辑操作有：（）等。

A.直纹面

B.偏置面

C.替换面

D.修剪和延伸

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

使用UG NX系统自动编程的NC操作部分包括创建几何体、创建程序、创建刀具、创建（ ）等部分。

A.加工方法

B.加工视图

C.加工环境

D.加工状态

A

解析:使用UG NX系统自动编程的NC操作部分包括创建几何体、创建程序、创建刀具、创建/*加工方法*/等部分。

单选题

5.

UG的 () 可以从已经建立的三维模型自动地生成平面工程图,也可以利用曲线功能绘制平面工程图。

A.建模模块

B.装配模块

C.制图模块

D.以上都不对

C

解析:UG的/*制图模块*/可以从已经建立的三维模型自动地生成平面工程图,也可以利用曲线功能绘制平面工程图。

第二十八课时

判断题

1.

UG为绘图提供了一个综合的自动化工具组。该模块可以从已经建立的三维模型自动地生成，也可以利用曲线功能绘制平面工程图

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

由于UG NX中的工程图是由实体模型引用生成人，所以当实体模型改变后，可以实时更新工程图。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

下列关于草图的描述中,正确的是()。

A.绘制草图时,必须进行充分的约束

B.使用草图功能可以快速完整地表达设计者的意图

C.在UGNX6.中,可以方便地对任何曲线进行参数化控制

D.在UGNX6.中,草图可以为三维图形

A

解析:下列关于草图的描述中,正确的是/*绘制草图时,必须进行充分的约束*/

单选题

4.

UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由下列哪一项决定? ( )

A.系统自定义

B.UG预设值中定义

C.建立草图时定义的工作层

D.在草图中选择

C

解析:UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由/*建立草图时定义的工作层*/

多选题

5.

三维建模方式有:（）

A.参数化建模

B.体素特征建模

C.成形特征建模

D.扫描特征建模

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第二十九课时

单选题

1.

在UG NX 中,剖切视图( )关联到模型。

A.不一定

B.有时

C.不完全

D.完全

D

解析:在UG NX 中,剖切视图/*完全*/关联到模型。

单选题

2.

在UGNX三维坐标系统中，执行建模操作时使用最频繁的坐标系为（），熟练地掌握该坐标系的操作方法是所有建模的基础。

A.ACS

B.WCS

C.FCS

D.UCS

B

解析:在UGNX三维坐标系统中，执行建模操作时使用最频繁的坐标系为/*WCS*/，熟练地掌握该坐标系的操作方法是所有建模的基础。

判断题

3.

在UG NX 中，可以通过投影视图命令来创建投影剖视图。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

坐标系是任何造型系统必不可少的要素，UG NX 的坐标系分为工作坐标系和绝对坐标系。工作坐标系是用户在建模的时候直接应用的坐标系，绝对坐标系是系统坐标系，可以有一个或多个绝对坐标系

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

多选题

5.

UG模具加工中创建几何体时,实体几何体可用来定义( )

A.毛坯

B.底平面

C.Part

D.Blank

C,D

解析:UG模具加工中创建几何体时,实体几何体可用来定义/*Part、Blank*/

第三十课时

多选题

1.

在UGNX6.0建模模块中可以使用的建模模式包括()。

A.独立于历史的建模模式

B.实体建模模式

C.曲面建模模式

D.基于历史的建模模式

A,D

解析:在UGNX6.0建模模块中可以使用的建模模式包括/*独立于历史的建模模式、基于历史的建模模式*/

判断题

2.

在UG NX 中，装配建模属于特征操作。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，装配建模/*不属于*/特征操作。

判断题

3.

UGNX中，在建立孔特征时，不能建立基准平面以作为放置面。

A.正确

B.错误

B

解析:UGNX中，在建立孔特征时，/*能*/建立基准平面以作为放置面。

单选题

4.

在 UG NX 10.0 中,下列关于创建基本实体对象的描述不正确的是( )。

A.使用“块”命令，可以创建具有规则实体模型形状的圆柱体等实体特征

B.在 UGNX10.0 中，圆柱体是建模中经常使用的基本实体特征，影响其性质的参数分别为直径和高度（或高度和弧）

C.在 UGNX10.0 中，球体是在三维空间中，到一个点（即球心）距离相等的所有点的集合形成的实体特征

D.以上都对

A

解析:/*使用“块”命令，可以创建具有规则实体模型形状的圆柱体等实体特征*/不正确

单选题

5.

在UG NX6.0中,体素特征不包括（）

A.圆锥体

B.球

C.基本曲线

D.圆柱体

C

解析:在UG NX6.0中,体素特征不包括/*基本曲线*/

第三十一课时

判断题

1.

在UG NX 中，可以方便地对任何曲线进行参数化控制。

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

判断题

2.

UG主要功能模块包含建模、钣金、坐标模块等。

A.正确

B.错误

B

解析:UG主要功能模块不包含/*坐标*/模块。

单选题

3.

下列不属于UG软件主要功能模块的是？（ ）

A.坐标模块

B.建模模块

C.装配模块

D.钣金模块

A

解析:下列不属于UG软件主要功能模块的是/*坐标模块*/

多选题

4.

UG NX建模过程中通过输入坐标的方法确定点的位置时，坐标可以使用：（）

A.直角坐标

B.柱坐标

C.极坐标

D.只能是绝对坐标

A,B,C

解析:UG NX建模过程中通过输入坐标的方法确定点的位置时，坐标可以使用/*直角坐标、柱坐标、极坐标*/

多选题

5.

在UG NX建模中可以使用下列方法输入尺寸值：（）

A.函数

B.关系式

C.测量

D.数字

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第三十二课时

多选题

1.

下列属于UG软件主要功能模块的是？（ ）

A.坐标模块

B.建模模块

C.装配模块

D.钣金模块

B,C,D

解析:下列属于UG软件主要功能模块的是/*建模模块、装配模块、钣金模块*/

单选题

2.

UG的建模方法采用（）

A.参数化建模

B.复合建模

C.变量化建模

D.实体建模

A

解析:UG的建模方法采用/*参数化建模*/

单选题

3.

UG建模中主要采用( )

A.球坐标系

B.其他

C.圆柱坐标系

D.笛卡尔

D

解析:UG建模中主要采用/*笛卡尔*/

判断题

4.

NX的建模方法有显示建模、基于约束的建模、参数化建模、装配建模

A.正确

B.错误

B

解析:NX的建模方法有/*显示建模、基于约束的建模、参数化建模*/

判断题

5.

装配建模不是NX的建模方法

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第三十三课时

单选题

1.

UG NX10.0中的()主要用于进行图形窗口切换,可以进行新建、层叠以及平铺窗口等操作。

A.“首选项”菜单

B.“窗口”菜单

C.“GC工具箱”菜单

D.“帮助”菜单

B

解析:UG NX10.0中的/*“窗口”菜单*/主要用于进行图形窗口切换,可以进行新建、层叠以及平铺窗口等操作。

单选题

2.

在 UG 中创建出国家标准规定的齿轮图样,需要用到( )命令

A.分析

B.工具

C.格式

D.GC 工具箱

D

解析:在 UG 中创建出国家标准规定的齿轮图样,需要用到/*GC工具箱*/命令

判断题

3.

UG铣削编程的特点是通过模型特征来创建相应的加工方法。

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

判断题

4.

齿轮不是标准件，通常画零件图。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

UG NX 10.0的菜单栏中,下列关于各菜单的含义描述正确的是()。

A.“分析”菜单主要用于模型对象分析，包括几何属性分析和装配分析等

B.“首选项”菜单主要用于参数预设置，包括用户界面和装配图的预设置等

C.“窗口”菜单主要用于进行图形窗口切换，可以进行新建、层叠以及平铺窗口等操作

D.“帮助”菜单主要用于使用软件提供的帮助信息进行相应的操作

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第三十四课时

判断题

1.

“GB/T”为推荐性国家标准的代号

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

GB——强制性国家标准的代号，GB/T——推荐性国家标准的代号

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

UG NX用户环境是不可以定制的

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX用户环境是/*可以*/定制的

单选题

4.

NX中默认有（）种部件显示渲染样式。

A.4

B.6

C.8

D.10

C

解析:NX中默认有/*8*/种部件显示渲染样式。

多选题

5.

在UG NX中默认的引用集有（）等

A.模型引用集

B.实体引用集

C.空引用集

D.简化引用集

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第三十五课时

判断题

1.

UG NX 由大量的功能模块组成,系统共有几十个功能模块。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

UG NX 中只支持测量单位为毫米的部件。

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX 中支持测量单位为/*毫米和英寸*/的部件。

多选题

3.

UG NX支持的部件测量单位有( )。

A.毫米

B.英寸

C.米

D.厘米

A,B

解析:UG NX支持的部件测量单位有/*毫米和英寸*/

单选题

4.

UG建立实体模型时，以下描叙正确的是（）

A.基于特征建立模型

B.参数化驱动

C.全数据相关

D.以上都对

D

解析:选项/*A,B,C*/正确

单选题

5.

UGNX的用户界面有“功能区”和“（ ）”两种形式。

A.实体

B.经典工具条

C.造型

D.曲面

B

解析:UGNX的用户界面有“功能区”和“/*经典工具条*/”两种形式。

第三十六课时

多选题

1.

UGNX的逆向造型遵循：（）的一般原则。

A.点

B.线

C.面

D.体

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

UG NX在建立一个尺寸约束时，将自动建立一个表达式

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

UG NX支持多模型建模。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

以下选项中，（ ）不属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

A.标题栏

B.提示行

C.输入框

D.文件名

C

解析:以下选项中，/*输入框*/不属于UG NX 标准显示主窗口的组成部分。

单选题

5.

使用（）可以帮助客户在进行产品设计时大大提高标准化程度和工作效率

A.“首选项”

B.“窗口”

C.“GC工具箱”

D.“帮助”

C

解析:使用/*GC工具箱*/可以帮助客户在进行产品设计时大大提高标准化程度和工作效率

第三十七课时

单选题

1.

下面（）是空间曲线。

A.Arc

B.Helix

C.Ngon

D.Donut

B

解析:下面/*Helix*/是空间曲线。

单选题

2.

在UG NX4.0 中样条(Spline)曲线的次数(Degree)最大不能超过多少?

A.12

B.18

C.24

D.36

C

解析:在UG NX4.0 中样条(Spline)曲线的次数(Degree)最大不能超过/*24*

多选题

3.

以下操作只能用于二维空间，为了在三维空间实现对应编辑有单独的命令。（）

A.移动

B.旋转

C.镜像

D.阵列

B,C,D

解析:/*旋转、镜像、阵列*/只能用于二维空间，为了在三维空间实现对应编辑有单独的命令。

判断题

4.

草图要束全约束。草图绘制完成后要首先进行几何约束，然后再进行尺寸约束，约束一定要完全。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

在UG NX 中,剖切视图不完全关联到模型。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中,剖切视图/*完全*/关联到模型。

第三十八课时

判断题

1.

UG NX中图层可以改变曲线的线性、线宽。

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX中图层/*不可以*/改变曲线的线性、线宽。

判断题

2.

在 UG NX 10.0 中,使用“通过曲线组”命令可以通过同一个方向上的一组曲线线串生成一个曲面。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

在 UG NX 10.0中,下列关于曲线对象的基本操作功能的描述正确的是()。

A..在 UG NX 10.0中，桥接曲线用于连接两条分离的曲线、实体或曲面的边缘

B.在 UG NX 10.0中，使用“投影曲线”命令，可以将一组曲线沿指定方向向指定表面投影，在投影表面上生成一条或多条新的曲线

C.在 UG NX 10.0中，使用“抽取曲线”命令，可以在已经存在的实体上提取曲线，即可以使用现有的实体快速生成曲线

D.以上都不对

A,B,C

解析:/*A,B,C说法都正确*/

单选题

4.

以下哪项不是最常用的创建多边形曲线的方式

A.矩形

B.倒角

C.多边形

D.圆形

D

解析:/*矩形、倒角和多边形*/是最常用的创建多边形曲线的方式，用户可以使用这 3种方式创建任意的多边形曲线

单选题

5.

"一个装配中的不同位置，可以重新设置

（）来区别不同的同一部件"

A.装配名

B.引用集名

C.组件名

D.以上都可以

C

"解析:一个装配中的不同位置，可以重新设置

/*组件名*/来区别不同的同一部件"

第三十九课时

单选题

1.

UG 软件采用基于（）的实体建模方法

A.曲面

B.曲线

C.实体

D.特征

D

解析:UG 软件采用基于/*特征*/的实体建模方法

单选题

2.

若想打开一已存的部件文件，除了可以直接单击”图标外，还能按下 Ctrl+（）键

A.S

B.O

C.G

D.L

B

解析:若想打开一已存的部件文件，除了可以直接单击”图标外，还能按下 Ctrl+/*O*/键

多选题

3.

在键槽命令中，以下哪几项包含在内?

A.腔体槽

B.矩形槽

C.U型槽

D.球端

B,C,D

解析:/*矩形槽、U型槽、球端*/包含在键槽命令中

判断题

4.

修剪表面与被修剪的实体相切任一点一致时不能完成修剪

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

圆弧不属于基本曲线

A.正确

B.错误

B

解析:圆弧/*属于*/基本曲线

第四十课时

多选题

1.

草图由 ()组成

A.草图曲面

B.草图坐标系

C.草图曲线

D.草图约束

B,C,D

解析:草图由/*草图坐标系、草图曲线、草图约束*/组成

单选题

2.

建立模型的大体形状时，常用去除材料的特征有()

A.凸台

B.凸垫

C.矩形槽

D.圆柱

C

解析:建立模型的大体形状时，常用去除材料的特征有/*矩形槽*/

单选题

3.

实体间的布尔操作不包括（）

A.并

B.差

C.交

D.和

A

解析:实体间的布尔操作不包括//*并*/

判断题

4.

凸台是作“加”的布尔运算

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

样条属于基本曲线

A.正确

B.错误

B

解析:样条/*不属于*/基本曲线

第四十一课时

多选题

1.

常见的分割曲线方式有（）

A.等参数分割

B.以边界对象分割

C.指定曲线长度分割

D.等分分割

A,B,C

解析:常见的分割曲线方式有/*等参数分割、以边界对象分割、指定曲线长度分割*/

单选题

2.

UG的()坐标系可以任意的进行移动和旋转。

A.用户

B.绝对

C.相对

D.工作

D

解析:UG的/*工作*/坐标系可以任意的进行移动和旋转。

单选题

3.

特征建模时，特征能单独存在的有（）

A.孔

B.腔体

C.键槽

D.球

D

解析:特征建模时，特征能单独存在的有/*球*/

判断题

4.

陡峭边倒圆不属于边倒圆

A.正确

B.错误

B

解析:陡峭边倒圆/*属于*/边倒圆

判断题

5.

软倒圆不属于边倒圆

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第四十二课时

单选题

1.

（）在作曲面时能捕捉点来作为主曲线

A.过曲线

B.直纹面

C.网格曲线

D.桥接

B

解析:/*直纹面*/在作曲面时能捕捉点来作为主曲线

单选题

2.

（）特征可以生成斜圆柱类型的自定义图素

A.拉伸

B.旋转

C.沿导线扫描

D.直纹面

C

解析:/*沿导线扫描*/特征可以生成斜圆柱类型的自定义图素

判断题

3.

拉伸时，拉伸实体的方向任何条件下都可以改变

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

拉伸时，拉伸实体的方向在特定条件下可以改变

A.正确

B.错误

B

解析:拉伸时，拉伸实体的方向/*任何条件下都可以改变*/

多选题

5.

UG 中共有以下哪几种倒圆操作（）

A.影倒圆

B.边倒圆

C.面倒圆

D.软倒圆

B,C,D

解析:UG 中一共有三种倒圆操作:/*边倒圆、面倒圆和软倒圆*/

第四十三课时

判断题

1.

"当源特征或阵列中任意一个成员被修改，阵列中的其他成员也会相应自动发

生变化，而不必逐一修改。"

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

"自由形式特征是对使用 UG 的自由形状特征创建功能和某些自由形状特征编

辑功能创建的特征的总称。

自由形状特征只可以是曲面"

A.正确

B.错误

B

"解析:自由形式特征是对使用 UG 的自由形状特征创建功能和某些自由形状特征编

辑功能创建的特征的总称。

自由形状特征/*可以是曲面也可以是实体*/。"

单选题

3.

在建立模型过程中，不能将两个实体或多个实体组合成单个实体的操作是（）

A.求和

B.缝合

C.求差

D.求交

B

解析:在建立模型过程中，不能将两个实体或多个实体组合成单个实体的操作是/*缝合*/

单选题

4.

“管道”的引导线串是（）

A.仅连续

B.仅相切

C.圆滑相切连续

D.必须曲率连续

C

解析:“管道”的引导线串是/*圆滑相切连续*/

多选题

5.

以下哪个选项是创建“孔”特征的方法（）

A.简单孔

B.螺纹孔

C.沉头孔

D.埋头孔

A,C,D

解析:/*简单孔、沉头孔、埋头孔*/是创建“孔”特征的方法

第四十四课时

多选题

1.

以下哪几个选项是“抽取”的对象()

A.点

B.曲线

C.曲面

D.实体

B,C,D

解析:/*曲线、曲面、实体*/是“抽取”的对象

单选题

2.

（）通过两条截面曲线串来生成片体或实体。

A.扫掠

B.通过曲线网络

C.通过曲线组

D.直纹

D

解析:/*直纹*/:通过两条截面曲线串来生成片体或实体。

单选题

3.

（）通过一个方向的截面网格和另一个方向的引导线来创建片体或实体。

A.扫掠

B.通过曲线网络

C.通过曲线组

D.直纹

B

解析:/*通过曲线网格*/:通过一个方向的截面网格和另一个方向的引导线来创建片体或实体。

判断题

4.

扫掠是通过一个或多个截面线串沿着一条、两条或三条引导线串延伸，来创建实体或片体

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

绝对坐标系是UG NX系统提供给⽤户的坐标系统，⽤户可以根据需要任意移动它的位置

A.正确

B.错误

B

解析:/*工作坐标系*/是UG NX系统提供给⽤户的坐标系统，⽤户可以根据需要任意移动它的位置

第四十五课时

单选题

1.

将一圆柱体在另一圆柱体上的重合部分去掉来建立圆孔的方法称为（）

A.求交操作

B.求差操作

C.求和操作

D.剪裁操作

B

解析:将一圆柱体在另一圆柱体上的重合部分去掉来建立圆孔的方法称为/*求差操作*/

单选题

2.

使用 UG NX系统自动编程的 NC 操作部分包括创建几何体、创建程序、创建刀具、创建（）等部分

A.加工状态

B.加工环境

C.加工视图

D.加工方法

D

解析:使用 UG NX系统自动编程的 NC 操作部分包括创建几何体、创建程序、创建刀具、创建/*加工方法*/等部分

多选题

3.

工序导航器包括（）

A.程序顺序视图

B.机床视图

C.几何视图

D.加工方法视图

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

当加入引用数的值时，原特征包括在计数中

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

对于沟槽特征，安放表面必须是柱面或锥面。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第四十六课时

判断题

1.

可以利用编辑一变换的方法移动孔的位置。

A.正确

B.错误

B

解析:/*不可以*/利用编辑一变换的方法移动孔的位置。

判断题

2.

利用拉伸特征，既可以创建实体，也可以创建片体。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

哪个对话框决定创建一个圆柱的方向?

A.矢量构造器

B.ABS 定位

C.点构造器

D.WCS 定位

A

解析:/*矢量构造器*/对话框决定创建一个圆柱的方向

单选题

4.

哪个工具列出特征列表,而且可以作为显示和编辑特征的捷径?

A.装配导航器

B.特征列表

C.编辑和检查工具

D.部件导航器

D

解析:/*部件导航器*/列出特征列表,而且可以作为显示和编辑特征的捷径

多选题

5.

下列哪个选项是装配中组件阵列的方法?

A.线性

B.从引用集阵列

C.从实例特征

D.圆的

A,C,D

解析:/*线性、从实例特征、圆的*/是装配中组件阵列的方法

第四十七课时

判断题

1.

当使用Trim Body 去修剪一目标体时，没有参数信息被保留

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

对于沟槽特征，安放表面必须是柱面或锥面。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

当执行布尔操作中，出现零厚度的实体时，系统发出的错误提示信息是:（）

A.边界违反

B.零厚度

C.非歧义实体

D.布尔运算失败

C

解析:当执行布尔操作中，出现零厚度的实体时，系统发出的错误提示信息是:/*非歧义实体*/

单选题

4.

当组件的引用集在装配文件中被使用时，此引用集若被删除，那么下次打开此装配文件时，组件的哪个引用集将会被使用?

A.空集

B.装配文件将打开失败

C.集

D.默认引用集

D

解析:当组件的引用集在装配文件中被使用时，此引用集若被删除，那么下次打开此装配文件时，组件的/*默认引用集*/将会被使用

多选题

5.

在装配中可以对组件进行（）或（）的创建

A.镜像

B.组合

C.排序

D.阵列

A,D

解析:在装配中可以对组件进行/*镜像或阵列*/的创建

第四十八课时

单选题

1.

带边界面铣削属于下面哪种工序类型

A.mill palnar

B.mill rotary

C.mill making

D.mill contour

A

解析:带边界面铣削属于/*mill palnar*/工序类型

单选题

2.

在数控机床中，机床坐标系的X和Y轴可以联动，当X和Y轴固定时，Z轴可以有上下的移动，这种加工方法称为（）

A.两轴加工

B.三轴加工

C.两轴半加工

D.五轴加工

C

解析:在数控机床中，机床坐标系的X和Y轴可以联动，当X和Y轴固定时，Z轴可以有上下的移动，这种加工方法称为/*两轴半加工*/

判断题

3.

WCS定位决定创建一个圆柱的方向

A.正确

B.错误

B

解析:/*矢量构造器*/对话框决定创建一个圆柱的方向

判断题

4.

装配导航器列出特征列表,而且可以作为显示和编辑特征的捷径

A.正确

B.错误

B

解析:/*部件导航器*/列出特征列表,而且可以作为显示和编辑特征的捷径

多选题

5.

下列哪种方式不可以定义实体密度。

A.在[建模首选项]中设置

B.B.选择[编辑]下拉菜单中的[对象选择]，进行密度设置。

C.C.双击实体模型，在特征对话框中添加密度值。

D.D.在部件导航器中右键实体，选择[属性]，进行密度设置。

B,C,D

解析:/*在[建模首选项]中设置*/可以定义实体密度

第四十九课时

单选题

1.

在NX 的用户界面中，哪个区域提示你下一步该做什么?

A.Window(信息窗口)

B.Navigator(部件导航器)

C.Line (状态行)

D. Cue Line(提示行)

D

解析:在NX 的用户界面中，/*Cue Line（提示行）*/提示你下一步该做什么

单选题

2.

创建草图时，草图所在的层由下列哪一项决定?

A.预设置中定义

B.在草图中选择

C.建立草图时定义的工作层

D.系统自动定义

C

解析:创建草图时，草图所在的层由/*建立草图时定义的工作层*/

判断题

3.

利用UG NX6.0可以创建的曲面类型很多,其中包括直纹面、通过曲线组等

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

利用拉伸特征，既可以创建实体，也可以创建片体。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

UG NX中,矢量可以由哪些元素独立创建?

A.点

B.直线

C.平面

D.曲面

B,C

解析:UG NX中,矢量可以由/*直线、平面*/独立创建

第五十课时

判断题

1.

可以利用编辑一变换的方法移动孔的位置。

A.正确

B.错误

B

解析:/*不可以*/利用编辑一变换的方法移动孔的位置。

判断题

2.

不可以使用一欠约束草图去定义一特征。

A.正确

B.错误

B

解析:/*可以*/使用一欠约束草图去定义一特征。

单选题

3.

在NX的曲面造型中，已知条件为有纵横两组曲线，每一组内部曲线大致平行，纵横两组曲线之间大致正交，可采用扫描或（）生成曲面。

A.通过曲线

B.直纹面

C.通过曲线网格

D.样条曲线

C

解析:在NX的曲面造型中，已知条件为有纵横两组曲线，每一组内部曲线大致平行，纵横两组曲线之间大致正交，可采用扫描或/*通过曲线网络*/生成曲面。

单选题

4.

在 UG NX 10.0 中,下列 在 “整体突变形状控制”对话框中各主要选项的含义 描述不正确的是( )。

A.“折弯”选项区：用于调整曲面对象的折弯参数

B.“选择控件”选项区：用于为多面片指定三次或五次阶次

C.“拉长”选项区：用于调整曲面对象的长度

D.“歪斜”选项区：用于调整曲面对象的歪斜参数

B

解析:在 UG NX 10.0 中,下列 在 “整体突变形状控制”对话框中各主要选项的含义 描述不正确的是/*“选择控件”选项区：用于为多面片指定三次或五次阶次*/

多选题

5.

UG NX中矢量创建方法有哪些

A.单击平面创建面法向矢量

B.单击线创建共线矢量

C.单击线上的点创建点和线的切线或垂线矢量

D.单击矢量坐标指示器

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第五十一课时

判断题

1.

在UG NX中，对零件模型进行平面铣加工编程应选择mill_planar。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

在UG NX 10.0中,用户可以通过在边框条中单击“菜单”|“插入”|“草图”命令设置草图平面环境

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

UG进入可以通过（）进入草图环境。

A.单击工具按钮

B.在特征创建对话框中单击按钮

C.在部件导航器中双击草图

D.在绘图区中双击草图对象

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

在UG NX10中，对零件模型进行平面铣加工编程应选择（）。

A.mill_planar

B.mill_contour

C.drill

D.turning

D

解析:在UG NX10中，对零件模型进行平面铣加工编程应选择/*turning*/。

单选题

5.

UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由下列哪一项决定? ( )

A.系统自定义

B.UG预设值中定义

C.建立草图时定义的工作层

D.在草图中选择

C

解析:UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由/*建立草图时定义的工作层*/

第五十二课时

单选题

1.

UGNX提供了（）种坐标构造方法。

A.20

B.16

C.12

D.8

C

解析:UGNX提供了/*12*/种坐标构造方法。

单选题

2.

在UGNX中创建一个部件时，层()是默认的工作层。

A.1

B.11

C.21

D.31

D

解析:在UGNX中创建一个部件时，层/*31*/是默认的工作层。

判断题

3.

在UGNX中，你可以使任一层为工作层。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

在UGNX中快捷键Ctrl J表示隐藏几何体

A.正确

B.错误

B

解析:在UGNX中快捷键Ctrl J表示/*编辑对象颜色*/

多选题

5.

UGNX 具有哪些新增特点？

A.更灵活

B.更有力

C.更协调

D.更高效

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第五十三课时

单选题

1.

在UGNX中快捷键Ctrl+（）表示编辑对象颜色

A.R

B.Z

C.B

D.J

D

解析:在UGNX中快捷键Ctrl+/*J*/表示编辑对象颜色

单选题

2.

在UGNX中快捷键Ctrl（）表示隐藏几何体

A.R

B.Z

C.B

D.J

C

解析:在UGNX中快捷键Ctrl/*B*/表示隐藏几何体

多选题

3.

草图约束分为（）

A.尺寸约束

B.平面约束

C.几何约束

D.基准约束

A,C

解析:草图约束分为/*尺寸约束和几何约束*/

判断题

4.

一般来说，创建曲面都是从 曲线 开始的。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

通过抽取几何体来复制面、区域或体实现创建作用

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

第五十四课时

判断题

1.

拉伸命令可以生成曲面和实体

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

拉伸特征命令生成的曲面是有一定的厚度。

A.正确

B.错误

B

解析:题目的说法是/*错误*/的

判断题

3.

基于已有曲面创建的曲面,大多数可以实现参数化

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

4.

常见的曲面立体有（）

A.圆柱

B.圆球

C.圆锥

D.圆环

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

5.

UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是（ ）

A.填充曲面

B.延伸片体

C.缝合

D.偏置曲面

C

解析:UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是/*缝合*/

第五十五课时

判断题

1.

在UG创建装配体的过程中，添加或创建组件到装配体中后，还要确定各组件的配对关系，以确定各个组件的装配位置

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

UG得装配功能就是指在装配中建立部件之间得链接功能,通过关联条件在部件之间建立约束关系来确定部件在装配中得位置。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

一个______是多个零部件或子装配的指针实体的集合。任何一个装配是一个包含组件对象的.prt文件。

A.模型

B.零件

C.组件

D.装配

D

解析:一个/*装配*/是多个零部件或子装配的指针实体的集合。任何一个装配是一个包含组件对象的.prt文件。

单选题

4.

装配建模中的（）是一种对应配对条件快速生成多个组件的方法，只要装配阵列中的一个部件，其余部件的装配可采用阵列方式一次完成。

A.模型

B.零件

C.组件阵列

D.装配

C

解析:装配建模中的/*组件阵列*/是一种对应配对条件快速生成多个组件的方法，只要装配阵列中的一个部件，其余部件的装配可采用阵列方式一次完成。

多选题

5.

UG NX 8.0提供了哪几种装配功能？

A.自底向上

B.自顶向下

C.A和B的混合

D.自内向外

A,B,D

解析:UG NX 8.0提供了/*自底向上、自顶向下、自内向外*/三种装配功能？

第五十六课时

判断题

1.

利用UG软件能对产品进行设计。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

在UG NX 中，装配建模不属于特征操作。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，装配建模/*属于*/特征操作

多选题

3.

模具装配图中BOM表制作过程主要内容包括:()。

A.调用模板

B.参数设置

C.BOM表重复区域设置

D.BOM表编辑

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

UG的建模方法采用_________。

A.实体建模

B.变量化建模

C.复合建模

D.参数化建模

D

解析:UG的建模方法采用/*参数化建模*/

单选题

5.

在UGNX10中，对零件模型进行平面铣加工编程应选择（）。

A.mill_planar

B.mill_contour

C.drill

D.turning

D

解析:在UGNX10中，对零件模型进行平面铣加工编程应选择/*turning*/。

第五十七课时

多选题

1.

UG实体建模充分继承了传统意义上的（）造型特点，能够方便迅速地创建二维和三维实体模型

A.点

B.线

C.面

D.体

B,C,D

解析:UG实体建模充分继承了传统意义上的/*线、面、体*/造型特点，能够方便迅速地创建二维和三维实体模型

判断题

2.

利用UG NX6.0可以创建的曲面类型很多,其中包括直纹面、通过曲线组等

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

在 UG NX 10.0 中,用“四点曲面”命令,可以通过指定四个拐角来创建曲面。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

在 UG NX 10.0 中,下列 在 “整体突变形状控制”对话框中各主要选项的含义 描述不正确的是( )。

A.“折弯”选项区：用于调整曲面对象的折弯参数

B.“选择控件”选项区：用于为多面片指定三次或五次阶次

C.“拉长”选项区：用于调整曲面对象的长度

D.“歪斜”选项区：用于调整曲面对象的歪斜参数

B

解析:在 UG NX 10.0 中,下列 在 “整体突变形状控制”对话框中各主要选项的含义 描述不正确的是/*“选择控件”选项区：用于为多面片指定三次或五次阶次*/

单选题

5.

在 UG NX 10.0 中,下列关于 “使曲面变形”对话框中各主要选项含义的描述不正确的是( )。

A.“中心点控制”选项区：该选项区用于设置曲面变形所依据的参考位置和方向

B.“切换 H 和 V ”按钮：单击该按钮，可以在 H 向和 V 向之间进行切换

C.“折弯”滑块：用于折弯曲面的形状

D.“歪斜”滑块：用于扭转曲面的形状

D

解析:在 UG NX 10.0 中,下列关于 “使曲面变形”对话框中各主要选项含义的描述不正确的是/*“歪斜”滑块：用于扭转曲面的形状*/

第五十八课时

多选题

1.

UG NX中,矢量可以由哪些元素独立创建?

A.点

B.直线

C.平面

D.曲面

B,C

解析:UG NX中,矢量可以由/*直线和平面*/独立创建

判断题

2.

在UG NX 中，草图可以为三维图形。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，草图/*不可以*/为三维图形。

判断题

3.

NX UG软件中，将若干个封闭曲面生成实体的操作是缝合

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

在UG NX 中,实体表面可以作为扫掠截面线串。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中,实体表面/*不可以*/作为扫掠截面线串。

单选题

5.

UG NX10.0中的()主要用于进行图形窗口切换,可以进行新建、层叠以及平铺窗口等操作。

A.“首选项”菜单

B.“帮助”菜单

C.“GC工具箱”菜单

D.“窗口”菜单

D

解析:UG NX10.0中的/*窗口菜单*/主要用于进行图形窗口切换,可以进行新建、层叠以及平铺窗口等操作。

第五十九课时

单选题

1.

使用UGNX创建新的模型文件，正确的操作是（）。

A.点击“文件”菜单中的“新建”命令

B.点击“文件”菜单中的“打开”命令

C.点击“文件”菜单中的“保存”命令

D.点击“文件”菜单中的“退出”命令

A

解析:使用UGNX创建新的模型文件，正确的操作是/*点击“文件”菜单中的“新建”命令*/

单选题

2.

在UG NX的操作对话框中，使用（ ）按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

A.生成

B.重播

C.确认

D.列表

C

解析:在UG NX的操作对话框中，使用/*确认*/按钮命令对刀具路径进行实体切削验证。

多选题

3.

在UG中二维精加工时切削方向设置有哪些选项（ ）。

A.顺铣

B.倒铣

C.逆铣

D.混合

A,C,D

解析:在UG中二维精加工时切削方向设置有/*顺铣、逆铣、混合*/

判断题

4.

在使用UG NX 10.0建模的过程中，在绘图区中对点、线、实体、特征、线型、颜色以及网格线等对象的编辑或修改统称为对象的操作

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

在用户界面上鼠标操作的功能不包括执行对象

A.正确

B.错误

B

解析:在用户界面上鼠标操作的功能不包括/*编辑菜单*/

第六十课时

判断题

1.

UG NX6.0中,键槽特征包括U形键槽

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

UGNX中，键槽特征有矩形、球形端、U形键槽、T形键槽等形式。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

多选题

3.

UG NX中,键槽特征包括( )。

A.燕尾键槽

B.梯形键槽

C.U形键槽

D.矩形键槽

A,C,D

解析:UG NX中,键槽特征包括/*燕尾键槽、U形键槽、矩形键槽*/

单选题

4.

NX软件，CAM编程陡峭区域的半精加工或精加工时一般用（）。

A.铣腔型刀路

B.等高轮廓铣刀路

C.平面铣刀路

D.固定轴轮廓铣刀路

B

解析:NX软件，CAM编程陡峭区域的半精加工或精加工时一般用/*等高轮廓铣刀路*/

单选题

5.

（）一般选择CAM的铣削模块进行加工。

A.草图曲面

B.填充曲面

C.自由曲面

D.偏置曲面

C

解析:/*自由曲面*/一般选择CAM的铣削模块进行加工。

第六十一课时

判断题

1.

NXCAM中型腔铣和曲面轮廓铣都可以进行过切检查。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

固定轴曲面轮廓铣是NX CAM的半精加工

A.正确

B.错误

B

解析:固定轴曲面轮廓铣是NX CAM的/*半精加工和精加工操作*/。

多选题

3.

UG NX文件后缀名为*.prt可能是哪些模块文件?

A.建模文件

B.装配文件

C.工程图文件

D.钣金文件

A,B,C,D

解析:以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

4.

在UG NX软件的用户界面中,哪个区域会提示用户下一步做什么?

A.部件导航器

B.状态栏

C.提示栏

D.标题栏

C

解析:在UG NX软件的用户界面中,/*提示栏*/会提示用户下一步做什么

单选题

5.

UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由下列哪一项决定? ( )

A.系统自定义

B.UG预设值中定义

C.建立草图时定义的工作层

D.在草图中选择

C

解析:UG NX系统中创建草图时,草图所在的图层由/*建立草图时定义的工作层*/

第六十二课时

多选题

1.

在UG NX 中,用户可用来构建装配体结构的方法包括( )。

A.自顶向下建模

B.从底向上建模

C.任意建模

D.其他建模

A,B

解析:在UG NX 中,用户可用来构建装配体结构的方法包括/*自顶向下建模/从底向上建模*/

判断题

2.

在UG NX 中，草图可以为三维图形。

A.正确

B.错误

B

解析:在UG NX 中，草图/*不可以*/为三维图形。

判断题

3.

产品设计思维中的原型实现是指做出可以是粗糙、简单的产品或产品中的特定功能的原始模型

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

在UG NX6.0中,体素特征不包括（）

A.圆锥体

B.球

C.基本曲线

D.圆柱体

C

解析:在UG NX6.0中,体素特征不包括/*基本曲线*/

单选题

5.

UG的建模方法采用（）

A.参数化建模

B.变量化建模

C.复合建模

D.实体建模

A

解析:UG的建模方法采用/*参数化建模*/

第六十三课时

判断题

1.

UG NX工程图环境中，就是只创建一个视图，这个视图也可以是剖视图。

A.正确

B.错误

B

解析:UG NX工程图环境中，就是只创建一个视图，这个视图/*不可以*/是剖视图。

判断题

2.

由于UG NX中的工程图是由实体模型引用生成，所以当实体模型改变后，可以实时更新工程图。

A.正确

B.错误

A

解析:题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

在UG中,创建旋转实体的草图曲线要求是?

A.开放的

B.封闭的

C.两者都可以

D.不能确定

C

解析:在UG中,创建旋转实体的草图曲线要求是/*开放封闭都可以*/

单选题

4.

UG工程图用户环境可以通过按下快捷键Ctrl（）转入建模环境

A.D

B.S

C.B

D.M

D

解析:UG工程图用户环境可以通过按下快捷键Ctrl/*M*/转入建模环境

多选题

5.

UG NX草图中矩形有（）三种画法。

A.2点

B.从中心

C.4点

D.3点

A,B,D

解析:UG NX草图中矩形有/*2点、从中心、3点*/三种画法。