专科-电力系统概论

一、单选，共40题/每题2.0分/共80.0分：

1、发电机继电保护装置中，对1000 kW以上发电机定子绕组及其出线的相间短路，应装设（　　）保护。

A、纵联差动

2、鉴别波形间断角的差动保护，是根据变压器什么波形特点为原理的保护？（　　）。

C、励磁涌流

3、在电力系统稳定性计算中，最简单的发电机模型是（　　）。

D、转子运动方程式

4、继电保护装置的可靠性，是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时（　　）。

A、既不拒动，又不误动

5、采用分裂导线，与相同截面的普通架空三相输电线相比，可使其线路电抗（　　）。

A、无法确定

B、不变

C、减小

D、增大

得分：0.0

6、输电线路的哪种保护是用某种通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来，将各端的电气量传送到对端，将两端的电气量加以比较，从而决定是否动作切除被保护线路？（　　）

A、纵差保护

7、发电机组间有功功率最优分配的准则是（　　）。

A、按等耗量微增率分配

8、频率的二次调整是由（　　）。

A、发电机组的调频器完成的

9、应用小干扰法分析系统静态稳定，计及阻尼系数作用时，系统稳定的条件是（　　）。

D、D>0，SEq>0

10、对称短路是指（　　）。

B、三相短路

11、下面哪项不是对电力系统继电保护的基本要求？（　　）

A、灵敏性

B、选择性

C、经济性

D、快速性

得分：0.0

12、电力系统发生振荡时，阻抗继电器测量阻抗按什么规律变化？（　　）

A、线性规律

B、指数规律

C、非周期性

D、周期性

得分：0.0

13、距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的（　　）。

B、线路长度

14、下述所给出的各个选项中，完全属于提高电力系统并列运行静态稳定性的一组是（　　）。

D、输电线路采用分裂导线；发电机装设先进励磁装置；提高输电电压等级

15、系统接线如下图所示，设在一回线路始端突然发生三相短路，已知原动机机械功率PT=1.5，双回线运行时系统的功角特性为PⅠ=3sinδ，切除一回线路后系统的功角特性为PⅢ=2sinδ。则故障极限切除角δcm为（　　）。

C、48.29o

16、电力系系统中，发生短路之后，总是伴随有（　　）。

A、电流增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小、电流与电压之间相位角发生变化

17、已知无限大系统正常运行时，发电机励磁电流恒定，，Xd=1.5，XT=0.15，XL=0.7。则此运行条件下的静态稳定储备系数为（　　）。

D、31.5%

18、系统中有功功率不足，必定会造成（　　）。

D、频率下降

19、系统发生短路故障，当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时，系统可能是（　　）。

D、暂态稳定的

20、电力系统各种扰动中，通常下列哪项最严重？（　　）

A、输电线路的短路故障

21、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后，经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲，这是因为（　　）。

A、故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间

22、针对电力变压器油箱内部故障，应装设哪种保护？（　　）

D、瓦斯保护

23、在空载电动势Eq保持不变的情况下，隐极机的最大电磁功率出现在（　　）。

C、δ=90o

24、并联在系统中的电容器，它发出的无功功率与并联处电压的（　　）。

B、二次方成正比

25、以下哪项不是电力系统的无功功率电源？（　　）

C、变压器

26、电力系统的暂态过程中，波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程的时间数量级分别是什么级？（　　）

C、微秒，毫秒，秒

27、500 kV高压输电网串联电容的主要目的是（　　）。

A、电压调整

B、经济调度

C、频率调整

D、提高稳定性

得分：0.0

28、相电流差突变量元件作为选相元件时，若，则说明是（　　）。

D、A相接地短路

29、在下图所示的电力系统中，已知以发电机额定容量为基准的各元件的电抗和系统电压标幺值为：xd=1.8，xT1=xT2=0.25，xL=0.5，U=1.0，正常运行时P=0.8，cosφ=0.8。若发电机为隐极机，空载电动势Eq=常数，则正常运行和切除一回线路后的静态稳定储备系数为（　　）。

B、正常情况下KP=59.4%；切除一回线路后KP=45.1%

30、电力变压器油箱外部引出瓷套管间，发生相间短路时，所装瓦斯保护（　　）。

B、不会动作

31、当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时，为防止整个系统的稳定被破坏，经过一段时间或超过规定的振荡周期数后，在预定地点将系统进行解列，该执行振荡解列的自动装置称为（　　）。

B、振荡解列装置

32、在空载电动势image.png 保持不变的情况下，隐极机的最大电磁功率出现在何处？（　　）

A、image.png

B、image.png

C、image.png

D、image.png

得分：2.0

33、发电机异步振荡时，如果其功角在哪个范围之间周期性地变化，则发电机与电网失去同步运行？（　　）

A、0~360o

34、当采用制动电阻提高电力系统中同步发电机并列运行的暂态稳定性时，下述说法中错误的是（　　）。

D、为提高制动效果，应采用过制动方式

35、纵差动保护是利用比较被保护元件各端电流的（　　）原理构成的。

A、幅值和相位

36、简单电力系统的输送功率极限为200MW，若目前输送功率为100MW，则静态稳定储备系数为（　　）。

B、100%

37、电力系统稳定分析的最终目的是（　　）。

B、求发电机转子摇摆曲线，并根据摇摆曲线判断系统运行的稳定性

38、发电机出口发生三相短路时，发电机的输出功率为（　　）。

B、0

39、影响电力系统频率高低的主要因素是（　　）。

A、电力系统的有功平衡关系

40、热备用的发电机处于（　　）。

B、发电但未满载运行状态

二、判断，共10题/每题2.0分/共20.0分：

41、瓦斯保护是变压器外部故障的主保护。（　　）

A、错误

B、正确

得分：2.0

42、对一级负荷停电会给国民经济带来重大损失或造成人身事故。（　　）

A、错误

B、正确

得分：0.0

43、比耗量是指单位时间内输入能量与输出功率之比。（　　）

A、错误

B、正确

得分：0.0

44、年最大负荷利用小时数Tmax是指当用户始终保持最大负荷运行时，经过的时间所消耗的电能恰好等于其全年实际的总耗电量。（　　）

A、正确

B、错误

得分：2.0

45、线损率是指线路上损失的电能与线路末端输出电能的比值。（　　）

A、错误

B、正确

得分：2.0

46、电力系统中性点接地方式有不接地、经消弧线圈接地和直接接地。（　　）

A、错误

B、正确

得分：0.0

47、电力系统发生振荡性失稳的原因是系统阻尼力矩为负。（　　）

A、错误

B、正确

得分：0.0

48、在电力系统中，同步调相机既是有功功率电源，也是无功功率电源。（　　）

A、错误

B、正确

得分：2.0

49、自耦变压器一、二次绕组之间既有磁的联系，又有电的联系。（　　）

A、错误

B、正确

得分：0.0

50、三绕组变压器的分接头，一般装在高压绕组和中压绕组上。（　　）

A、正确

B、错误

得分：2.0

13、在空载电动势 保持不变的情况下，隐极机的最大电磁功率出现在何处？（　　）

B、

18、下图所示电力系统中，线路L2的额定电压为（　　）。

A、242kV

B、121kV

C、110kV

D、6kV

25、一般什么保护是依靠电流动作值来保证选择性？（　　）

A、过负荷保护

B、限时电流速断

C、定时限过电流

D、瞬时电流速断

32、系统中无功功率不足，会造成（　　）。

B、电压下降

35、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性？（　　）

A、增加减速面积

40、输电线路单位长度的电阻主要决定于（　　）。

A、材料和粗细

42、架空电力线路首末端点电压的相量差称为电压降落。（　　）

B、正确

44、假设选取系统容量基准值为1000 MVA，电压基准值为500 kV，那么标幺值为1 pu的电阻就是250欧姆。（　　）

A、正确

B、错误

得分：2.0

45、已知某段10 kV电压等级电力线路的电抗X=50Ω，若取基准值image.png，则这段电力线路的电抗标幺值为50。（　　）

A、正确

B、错误

得分：2.0

46、在变压器中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地的电容电流。（　　）

A、正确

B、错误

得分：2.0

47、电流速断是指只要通过继电器的电流大于动作电流，保护就能按照预定的时间动作，动作时间一定，与短路电流大小无关。（　　）

A、错误

B、正确

49、逆调压是指最小负荷时提高中枢点电压，最大负荷时降低中枢点电压的调压方式。（　　）

A、正确

B、错误

得分：0.0

50、静止无功补偿装置可用来调节电力系统的频率。（　　）

A、正确

B、错误

20、电力系统中，在双侧电源供电情况下，为了消除保护的无选择性动作，就需要在可能误动的保护上增设一个什么元件？（　　）

A、整流元件

B、定时元件

C、功率放大元件

D、方向判别元件

35、热备用的发电机处于（　　）。

D、发电但未满载运行状态

43、500 kV空载运行线路，其首端电压和末端电压分别为U1和U2，则通常有U1>U2。（　　）

A、错误

45、当带负荷运行时，变压器二次绕组的额定电压应比电网电压额定值高20％。（　　）

A、错误

48、电压降落是指线路始末两端电压的相量差。（　　）

A、正确