专科-电机与拖动基础

一、单选，共40题/每题2.0分/共80.0分：

1、并励直流发电机自励条件不包括（　　）。

A、主磁极必须要有剩磁

B、励磁绕组和电枢绕组的连接要正确

C、励磁回路电阻应小于临界电阻

D、励磁绕组需串联电容器

2、电源电压下降，可以使三相异步电动机的（　　）。

C、起动转矩减小，同步转速不变，临界转差率不变。

3、单相变压器U1N /U2N=220/110V ，一次侧加220V 时，空载电流为１Ａ；今将一次、二次侧绕组顺极性串联，外施330V 电压，则空载电流为（　　）。

D、2/3A

4、下面各项不属于三相变压器的主要功能的有（　　）。

D、直流电流的变换

5、一台绕线式异步电动机拖动起重机的主钩，若重物提升到一定高度以后需要停在空中，不使用例如抱闸等装置使卷筒停转的办法，那么可以采用的办法是（　　）。

A、在电动机转子回路中串入适当的三相对称电阻；

6、异步电动机带额定负荷运行时突然有一相断电，电动机的转速（　　）。

A、飞车。

B、上升；

C、下降；

D、堵转；

7、并励发电机励磁电流的大小取决于（　　）。

C、励磁回路的电压和励磁回路的电阻；

8、一台三相感应电动机，额定电压为380V，在额定负载运行时，如果电网电压突然下降

到320V ，此时电动机将（　　）。

A、过载易于烧坏；

9、变压器在负载运行时，建立主磁通的激磁磁动势是（　　）。

A、一次和二次绕组产生的合成磁动势

10、变压器的效率与交流电机的效率相比较（　　）。

A、相等

B、不定

C、高

D、低

11、磁极固定，电刷与电枢同时旋转，电刷两端电压性质是（　　）。

A、交直流都可能；

B、无电流。

C、直流；

D、交流；

12、下面的交流电动机调速方法中调速性能最好的是（　　）。

A、变频调速

B、变极调速

C、转子绕组串电阻调速

D、降压调速

13、直流电动机在串电阻调速过程中，若负载转矩保持不变，则保持不变的是（　　）。

B、输入功率；

14、一般情况下，分析三相异步电动机的起动主要目的是尽可能使（　　）。

A、起动电流小，起动转矩大；

15、同步发电机的定子电动势E0是由（　　）。

A、转子磁动势产生

16、三相变压器一次侧的额定电流为（　　）。

A、image.png

B、image.png

C、image.png

D、image.png

17、两台容量不同、变比和连接组别相同的三相变压器并联运行，则变压器所分担的容量之标幺值（　　）。

A、与短路阻抗成反比

B、与短路阻抗标幺值成正比

C、与短路阻抗成正比

D、与短路阻抗标幺值成反比

18、直流测速发电机在结构上与直流伺服电动机（　　）。

A、不同；

B、相似。

C、相同；

D、相等；

19、一台三相电力变压器，二次侧带对称负载，且输出电压恰好等于其二次侧的空载电压，则该负载一定是（　　）。

A、电容性负载

20、三相异步电动机空载时气隙磁通的大小主要取决于（　　）。

A、电源电压；

21、由定子对称三相绕组产生的次空间谐波磁动势，旋转速度（　　）。

C、是基波磁场转速的1/V倍

22、变压器制造时，硅钢片接缝变大，那么此台变压器的励磁电流将（　　）。

D、增大

23、下面的电机运行状态能将电能回馈给电网的是（　　）。

A、正向回馈制动

B、能耗制动运行

C、定子反接的反接制动

D、转子反向的反接制动

24、要消除三相绕组中的齿谐波磁动势，一般可以采用（　　）。

A、斜槽

25、变压器一次侧阻抗为image.png，二次侧阻抗为image.png，变比为image.png，则折算到二次侧的等效阻抗为（　　）。

A、image.png

B、image.png

C、image.png

D、image.png

26、变压器在原边外加额定电压不变的情况下，副边电流大，导致原边电流也大，因此变压

器的主磁通也大。（　　）

A、错误

B、正确

27、欲使变压器的ΔU =0，那么负载性质应为（　　）。

D、纯电阻负载

28、三相感应电动机对称运行时，定、转子绕组的两个旋转磁场的关系为（　　）。

D、始终同步

29、下列哪些方法可以使三相异步电动机的起动转矩增加。（　　）

A、转子回路串适当的电抗；

B、定子回路串适当的电抗。

C、转子回路串适当的电阻；

D、降低电源电压；

30、他励直流电动机拖动位能性负载匀速下放可采用的方法是（　　）。

A、能耗制动

B、串电阻调速

C、电源反接制动

D、反向电动

31、单相变压器U1N /U2N=220/110V ，一次侧加220V 时，空载电流为1A；今将一次、二次侧绕组顺极性串联，外施330V 电压，则空载电流为（　　）。

B、2/3A

32、直流电动机电磁转矩的作用方向与转子的旋转方向（　　）。

A、相同

B、相反

C、无关

D、垂直

33、变压器并联运行时，不需要满足的条件有（　　）。

A、额定效率相同

B、短路阻抗标幺值相同

C、联结组别相同

D、电压比相同

34、直流发电机的电枢上装有许多导体和换向片是为了（　　）。

A、减小发出的直流电动势的大小；

35、直流电机中装设换向极的目的主要是为了（　　）。

B、增强主磁场；

36、变压器归算的目的是为了计算方便，归算前后应保持（　　）。

C、铜耗不变， 磁势不变。

37、直流电机的电枢反应会造成什么影响（　　）。

A、没有影响

B、增磁效应

C、磁场消失

D、去磁效应

38、一台三相感应电动机，其空载转速为730 转/分钟，则其极数2p=（　　）。

D、4

39、变压器空载电流小的原因是（　　）。

A、变压器的励磁阻抗很大；

B、一次绕组的漏抗很大；

C、变压器铁心的电阻很大。

D、一次绕组匝数多，电阻很大；

40、直流电动机采用降低电源电压的方法起动，其目的是（　　）。

A、为了减小起动电流；

二、判断，共10题/每题2.0分/共20.0分：

41、刀开关安装时，手柄要向上装。接线时，电源线接在上端，下端接用电器。（　　）

A、错误

B、正确

42、恒定磁通通过铁心磁路时，铁心中会产生功率损耗。（　　）

A、错误

B、正确

43、直流电机电刷处在几何中性线上，当磁路不饱和时的电枢反应是直轴去磁。（　　）

A、错误

B、正确

44、单相电机一般需借用电容分相方能起动，起动后电容可要可不要。（　　）

A、正确

B、错误

45、变频调速过程中按U1/f 1=常数的控制方式进行控制，可以实现恒功率调速。（　　）

A、正确

B、错误

46、三相绕线转子异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩，串入电阻值越大，起动转矩也越大。（　　）

A、错误

B、正确

47、变极调速时必须同时改变加在定子绕组上电源的相序。（　　）

A、错误

B、正确

48、直流电动机定子励磁绕组中电流为直流电流。（　　）

A、错误

B、正确

49、三相异步电动机的变极调速只能用在笼型转子电动机上。（　　）

A、正确

B、错误

50、不管异步电机转子是旋转还是静止，定、转子磁通势都是相对静止的。（　　）

A、正确

B、错误

1、三相异步电动机在正常运行时，如果转子突然卡住不动，则转差率S=0。( ×   )

2、当电源频率和电动机的结构一定时，三相异步电动机转矩与加在定子绕组上的电压成正比。(×     )

3、三相异步电动机旋转磁场的转速与磁极对数成反比，与电源频率成正比。（ √  ）

4、直流发电机铭牌上标注的额定功率是指电机出线端输出的电功率。（ √  ）

5、把三相异步电动机中的定子电流相序任意调换其中的两相，都能使电动机反转。（ √   ）

6、直流电机工作在电动状态，电磁转矩的方向总是和电机的旋转方向一致。（  √   ）

7、直流电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机输出的机械功率。（  √   ）

8、直流发电机在电枢绕组元件中产生的交流电动势，只是由于加装了换向器和电刷装置才能输出直流电动势。（√    ）

9、异步电动机变极调速时，磁极对数增加一倍，速度也提高一倍。（ ×   ）

10、直流电动机起动时，常在电枢电路中串入附加电阻。其目的是为了增大起动转矩。（×）

1、他励直流电动机必须保证在有励磁电流下起动。（　√　）

2、绕线式异步电动机采用转子串电阻起动时，所串电阻愈大，起动转矩也愈大。（ ×）

3、直流电动机运行时，线圈的有效边从N(S)极下转到S(N)下，其电流方向保持不变。（ ×）

4、硬的机械特性，说明电动机的转速受负载转矩变化的影响很小。（√ ）

5、反接制动是改变电动机转子绕组中的电源相序，使电动机受到制动力矩的作用而迅速停止的制动方法。（×）

6、三相异步电动机在满载和空载下起动时，起动电流和起动转矩一样。（ √）

7、三相异步电动机转速越高，其转子感应电动势越大。（× ）

8、改变三相异步电动机定子绕组的接法，可以改变异步电动机旋转磁场的磁极对数。（√　）

9、直流电动机的人为特性都比固有特性软 。（×）

10、直流电动机串多级电阻起动，在起动过程中，每切除一级起动电阻时，电枢电流都会突变。（√）

1、一台变压器原边电压U1不变，副边接电阻性负载或接电感性负载，如负载电流相等，则两种情况下，副边电压也相等。（×）

2、他励直流电动机采用电枢绕组串可阻调速时，机械特性较硬。（×    ）

3、采用Y-Δ或自耦变压器降压起动时，只能减小起动电流，不能增大起动转矩。（ √   ）

4、变压器在原边外加额定电压不变的情况下，副边电流大，导致原边电流也大，因此变压器的主磁通也大 。 （ ×）

5、硬的机械特性，说明电动机的转速受负载转矩变化的影响很小。（  √）

6、改变电流相序可以改变三相旋转磁通势的转向。（  √）

7、不管异步电动机转子是旋转，还是静止，定、转子磁动势都是相对静止的。（√）

8、改变三相异步电动机定子绕组的接法，可以改变异步电动机旋转磁场的磁极对数。（√）

9、三相异步电动机的变极调速只能用在笼型转子电动机上。 （√ ）

10、电动机拖动负载越重，电流则越大，因此，只要是空载，三相异步电动机就都可以直接起动。（ ×  ）

1、直流电动机要实现反转时，要对调电枢电源极性，其励磁电源极性（ A   ）

A、保持不变    B、同时对调    C、变与不变无可以

2、一台三相变压器，SN=20kVA，U1N/U2N=1000/400V，Y，d接法，当此变压器额定运行时，二次侧的额定电流值为（  B  ）。

A、 50A    B 、28.87A     C、 16.67A

3、他励直流电动机拖动恒转矩负载额定运行，若励磁电流下降，稳定运行后，其电枢电流将

（ A ）。

A、升高  B、降低   C、不变

4、异步电动机等效电路中虚拟电阻上消耗的功率为：（  B  ）

A、 电磁功率    B、 总机械功率      C、 输入功率

5、一台变压器原设计的频率为50Hz，现将它接到60Hz的电网上运行，当额定电压不变时，铁心中的磁通将（ C   ）。

A、增加        B、不变       C、减少       D 、为零

6、某台三角形接线的交流电机的定子对称三相绕组，当电机运行时有一相绕组断线时，产生的基波磁势性质是（  A   ）磁势。

A、 椭圆形旋转   B、 脉振    C、 圆形旋转

7、变压器的空载损耗（ B  ）。

A 、主要为铜耗  B 、主要为铁耗   C、 全部为铁耗  D、 全部为铜耗

8、三相交流电机的定子合成磁势为圆形旋转磁势，其幅值表达式中的电流I1为（  B   ）。

A 、每相电流的最大值   B、 每相电流的有效值  C、 线电流   D、 三相电流的代数和

9、直流电机中电枢的主要作用是 ( B  )

A、将交流电流变为直流电流

B、实现直流电能和机械能之间的转换

C、在空隙中产生主磁通

D、将直流电流变为交流电流

10、直流电动机起动电流很大的原因是 (  B  )

A、 电枢内阻小 B、 起动时反电动势为零 C、 励磁磁场很大 D、 电枢端电压高

1、他励直流电动机，当励磁电流和负载转矩不变时，电枢电压下降，待电机稳定运行时，则转速n，电枢电流Ia和反电动势E的变化应是（A）

A、　n下降 ,Ia不变, E 降低   B、　n上升 ,Ia变小, E 增大

C、　n不变 ,Ia变小, E 不变  D、 n上升 ,Ia变大, E 增大

2、他励直流电动机在主磁通Φ和电枢电压U不变，而负载转矩T变小时,转速n,电枢电流Ia和反电动势E的变化应是  (  A  )

A 、n增大, Ia下降,E 增大   B、 n增大, Ia增大,E 增大

C 、n增大, Ia增大,E 下降   D、 n下降, Ia下降,E 下降

3、对于他励直流电动机，要求大范围内无极调速，采用 (  A  ) 的方式为好。

A、改变电枢电压U  B 、改变励磁磁通Φ  C、 改变电枢回路电阻R  D、 改变磁极对数

4、在额定电压下运行的三相异步电动机，负载在额定负载附近变动。电动机转速（  C ）

A、 不变 B、 变化很大 C、 稍有变化 D、 不确定

5、某磁极对数为4的三相异步电动机的转差率为0.04，其定子旋转磁场的转速应为（  D ），转子转速为（  B  ）

A 、3000r/min B、 720r/min C、 1000r/min D、 750r/min

6、异步电动机起动电流大是因为（  C  ）

A、 起动时轴上静磨擦阻力转矩大

B 、因为起动时φ还未产生，E1=0

C、 n2=0,S=1＞＞Sn,E2和I2很大

D、 定子端电压高

7、一台三相变压器，SN=20kVA，U1N/U2N=1000/400V，Y，y接法，当此变压器额定运行时，二次侧的每相电流值为（  B  ）。

A、50A    B、28.87A     C、16.67A

8、变压器参数测定中短路试验的短路损耗（ A   ）。

A、主要为铜耗  B、主要为铁耗   C、全部为铁耗  D、全部为铜耗

9、在直流电动机的各种制动方式中，最经济的制动方式是（ B   ）

A、机械制动   B、反馈制动   C、能耗制动  D、反接制动

1、一台他励直流电动机在带恒转矩负载运行的过程中，若其它条件不变，降低电枢电压，则在重新稳定运行后，其电枢电流将（  A ）

A、不变    B、下降    C、上升

2、三相异步电动机的转速越高，其越差率（  B  ）

A、越大    B、越小    C、越稳定

3、三相异步电动机的旋转方向由（   C  ）决定。

A 、电源电压大小  B、电源频率高低  C、定子电流的相序

4、三相异步电动机的同步转速由（  C  ）决定。

A、电源频率 B、磁极对数 C、电源频率和磁极对数 D、转子电流频率

5、三相异步电动机在额定电压和额定频率下运行时，若负载发生变化，则旋转磁场的每极磁通（  A   ）。

A、基本保持不变  B、随负载增大而增大  C、随负载增大而减小

6、某台三相异步电动机的额定数据如下：PN=4KW，△接法， nN=1440r/min，Tst/TN=2.2，现采用Y-△换接降压起动，则起动转矩为（  B   ）。

A、29.2N.m    B、19.5N.m   C、26.5N.m   D、58.4N.m

7、三相异步电动机运行时输出功率大小取决于（ D    ）。

A、定子电流大小  B、电源电压高低   C、额定功率大小  D、轴上阻力转矩大小

8、绕线式三相异步电动机负载不变，转子串电阻后，电动机各量的变化是（ C    ）。

A、n↑、Tmax↓  B、n↓、Tmax↓ C、n↓、Tmax不变 D、n↑、Tmax↑

9、把运行中的异步电动机三相定子绕组出线端的任意两相与电源接线对调，电动机的运行状态变为（ C    ）。

A、反接制动  B、反转运行   C、先是反接制动后是反转运行

10、异步电动机起动电流大是因为（   B  ）。

A、起动时轴上静磨擦阻力转矩大。B、因为起动时φ还未产生，E1=0

C、n2=0，S=1>>SN，E2和I2很大