专科-电机学

一、单选，共40题/每题2.0分/共80.0分：

1、磁极固定，电刷与电枢同时旋转，电刷两端电压性质是（　　）。

A、无电流。

B、直流；

C、交流；

D、交直流都可能；

2、变压器负载运行时（　　）。

A、当磁通为正弦波时，电流为平顶波；

B、当电流为正弦波时，主磁通为正弦波。

C、当磁通为平顶波时，电流为正弦波；

D、当电流为正弦波时，主磁通为尖顶波；

3、变压器制造时，硅钢片接缝变大，那么此台变压器的励磁电流将（　　）。

A、增大

B、不确定

C、不变

D、减小

4、他励直流电动机，当励磁电流和负载转矩不变时，电枢电压下降，待电机稳定运行时，则转速n，电枢电流Ia和反电动势E的变化应是（　　）。

A、n不变 ,Ia变小, E 不变

B、n下降 ,Ia不变, E 降低

C、n上升 ,Ia变小, E 增大

D、n上升 ,Ia变大, E 增大

5、

A、50A

B、16.67A

C、28.87A

D、3.68A

6、同步发电机稳态短路电流不是很大的原因是（　　）。

A、短路电流产生的去磁作用较强

B、漏阻抗较大

C、电枢反应产生增磁作用

D、同步电抗较大

7、一台三相异步电动机运行在s=0.02时，则由定子通过气隙传递给转子的功率中有（　　）

A、2%是机械功率

B、2% 是转子铜耗

C、2% 是电磁功率

D、2%是机械损耗

8、三相异步电动机运行时输出功率大小取决于（　　）。

A、额定功率大小

B、轴上阻力转矩大小

C、电源电压高低

D、定子电流大小

9、某磁极对数为4的三相异步电动机的转差率为0.04，其转子转速为（　　）。

A、3000r/min

B、1000r/min

C、720r/min

D、750r/min

10、变压器参数测定中短路试验的短路损耗（　　）。

A、主要为铜耗

B、全部为铁耗

C、主要为铁耗

D、全部为铜耗

11、某台三角形接线的交流电机的定子对称三相绕组，当电机运行时有一相绕组断线时，产生的基波磁势性质是（　　）磁势。

A、脉振

B、圆形旋转

C、脉冲

D、椭圆形旋转

12、并励发电机励磁电流的大小取决于（　　）。

A、励磁回路的电压和励磁回路的电阻；

B、电枢电流；

C、励磁绕组的匝数多少；

D、电枢电阻。

13、

A、50A

B、16.67A

C、28.87A

14、他励直流电动机，当励磁电流和负载转矩不变时，电枢电压下降，待电机稳定运行时，则转速n，电枢电流Ia和反电动势E的变化应是（　　）。

A、n上升 ,Ia变小, E 增大

B、n不变 ,Ia变小, E 不变

C、n上升 ,Ia变大, E 增大

D、n下降 ,Ia不变, E 降低

15、变压器在负载运行时，建立主磁通的激磁磁动势是（　　）。

A、以上都不对

B、一次和二次绕组产生的合成磁动势

C、一次绕组产生的磁动势

D、二次绕组产生的磁动势

16、同步发电机的参数X2表示（　　）。

A、转子漏电抗

B、负序电抗

C、电枢反应电抗

D、定子漏电抗

17、凸极式同步发电机的电磁功率Pem的最大值出现在功角θ（　　） 的位置。

A、等于90°

B、大于90°

C、等于0°

D、小于90°

18、欲使变压器的ΔU =0，那么负载性质应为（　　）。

A、纯电阻负载

B、电阻电容性负载

C、纯感性负载

D、电阻电感性负载

19、三相异步电动机的旋转方向由（　　）决定。

A、定子电流的相序

B、电源频率高低

C、电源电压大小

20、直流电机的主磁场是指（　　）。

A、换向极产生的磁场；

B、主磁极和电枢电流共同产生的磁场。

C、电枢电流产生的磁场；

D、主磁极产生的磁场；

21、在额定电压下运行的三相异步电动机，负载在额定负载附近变动。电动机转速（　　）。

A、变化很大

B、不变

C、稍有变化

D、不确定

22、一台变压器原设计的频率为50Hz，现将它接到60Hz的电网上运行，当额定电压不变时，铁心中的磁通将（　　）。

A、减少

B、增加

C、为零

D、不变

23、

A、50A

B、28.87A

C、16.67A

24、异步电动机等效电路中虚拟电阻image.png上消耗的功率为：（　　）

A、输入功率

B、总机械功率

C、电磁功率

25、下列哪些方法可以使三相异步电动机的起动转矩增加。（　　）

A、转子回路串适当的电阻；

B、转子回路串适当的电抗；

C、降低电源电压；

D、定子回路串适当的电抗。

26、直流电机运行在电动机状态时，其（　　）。

A、Ea＜U

B、Ea＝U

C、Ea＞U

D、Ea＝0

27、

A、无功功率

B、电磁功率

C、输入功率

D、总机械功率

28、直流电机中电枢的主要作用是 （　　）。

A、在空隙中产生主磁通

B、将交流电流变为直流电流

C、将直流电流变为交流电流

D、实现直流电能和机械能之间的转换

29、三相异步电动机空载时气隙磁通的大小主要取决于（　　）。

A、定、转子铁心材质；

B、定子绕组的漏阻抗。

C、气隙大小；

D、电源电压；

30、直流电机中电枢的主要作用是 （　　）。

A、将直流电流变为交流电流

B、在空隙中产生主磁通

C、将交流电流变为直流电流

D、实现直流电能和机械能之间的转换

31、一般情况下，分析三相异步电动机的起动主要目的是尽可能使（　　）。

A、起动电流小，最大转矩大；

B、起动电流小，起动转矩大；

C、起动电流大，过载能力大；

D、起动电流大，起动转矩小；

32、

A、直轴增磁与交轴电枢反应

B、直轴去磁电枢反应

C、直轴去磁与交轴电枢反应

D、交轴电枢反应

33、三相异步电动机能画出像变压器那样的等效电路是由于（　　）。

A、气隙磁场在定、转子或主磁通在一、二次侧都感应电动势；

B、它们都有主磁通和漏磁通；

C、它们都由电网取得励磁电流。

D、它们的定子或一次侧电流都滞后于电源电压；

34、单相变压器U1N /U2N=220/110V ，一次侧加220V 时，空载电流为１Ａ；今将一次、二次侧绕组顺极性串联，外施330V 电压，则空载电流为（　　）。

A、3A

B、1A

C、2/3A

D、1.5A

35、直流电机的电枢绕组采用单叠绕组时，并联支路数（　　）。

A、2a=4p

B、2a=2p

C、2a=p

D、2a=0.5p

36、三相异步电动机运行时输出功率大小取决于（　　）。

A、额定功率大小

B、定子电流大小

C、电源电压高低

D、轴上阻力转矩大小

37、凸极式同步发电机的电磁功率Pem的最大值出现在功角θ（　　） 的位置。

A、等于0°

B、大于90°

C、等于90°

D、小于90°

38、变压器的空载损耗（　　）。

A、主要为铁耗

B、全部为铁耗

C、主要为铜耗

D、全部为铜耗

39、他励直流电动机在主磁通Φ和电枢电压U不变，而负载转矩T变小时,转速n,电枢电流Ia和反电动势E的变化应是（　　）。

A、n增大, Ia增大,E 增大

B、n增大, Ia增大,E 下降

C、n下降, Ia下降,E 下降

D、n增大, Ia下降,E 增大

40、直流电动机由主磁通感应的电动势存在与（　　）。

A、换向极绕组。

B、电枢和励磁绕组；

C、电枢绕组；

D、励磁绕组；

三、判断，共10题/每题2.0分/共20.0分：

41、把三相异步电动机中的定子电流相序任意调换其中的两相，都能使电动机反转。（　　）

A、正确

B、错误

42、三相绕线转子异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩，串入电阻值越大，起

动转矩也越大。（　　）

A、正确

B、错误

43、液体冷却会存在泄漏和积垢堵塞等问题。（　　）

A、错误

B、正确

44、异步电动机的功率小于7.5kW 时都允许直接起动。（　　）

A、正确

B、错误

45、并联在无穷大容量电网运行的同步发电机要改变有功功率输出，需调节其原动机的输出。（　　）

A、正确

B、错误

46、变压器在原边外加额定电压不变的情况下，副边电流大，导致原边电流也大，因此变压器的主磁通也大。（　　）

A、错误

B、正确

47、绕线式异步电动机转子串电阻调速属变极调速。

A、错误

B、正确

48、改变三相感应电动机转向的方法是改变电机的极数。（　　）

A、正确

B、错误

49、工程中表示电机发热和散热情况的是电机的温升。（　　）

A、错误

B、正确

50、交流发电机正常发电以后可以断掉直流励磁电源。（　　）

A、正确

B、错误

1、凸极同步电机中直轴电枢反应电抗大于交轴电枢反应电抗。(√    )

2、当电源频率和电动机的结构一定时，三相异步电动机转矩与加在定子绕组上的电压成正比。(×     )

3、三相异步电动机旋转磁场的转速与磁极对数成正比，与电源频率成反比。（× ）

4、直流发电机铭牌上标注的额定功率是指电机出线端输出的电功率。（ √  ）

5、把三相异步电动机中的定子电流相序任意调换其中的两相，都能使电动机反转。（ √   ）

6、直流电机工作在电动状态，电磁转矩的方向总是和电机的旋转方向一致。（  √   ）

7、直流电动机铭牌上标注的额定功率是指电网输入的电功率。（ ×   ）

8、直流发电机在电枢绕组元件中产生的交流电动势，只是由于加装了换向器和电刷装置才能输出直流电动势。（√    ）

9、异步电动机变极调速时，磁极对数增加一倍，速度也提高一倍。（ ×   ）

10、直流电动机起动时，常在电枢电路中串入附加电阻。其目的是为了增大起动转矩。（×）

1、改变同步发电机的励磁电流，只能调节无功功率。（ √）

2、绕线式异步电动机采用转子串电阻起动时，所串电阻愈大，起动转矩也愈大。（ ×）

3、同步发电机电枢反应的性质取决于负载的性质。（　√　）

4、一并联在无穷大电网上的同步电机，要想增加发电机的输出功率，必须增加原动机的输入功率，因此原动机输入功率越大越好。（×）

5、反接制动是改变电动机转子绕组中的电源相序，使电动机受到制动力矩的作用而迅速停止的制动方法。（×）

6、三相异步电动机在满载和空载下起动时，起动电流和起动转矩一样。（ √）

7、三相异步电动机转速越高，其转子感应电动势越大。（× ）

8、改变三相异步电动机定子绕组的接法，可以改变异步电动机旋转磁场的磁极对数。（√　）

9、直流电动机的人为特性都比固有特性软 。（×）

10、直流电动机串多级电阻起动，在起动过程中，每切除一级起动电阻时，电枢电流都会突变。（√）

1、同步发电机稳态运行时，若所带负载为感性，则其电枢反应的性质为（ C   ）

A、交轴电枢反应             B、直轴去磁电枢反应

C、直轴去磁与交轴电枢反应   D 、直轴增磁与交轴电枢反应

2、一台三相变压器，SN=20kVA，U1N/U2N=1000/400V，Y，d接法，当此变压器额定运行时，二次侧的额定电流值为（  B  ）。

A、 50A    B 、28.87A     C、 16.67A

3、同步发电机稳态短路电流不是很大的原因是（ A ）。

A、漏阻抗较大               B、短路电流产生的去磁作用较强

C、电枢反应产生增磁作用     D 、同步电抗较大

4、异步电动机等效电路中虚拟电阻上消耗的功率为：（  B  ）

A、 电磁功率    B、 总机械功率      C、 输入功率

5、一台变压器原设计的频率为50Hz，现将它接到60Hz的电网上运行，当额定电压不变时，铁心中的磁通将（ C   ）。

A、增加        B、不变       C、减少       D 、为零

6、某台三角形接线的交流电机的定子对称三相绕组，当电机运行时有一相绕组断线时，产生的基波磁势性质是（  A   ）磁势。

A、 椭圆形旋转   B、 脉振    C、 圆形旋转

7、变压器的空载损耗（ B  ）。

A 、主要为铜耗  B 、主要为铁耗   C、 全部为铁耗  D、 全部为铜耗

8、三相交流电机的定子合成磁势为圆形旋转磁势，其幅值表达式中的电流I1为（  B   ）。

A 、每相电流的最大值   B、 每相电流的有效值  C、 线电流   D、 三相电流的代数和

9、直流电机中电枢的主要作用是 ( B  )

A、将交流电流变为直流电流

B、实现直流电能和机械能之间的转换

C、在空隙中产生主磁通

D、将直流电流变为交流电流

10、直流电动机起动电流很大的原因是 (  B  )

A、 电枢内阻小 B、 起动时反电动势为零 C、 励磁磁场很大 D、 电枢端电压高

1、他励直流电动机，当励磁电流和负载转矩不变时，电枢电压下降，待电机稳定运行时，则转速n，电枢电流Ia和反电动势E的变化应是（A）

A、　n下降 ,Ia不变, E 降低   B、　n上升 ,Ia变小, E 增大

C、　n不变 ,Ia变小, E 不变  D、 n上升 ,Ia变大, E 增大

2、他励直流电动机在主磁通Φ和电枢电压U不变，而负载转矩T变小时,转速n,电枢电流Ia和反电动势E的变化应是  (  A  )

A 、n增大, Ia下降,E 增大   B、 n增大, Ia增大,E 增大

C 、n增大, Ia增大,E 下降   D、 n下降, Ia下降,E 下降

3、对于他励直流电动机，要求大范围内无极调速，采用 (  A  ) 的方式为好。

A、改变电枢电压U  B 、改变励磁磁通Φ  C、 改变电枢回路电阻R  D、 改变磁极对数

4、在额定电压下运行的三相异步电动机，负载在额定负载附近变动。电动机转速（  C ）

A、 不变 B、 变化很大 C、 稍有变化 D、 不确定

5、某磁极对数为4的三相异步电动机的转差率为0.04，其定子旋转磁场的转速应为（  D ），转子转速为（  B  ）

A 、3000r/min B、 720r/min C、 1000r/min D、 750r/min

6、同步发电机Ψ角是 （C  ）。

A.电压与电流的夹角

B.电压与空载电势的夹角

C.空载电势与负载电流的夹角

D.空载电势与合成电势的夹角

7、一台三相变压器，SN=20kVA，U1N/U2N=1000/400V，Y，y接法，当此变压器额定运行时，二次侧的每相电流值为（  B  ）。

A、50A    B、28.87A     C、16.67A

8、变压器参数测定中短路试验的短路损耗（ A   ）。

A、主要为铜耗  B、主要为铁耗   C、全部为铁耗  D、全部为铜耗

9、同步发电机的额定功率指（ D   ）

A、转轴上输入的机械功率   B、转轴上输出的机械功率

C、电枢端口输入的电功率   D、电枢端口输出的电功率

1、负载运行的凸极同步发电机，励磁绕组突然断线，则电磁功率为零。（×）

2、同步发电机的功率因数总是滞后的。（×    ）

3、采用Y-Δ或自耦变压器降压起动时，只能减小起动电流，不能增大起动转矩。（ √   ）

4、变压器在原边外加额定电压不变的情况下，副边电流大，导致原边电流也大，因此变压器的主磁通也大 。 （ ×）

5、硬的机械特性，说明电动机的转速受负载转矩变化的影响很小。（  √）

6、改变电流相序可以改变三相旋转磁通势的转向。（  √）

7、不管异步电动机转子是旋转，还是静止，定、转子磁动势都是相对静止的。（√）

8、改变三相异步电动机定子绕组的接法，可以改变异步电动机旋转磁场的磁极对数。（√）

9、同步发电机的稳态短路电流很大。 （× ）

10、电动机拖动负载越重，电流则越大，因此，只要是空载，三相异步电动机就都可以直接起动。（ ×  ）

1、一台他励直流电动机在带恒转矩负载运行的过程中，若其它条件不变，降低电枢电压，则在重新稳定运行后，其电枢电流将（  A ）

A、不变    B、下降    C、上升

2、同步调相机一般运行在 （C  ） 。

A 、发电状态                B 、制动状态

C 、过励状态                D 、欠励状态

3、三相异步电动机的旋转方向由（   C  ）决定。

A 、电源电压大小  B、电源频率高低  C、定子电流的相序

4、三相异步电动机的同步转速由（  C  ）决定。

A、电源频率 B、磁极对数 C、电源频率和磁极对数 D、转子电流频率

5、三相异步电动机在额定电压和额定频率下运行时，若负载发生变化，则旋转磁场的每极磁通（  A   ）。

A、基本保持不变  B、随负载增大而增大  C、随负载增大而减小

6、某台三相异步电动机的额定数据如下：PN=4KW，△接法， nN=1440r/min，Tst/TN=2.2，现采用Y-△换接降压起动，则起动转矩为（  B   ）。

A、29.2N.m    B、19.5N.m   C、26.5N.m   D、58.4N.m

7、三相异步电动机运行时输出功率大小取决于（ D    ）。

A、定子电流大小  B、电源电压高低   C、额定功率大小  D、轴上阻力转矩大小

8、凸极式同步发电机的电磁功率Pem的最大值出现在功角θ（A  ） 的位置。

A.小于90°                B.大于90°

C.等于90°                D.等于0°

9、把运行中的异步电动机三相定子绕组出线端的任意两相与电源接线对调，电动机的运行状态变为（ C    ）。

A、反接制动  B、反转运行   C、先是反接制动后是反转运行

10、异步电动机起动电流大是因为（   B  ）。

A、起动时轴上静磨擦阻力转矩大。B、因为起动时φ还未产生，E1=0

C、n2=0，S=1>>SN，E2和I2很大