单选题1

机械通常包括原动机、工作机构和传动机构等部分，其中各部分的用途如下。原动机：它为整个机器提供动力，可以把其他形式的能源转换为机械能，产生驱动力。常用的原动机包括电动机和内燃机。工作机构：机械中直接产生工艺动作的部分，如机床上驱动刀具和工件产生相对切削运动的机构。传动机构：将原动机中的运动和动力准确传递到工作机构上的部分，在传递过程中它还会根据需要对运动的性质和速度进行变换。

单选题2

钢的强度较高，塑性较好，可通过轧制、锻造、冲压、焊接、铸造等方法加工各种机械零件，并且可以用热处理和表面处理的方法提高机械性能，因此，被广泛应用在机械生产中。

单选题3

钢的种类较多，其按用途可分为结构钢、工具钢和特殊用途钢。结构钢可用于加工机械零件和各种工程结构。工具钢可用于制造各种刀具、模具等。特殊用途钢主要用于制造特殊工况条件下使用的零件。

单选题4

刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。如果零件的刚度不够，就会产生过大的挠度或转角而影响机器正常工作。例如，车床的主轴弹性变形过大，将影响加工精度。

单选题5

机械通常包括原动机、工作机构和传动机构等部分，其中各部分的用途如下。原动机：它为整个机器提供动力，可以把其他形式的能源转换为机械能，产生驱动力。常用的原动机包括电动机和内燃机。工作机构：机械中直接产生工艺动作的部分，如机床上驱动刀具和工件产生相对切削运动的机构。传动机构：将原动机中的运动和动力准确传递到工作机构上的部分，在传递过程中它还会根据需要对运动的性质和速度进行变换。

单选题6

标准化是指零件的特征参数以及其结构尺寸、检验方法、制图等的规范要求。标准化是缩短产品设计周期，提高产品质量和生产效率，降低生产成本的重要途径。

单选题7

强度是保证机械零件正常工作的基本要求，为了避免零件在工作中发生断裂，必须使零件满足以下设计准则σ≤ [σ]式中：σ、[σ]——零件工作时的正应力和材料的许用应力。

单选题8

自然界的一切事物总是以各种形式与周围的事物互相联系、互相制约。在工程上，各种构件的运动都受到与其相联系的其他构件的限制。一个物体的运动受到周围其他物体的限制，这种限制条件称为约束。

单选题9

为了保证零件有足够的承载能力，零件必须满足下列基本要求。（1）足够的强度。每个构件都只能承受一定大小的载荷，载荷过大，构件就会被破坏，构件在载荷的作用下对破坏的抵抗能力称为构件的强度。（2）足够的刚度。实际构件在力的作用下，还会产生变形，若构件的变形过大，就不能正常工作。构件在外载荷作用下抵抗过大弹性变形（外载荷去掉后能恢复的变形）的能力称为构件的刚度。（3）足够的稳定性。某些物体，如受压的细长杆和薄壁构件，当载荷增加时，可能突然失去其原有形状，这种现象称为丧失稳定。构件在载荷作用下保持其原有平衡形态的能力称为构件的稳定性。

单选题10

实际构件在力的作用下，还会产生变形，若构件的变形过大，就不能正常工作。构件在外载荷作用下抵抗过大弹性变形（外载荷去掉后能恢复的变形）的能力称为构件的刚度。

单选题11

光滑接触面约束：① 当两物体接触面上的摩擦力略去不计时，构成光滑接触面约束。② 被约束的物体可以沿接触面滑动或沿接触面的公法线方向脱离，但不能沿公法线方向压入接触面。③ 光滑接触面约束力的作用线沿接触面公法线方向，挃向被约束物体，恒为压力。

单选题12

每个构件都只能承受一定大小的载荷，载荷过大，构件就会被破坏，构件在载荷的作用下对破坏的抵抗能力称为构件的强度。

单选题13

固定端约束：① 车床上的刀架对车刀的约束为固定端约束。② 固定端约束可阻止被约束物体做任何移动和转动，所以除存在互相垂直的约束反力外，还存在一个阻止其转动的力偶矩。

单选题14

某些物体，如受压的细长杆和薄壁构件，当载荷增加时，可能突然失去其原有形状，这种现象称为丧失稳定。构件在载荷作用下保持其原有平衡形态的能力称为构件的稳定性。

单选题15

由两个构件直接接触而组成的可动的连接称为运动副，按照接触方式不同，通常把运动副分为低副和高副两类。

单选题16

通过面接触构成的运动副称为低副。低副具有制造简便、耐磨损、承载力强等特点，在机械中应用最广。根据两个构件之间相对运动的性质，可将低副分为转动副和移动副两类。

单选题17

在运动链中，如果将其中某一构件加以固定而成为机架，该运动链就称为机构。机构通常由机架、原动件和从动件组成。

单选题18

① 按组成的各构件间相对运动形式的不同，机构可分为平面机构（如平面连杆机构、圆柱齿轮机构等）和空间机构（如空间连杆机构、蜗轮蜗杆机构等）。② 按结构特征可分为连杆机构、齿轮机构、棘轮机构等。③ 按所转换的运动或力的特征可分为匀速和非匀速转动机构、直线运动机构、换向机构、间歇运动机构等。④ 按功用可分为安全保险机构、联锁机构、擒纵机构等。⑤ 按运动副类别可分为低副机构（如连杆机构等）和高副机构（如凸轮机构等）。

单选题19

（1）用平面连杆机构传递力时，应力小、便于润滑、磨损较轻。（2）平面连杆机构加工方便，并易于保证精度。（3）平面连杆机构能方便地实现转动、移动等基本运动形式及相互间的转换等。（4）由于低副中存在间隙，机构运动误差不可避免，故平面连杆机构难以实现精确和较复杂的运动。

单选题20

铰链四杆机构包括以下组成要素。• 机架：固定不动的构件。• 连架杆：与机架相连的构件。• 连杆：不与机架直接相连的构件。

单选题21

连架杆中，能做整周回转的称为曲柄，只能做往复摆动的称为摇杆。

单选题22

圆柱凸轮是一个在圆柱面上开有曲线凹槽，或是在圆柱端面上做出曲线轮廓的构件，它可看作是将移动凸轮卷于圆柱体上形成的。

单选题23

平底推杆凸轮机构是为了使推杆受力平衡，提高工作效率，故将从动件与凸轮的接触部分制作为平底。

单选题24

按凸轮与推杆保持的接触方法分：（1）力封闭凸轮机构。力封闭凸轮机构主要利用推杆的重力或弹簧力来使推杆与凸轮保持接触。（2）几何封闭凸轮机构。几何封闭凸轮机构利用凸轮或推杆的特殊几何结构使凸轮与推杆保持接触，来达到预期的运动规律。

单选题25

槽轮机构是一种由槽轮和圆柱销组成的单向间歇运动机构，又称马尔他机构。常被用来将主动件的连续转动转换成从动件带有停歇的单向周期性转动。

单选题26

按凸轮与推杆保持的接触方法分：（1）力封闭凸轮机构。力封闭凸轮机构主要利用推杆的重力或弹簧力来使推杆与凸轮保持接触。（2）几何封闭凸轮机构。几何封闭凸轮机构利用凸轮或推杆的特殊几何结构使凸轮与推杆保持接触，来达到预期的运动规律。

单选题27

轮齿式和摩擦式棘轮机构各有如下特点。（1）轮齿式棘轮机构结构简单，易于制造，运动可靠，从动棘轮转角容易实现有级调整，但棘爪在齿面滑过会引起噪声与冲击，在高速时尤为严重。故常在低速、轻载的场合用作间歇运动控制。（2）摩擦式棘轮机构传递运动较平稳，无噪声，从动件的转角可作无级调整。但难以避免打滑现象，因而运动准确性较差，不适合用于精确传递运动的场合。

单选题28

等径凸轮机构，因凸轮理论廓线在径向线上两点之间的距离处处相等，故可使凸轮与推杆始终保持接触。等径凸轮运行时，两边的从动件就会同时、同向、同速地平移，且移动的距离恒定。

单选题29

1.齿轮传动的优点齿轮传动与其他形式的机械传动相比，主要优点如下。（1）传动效率高，可达99%。（2）结构紧凑、传动平稳、工作可靠。（3）齿轮传动工作可靠，寿命长。（4）能保证恒定的瞬时传动比。（5）适用功率和速度范围广。（6）可实现平行轴、任意角相交轴、任意角交错轴之间的传动。（7）与带传动、链传动相比，在同样的使用条件下，齿轮传动所需的空间一般较小。2.齿轮传动的缺点齿轮传动与其他形式的机械传动相比，主要缺点如下。（1）制造成本较高。（2）加工和安装精度要求较高。（3）低精度齿轮传动的振动和噪声较大。（4）不适宜于进距离两轴间的传动。

单选题30

转速大小的变换：这是齿轮传动的主要功能，通过调整主动齿轮和从动齿轮的齿数比，可以调整从动轴输出转速的大小。其中，两齿轮的齿数比称为传动比，用 i 表示，该参数决定了转速变化量的大小。

单选题31

• 齿顶圆：过齿轮齿顶所作的圆，直径用da表示（半径用ra表示）。• 齿根圆：过齿轮齿根所作的圆，直径用df表示（半径用rf表示）。• 基圆：发生渐开线齿廓的圆，直径用db表示（半径用rb表示）。• 齿厚：在任意圆周上轮齿两侧间的弧长，用si表示。• 齿槽宽：在任意圆周上相邻两齿反向齿廓之间的弧长，用ei表示。

单选题32

改变运动特性：齿轮齿条传动可以把一个转动变换为移动，或者把一个移动变换为转动。非圆齿轮传动可以把一个匀速转动变换为非匀速转动，或者把一个非匀速转动变换为匀速转动

单选题33

• 齿顶圆：过齿轮齿顶所作的圆，直径用da表示（半径用ra表示）。• 齿根圆：过齿轮齿根所作的圆，直径用df表示（半径用rf表示）。• 基圆：发生渐开线齿廓的圆，直径用db表示（半径用rb表示）。• 齿厚：在任意圆周上轮齿两侧间的弧长，用si表示。• 齿槽宽：在任意圆周上相邻两齿反向齿廓之间的弧长，用ei表示。

单选题34

模数m：齿轮传动中，齿距p除以圆周率 π所得到的商称为模数。

单选题35

与直齿圆柱齿轮传动相比较，斜齿轮传动的特点如下。（1）啮合性能好。斜齿标准齿轮传动的每对轮齿逐渐进行进入啮合和脱离啮合，故传动平稳、噪声小，啮合性能较好。（2）重合度大。斜齿标准齿轮传动降低了每对轮齿的载荷，从而提高了齿轮的承载能力，延长了齿轮的使用寿命，并使传动平稳。（3）结构紧凑。斜齿标准齿轮不产生制造误差的最少齿数较直齿轮少。因此，采用斜齿轮传动可以得到更加紧凑的结构。（4）缺点。在运转时会产生轴向推力。

单选题36

平带传动。平带是由多层胶帆布构成，其横截面形状为扁平矩形，工作面是与轮面相接触的内表面。平带传动结构简单，主要用于两轴平行、转向相同的较进距离的传动。

单选题37

带传动是具有中间挠性件的一种传动，它具有以下优点。（1）适用于近距离传送，改变带的长度可适应不同的中心距（最长可达15m）。（2）带具有良好的弹性，能够缓冲和吸振，因此传动平稳、噪声小。（3）过载时带与带轮间产生打滑，可防止其他零件损坏。（4）带的结构简单，制造和安装精度要求不高，不需要润滑，维护方便，成本低廉。

单选题38

根据轮辐的结构不同，可以分为实心式、腹板式、孔板式、轮辐式等类型。直径较小的带轮（D≤2.5d），其轮缘与轮毂直接相连，没有轮辐的部分，即采用实心式带轮。中等直径的带轮（D≤300 mm）采用腹板式或孔板式。大带轮（D＞300 mm）采用轮辐式带轮。

单选题39

链传动的主要优点。• 由于链传动是啮合传动，无弹性滑动和打滑现象，因此传动比精确。• 在实际生产中可根据需要选取链条长度（链节数），因而中心距适用范围大。• 能在高温、多尘、多油、湿度大等恶劣环境下工作。• 与带传动相比，链传动传动效率高、承载能力高、结构紧凑、工作可靠、使用寿命长。

单选题40

滚子链的基本参数（1）节距p。链节距是两相邻铰链副的中心距离。链节距大，链的尺寸就大，链条的承载能力就好，传递功率就大，因此链节距是链传动中重要的尺寸之一。（2）链节数LP。链节数是指链传动中整条链的节数，对于多排链应按单排链计算。（3）链总长l。链总长指整条链的总长，它等于链节数与节距的乘积，即l = Lpp。（4）排距pt。排距是在双链或多排链中，相邻两排链中心线间的距离。

单选题41

圆带传动。圆带的截面为圆形，一般用皮革或棉绳制成。圆带传动一般用于低速轻载的仪器或家用机械，如缝纫机等。

单选题42

根据轮辐的结构不同，可以分为实心式、腹板式、孔板式、轮辐式等类型。直径较小的带轮（D≤2.5d），其轮缘与轮毂直接相连，没有轮辐的部分，即采用实心式带轮。中等直径的带轮（D≤300 mm）采用腹板式或孔板式。大带轮（D＞300 mm）采用轮辐式带轮。

单选题43

在轮系中有以下几种结构要素。• 太阳轮：在周转轮系中，轴线固定的齿轮叫太阳轮，它只绕自身的轴线转动。• 行星轮：在周转轮系中，有的轴线不固定，而是绕其他齿轮的固定轴线回转，这些齿轮称为行星轮，它像太阳系的行星一样，在自转的同时还绕太阳轮公转。• 系杆：支撑行星轮的构件叫系杆。

单选题44

实现分路传动：利用轮系可以使一个主动轴带动若干个从动轴同时旋转，以带动各个部件或附件同时工作。

单选题45

由一对齿轮组成的传动是齿轮传动的最简单形式。一对齿轮啮合传动时，其传动比指的是两个齿轮的角速度或转速之比，且传动比的大小与两个齿轮的齿数成反比。

单选题46

周转轮系一般由中心轮、行星轮和行星架组成。

单选题47

在轮系中有以下几种结构要素。• 太阳轮：在周转轮系中，轴线固定的齿轮叫太阳轮，它只绕自身的轴线转动。• 行星轮：在周转轮系中，有的轴线不固定，而是绕其他齿轮的固定轴线回转，这些齿轮称为行星轮，它像太阳系的行星一样，在自转的同时还绕太阳轮公转。• 系杆：支撑行星轮的构件叫系杆。

单选题48

周转轮系一般由中心轮、行星轮和行星架组成。齿圈位于中心位置，绕着轴线回转的称为中心轮；齿轮同时与中心轮和齿圈相啮合，既做自转又做公转的称为行星轮，而支持行星轮的构件称为行星架。

单选题49

实现变速传动：在主动轴转速不变的条件下，利用轮系可使从动轴得到若干种速度，这种传动称为变速传动。变速传动既可以用于定轴轮系，也可以用于周转轮系。

单选题50

牙型是指通过螺纹轴线剖面上的螺纹轮廓线形状。常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形及矩形等。

单选题51

螺栓连接是在被连接件上钻出通孔，然后从孔中穿入螺栓，之后再套上垫圈，拧紧螺母而形成的机械连接。它通常由螺栓、垫圈和螺母3种零件组成。

单选题52

螺纹直径包括大径、小径和中径3个类型，• 大径：与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱的直径。• 小径：与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱的直径。• 中径：母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等位置的假想圆柱直径，它是控制螺纹精度的主要参数之一。

单选题53

螺母是具有内螺纹并与螺栓配合使用，用以传递运动或动力的紧固件。根据形状不同，螺母可分为六角螺母、六角开槽螺母、圆螺母等。

单选题54

销的主要用途是确定零件间的相互位置，即起定位作用，是装配机器时的重要辅件，同时也可用于轴与轮毂的连接并传递不大的载荷。

单选题55

螺纹的螺距。相邻两个牙型在中径线上对应两点间的轴向距离称为螺距P。通过前面学习的螺旋线知识可知，导程Ph是指同一螺旋线上的相邻牙型在中径线上两对应点间的轴向距离。

单选题56

螺纹直径包括大径、小径和中径3个类型，• 大径：与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱的直径。• 小径：与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱的直径。• 中径：母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等位置的假想圆柱直径，它是控制螺纹精度的主要参数之一。

单选题57

心轴：用来支撑转动零件，只承受弯矩而不传递转矩，如自行车的前轮轴。

单选题58

轴向定位主要是限制轴上零件沿轴向窜动，常用的定位方式有• 轴肩定位：结构简单、可靠，并能够承受较大的轴向力。• 圆螺母定位：定位可靠并能够承受较大的轴向力。• 弹性挡圈定位：结构简单、紧凑，能够承受较小的轴向力，但可靠性差，不能应用在重要场合。• 止动垫圈定位：和圆螺母配合使用实现轴上零件的定位。• 紧定螺钉定位：只能承受较小的轴向力，结构简单，可兼做周向固定。• 轴端压板定位：使用压板通过螺钉将零件固定在轴端。

单选题59

滑动轴承通过轴瓦和轴颈构成摩擦传动副，具有较好的高速性能和抗冲击性能，寿命长、噪声低，在金属切削机床、内燃机、水轮机及家用电器中应用广泛。

单选题60

传动轴：主要用于传递转矩，不承受弯矩，或所承受的弯矩很小，如汽车中连接变速箱与后桥之间的轴。

单选题61

轴向定位主要是限制轴上零件沿轴向窜动，常用的定位方式有• 轴肩定位：结构简单、可靠，并能够承受较大的轴向力。• 圆螺母定位：定位可靠并能够承受较大的轴向力。• 弹性挡圈定位：结构简单、紧凑，能够承受较小的轴向力，但可靠性差，不能应用在重要场合。• 止动垫圈定位：和圆螺母配合使用实现轴上零件的定位。• 紧定螺钉定位：只能承受较小的轴向力，结构简单，可兼做周向固定。• 轴端压板定位：使用压板通过螺钉将零件固定在轴端。

单选题62

齿式联轴器：由两个具有外齿和凸缘的内套筒和两个带内齿及凸缘的外套筒组成。两个套筒用螺栓相连，外套筒内储有润滑油。联轴器工作时通过旋转将润滑油向四周喷洒以润滑啮合齿轮，从而减小啮合齿轮间的摩擦阻力，达到减小作用在轴和轴承上附加载荷的效果。

单选题63

轴向定位主要是限制轴上零件沿轴向窜动，常用的定位方式有• 轴肩定位：结构简单、可靠，并能够承受较大的轴向力。• 圆螺母定位：定位可靠并能够承受较大的轴向力。• 弹性挡圈定位：结构简单、紧凑，能够承受较小的轴向力，但可靠性差，不能应用在重要场合。• 止动垫圈定位：和圆螺母配合使用实现轴上零件的定位。• 紧定螺钉定位：只能承受较小的轴向力，结构简单，可兼做周向固定。• 轴端压板定位：使用压板通过螺钉将零件固定在轴端。

单选题64

液压泵属于动力部分，将电动机的机械能转换为油液的液压能，给系统提供压力油液。

单选题65

齿轮泵。齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵，一般用作定量泵。齿轮泵由壳体和两个相互啮合转动的齿轮组成。电动机带动齿轮转动时，右侧的轮齿逐渐脱离啮合，在轮齿脱离啮合处形成了部分真空，油箱中的油液便在大气压力作用下被吸入油腔。而左侧油腔的轮齿逐渐进入啮合，其密闭容积不断减小，从而将腔内油液不断压入液压系统之中。

单选题66

液压系统中的辅助元件包括油箱、过滤器、油管、管接头、压力表等，这些辅件如果选择或使用不当，会直接影响液压系统的工作性能及元件的寿命，甚至会使系统无法工作。

单选题67

液压缸、液压马达属于动力部分，将液压泵输入的液压能转换为推动工作台运动的机械能。

单选题68

管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的可拆连接件，它应满足连接牢固、密封可靠、液阻小、结构紧凑、拆装方便等要求。在液压系统中，油管和液压元件的连接大多采用螺纹连接。管接头的类型有很多，按接头的通路方向可分为直通、弯头、三通、四通、铰接等形式，按其与油管的连接方式可分为管端扩口式、卡套式、焊接式、扣压式等。管接头与机体通常使用圆锥螺纹和普通细牙螺纹进行连接。

单选题69

气压传动系统虽然优点明显，但是在应用过程中也有如下缺点。（1）工作压力较低（一般为0.4～0.8MPa），而且结构尺寸不宜过大，因而输出力小。（2）由于空气具有可压缩性，使得工作部件运动速度的稳定性差。（3）气信号传递的速度比光、电子速度慢，故不宜用于要求高传递速度的复杂回路中，但对一般机械设备，气动信号的传递速度是能够满足要求的。（4）排气噪声大，需加消声器。

单选题70

油箱、过滤器、管路管接头等属于辅助部分，将动力部分、执行部分和控制部分连接起来，以实现各种工作循环。

填空题1

机械是机器与机构的总称，它能够将能量、力从一个地方传递到另一个地方，能改变物体的形状结构，创造出新的物件。在我们周围的生活中有不同种类的机械在为我们工作。

填空题2

各类机械虽然从结构和功能上都存在很大的区别，但是从宏观上分析，各类机械仍然具有以下共同特点。（1）机械由一定数量的零（部）件组合而成。（2）机械通常包括原动机、工作机构和传动机构等部分。

填空题3

机械通常包括原动机、工作机构和传动机构等部分，其中各部分的用途如下。原动机：它为整个机器提供动力，可以把其他形式的能源转换为机械能，产生驱动力。常用的原动机包括电动机和内燃机。

填空题4

整机：机器不论其结构是简单还是复杂，都是由若干零件和部件组成的，而各个零件通过装配的方法组合成一个紧凑的产品，这就是整机。

填空题5

常用铸铁有灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等。其中灰铸铁和球墨铸铁属于脆性材料，不能锻造和辗压，但具有较好的熔融性和流动性。

填空题6

机械设计是根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算，并将其转化为具体的描述，以作为制造依据的工作过程。机械设计是机械生产的第一步，是决定机械性能的最主要的因素。其主要任务是在各种限定的条件（如材料、加工能力、理论知识、计算手段等）下按具体情况权衡轻重，统筹兼顾，使设计的机械有最优的综合技术经济效果。

填空题7

机械中都会具有相对运动的零件，并且这些零件的运动有顺序关系，往往是某一个零件按照一定规律运动后带动其他零件运动，这就是机械传动。机械传动是由具体的传动部件来实现的，机械传动的设计是机械设计的重点之一。

填空题8

刚体是挃在力的作用下不变形的物体。事实上，现实生活中绝对的刚体是不存在的，刚体是人们为了简化对物体受力分析的过程而做的一种科学抽象。在对物体进行静力学分析时，通常都假定物体为刚体。

填空题9

如果物体在力的作用下，其运动状态不发生改变，如保持静止状态或者其运动速度的大小和方向都不改变，则此时物体处于受力平衡状态。

填空题10

一个力系的合力对某点的矩等于该力系中各分力对该点的矩之和，此为合力矩定理。

填空题11

平衡是挃物体相对于地球保持静止或做匀速直线运动的状态。例如推杆如果处在匀速直线运动状态，则也处于平衡状态。

填空题12

某些物体，如受压的细长杆和薄壁构件，当载荷增加时，可能突然失去其原有形状，这种现象称为丧失稳定。构件在载荷作用下保持其原有平衡形态的能力称为构件的稳定性。

填空题13

为了表达轴力大小沿杆件轴线变化的情况，需要绘制轴力图，主要步骤如下。① 取坐标系。② 选比例尺。③ 正值的轴力画在x轴的上侧，负值的轴力画在x轴的下侧。

填空题14

为了保证构件能安全正常地工作，必须对每一种材料规定其所允许承受的最大应力，即许用应力，用符号[σ]表示。为了保证拉（压）构件使用安全，必须使其最大应力不超过材料在拉伸（压缩）时的许用应力。

填空题15

任何机器都由许多零件组合而成，内燃机就是由气缸、活塞、连杆体、连杆头、曲轴及齿轮等一系列零件组成的。在这些零件中，有的是作为一个独立的运动单元体而运动的，有的则是与其他零件刚性地连接在一起作为一个整体而运动，其中刚性地连接在一起的零件共同组成一个独立的运动单元体。机器中每个独立的运动单元体称为一个构件。因此，也可以说任何机器都是由若干个（两个以上）构件组合而成的。

填空题16

由两个构件直接接触而组成的可动的连接称为运动副，按照接触方式不同，通常把运动副分为低副和高副两类。

填空题17

构件通过运动副的连接而构成的可相对运动的系统称为运动链。如果组成运动链的各构件构成了首末封闭的系统则为闭式运动链；如果组成运动链的构件未构成首末封闭的系统则为开式运动链。

填空题18

按组成的各构件间相对运动形式的不同，机构可分为平面机构（如平面连杆机构、圆柱齿轮机构等）和空间机构（如空间连杆机构、蜗轮蜗杆机构等）。

填空题19

平面四杆机构由4个刚性构件用低副（铰链）连接而成，各个运动构件均在同一平面内运动，通常称为铰链四杆机构，这类机构在生产中的应用最为广泛。

填空题20

曲柄摇杆机构大多数以曲柄为原动件，将曲柄的连续运动转变为摇杆的往复摆动。若以摇杆为原动件时，可将摇杆的摆动转变为曲柄的整周转动。图3-2所示的缝纫机机构，当踏板做往复摆动时，通过连杆带动曲柄上的皮带轮做整周旋转，驱动缝纫机头工作。

填空题21

牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床，其工作原理如下。（1）电动机经皮带轮和齿轮传动，带动曲柄2和固结在其上的凸轮8。（2）刨床工作时，由导杆机构1-2-3-4-5-6带动刨头6和刨刀做往复运动。（3）刨头右行时，刨刀进行切削加工，称为工作行程，要求速度较低且均匀，以减小电机容量并提高切削质量。（4）刨头左行时，刨刀不进行切削加工，称为空回行程，要求速度较高，以提高产率。因此，刨床上通常采用具有急回特性的导杆机构。（5）刨刀每完成一次切削加工，利用空回行程的时间，凸轮8通过四杆机构1-9-10-11与棘轮带动螺旋机构使工作台连同工件做进给运动，以便切削加工继续进行。

填空题22

凸轮机构是由凸轮、从动件和机架3个基本构件组成的高副机构，通过凸轮轮廓设计获得从动件预期的任意复杂运动规律，从而满足所给定的工作要求。

填空题23

把做往复直线运动的从动件称为直动从动件，把做往复摆动的从动件称为摆动从动件。

填空题24

几何封闭凸轮机构。几何封闭凸轮机构利用凸轮或推杆的特殊几何结构使凸轮与推杆保持接触，来达到预期的运动规律。

填空题25

棘轮机构主要由棘轮、棘爪、止动爪和摇杆组成，弹簧使止动爪和棘轮保持接触。

填空题26

摩擦式棘轮机构传递运动较平稳，无噪声，从动件的转角可作无级调整。但难以避免打滑现象，因而运动准确性较差，不适合用于精确传递运动的场合。

填空题27

盘形凸轮是一个具有径向廓线尺寸变化的盘形构件，且绕固定轴线回转，从动件与凸轮在同一平面内运动，并与凸轮轴线垂直。移动凸轮可看作是转轴在无穷进处的盘形凸轮的一部分，它做往复直线移动。

填空题28

共轭凸轮机构，该机构用两个固结在一起的凸轮控制同一推杆，从而使凸轮与推杆始终保持接触。

填空题29

齿轮传动是机械传动中应用最为广泛的一种传动方式，主要用来传递两轴间的回转运动，还可以实现回转运动和直线运动之间的转换。

填空题30

平行轴外啮合齿轮传动可改变齿轮的回转方向，主动轴、从动轴转速方向相反；平行轴内啮合齿轮传动不改变齿轮的回转方向，主动轴、从动轴转速方向相同。

填空题31

• 齿顶圆：过齿轮齿顶所作的圆，直径用da表示（半径用ra表示）。• 齿根圆：过齿轮齿根所作的圆，直径用df表示（半径用rf表示）。• 基圆：发生渐开线齿廓的圆，直径用db表示（半径用rb表示）。• 齿厚：在任意圆周上轮齿两侧间的弧长，用si表示。• 齿槽宽：在任意圆周上相邻两齿反向齿廓之间的弧长，用ei表示。

填空题32

• 齿宽：沿齿轮轴线量得齿轮的宽度，用b表示。

填空题33

齿顶高与模数之比值称为齿顶高系数。

填空题34

铣齿就是用与齿轮渐开线齿槽形状相同的成形铣刀直接切出齿形，也被称为成形法加工齿轮。

填空题35

蜗杆传动是用来传递空间交错轴之间的运动和动力的，它由蜗杆、蜗轮以及机架组成。

填空题36

带传动是两个或多个带轮之间用带作为中间挠性零件的传动，工作时借助带与带轮之间的摩擦（或啮合）来传递运动和动力，它适用于带速较高和圆周力较小的场合。

填空题37

同步带传动是最典型的啮合型带传动，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动综合了带传动、链传动和齿轮传动的优点，在生产中应用广泛。

填空题38

V带的截面结构由顶胶、抗拉体、底胶和包布组成。按抗拉体材料不同又分为帘布芯结构和绳芯结构两种。帘布芯结构V带的强力层是由2～10层化学纤维或棉织物贴合而成的，其制造方便、抗拉强度好；绳芯结构V带的强力层仅有一层线绳，柔韧性好、抗弯强度高，适用于带轮直径小、转速较高的场合。

填空题39

所谓胶合就是一种比较严重的粘着磨损，在高速重载传动时，因滑动速度高而产生瞬时高温，使两构件接触表面间的油膜破裂，出现粘焊的现象，粘焊处被撕脱后将形成沟痕。

填空题40

带传动一般由主动带轮、从动带轮、传动带及机架组成。当主动轮转动时，通过带和带轮间的摩擦力，驱使从动轮转动并传递动力。

填空题41

链在使用时需要考虑布置、张紧与润滑这3个基本问题，以确保链传动能够正常工作。

填空题42

齿形链是由彼此用铰链连接起来的齿形链板组成的，链板两工作侧面的夹角为60°，齿形的铰链形式主要有圆销铰链式、轴瓦式和滚柱铰链式。

填空题43

在轮系中有以下几种结构要素。• 太阳轮：在周转轮系中，轴线固定的齿轮叫太阳轮，它只绕自身的轴线转动。• 行星轮：在周转轮系中，有的轴线不固定，而是绕其他齿轮的固定轴线回转，这些齿轮称为行星轮，它像太阳系的行星一样，在自转的同时还绕太阳轮公转。• 系杆：支撑行星轮的构件叫系杆。

填空题44

摆线针轮行星传动属于少齿差行星传动，由销轴、摆线齿轮、针齿等组成。

填空题45

谐波齿轮传动是一种依靠弹性变形来实现传动的新型传动，突破了机械传动采用刚性构件机构的模式。

填空题46

实现变速传动：在主动轴转速不变的条件下，利用轮系可使从动轴得到若干种速度，这种传动称为变速传动。变速传动既可以用于定轴轮系，也可以用于周转轮系。

填空题47

一对齿轮的传动比是指两齿轮的角速度之比，而轮系的传动比则是指轮系中首、末两构件的角速度之比，故轮系的传动比包括传动比的大小和首、末端构件的转向关系两方面内容。

填空题48

实现换向传动：在主动轴转向不变的条件下，利用轮系可改变从动轴的转向，实现换向传动。

填空题49

定轴轮系是指传动中所有齿轮的回转轴线都有固定的位置，可做较进距离的传动，获得较大的传动比，改变从动轴的转向，可获得多种传动比。

填空题50

螺纹是指在圆柱或圆锥面上沿着螺旋线所形成的具有相同剖面的连续凸起和沟槽。各种螺纹都是根据螺旋线原理加工而成的，螺纹加工大部分采用机械化批量生产。

填空题51

根据螺纹所在零件表面的位置可将螺纹分为外螺纹和内螺纹两种类型；根据螺纹的形状可将螺纹分为圆柱螺纹和圆锥螺纹。

填空题52

普通螺栓。螺栓是由头部和带有外螺纹的螺杆两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合使用，用于紧固连接两个带有通孔的零件，常用类型有普通螺栓和铰制孔螺栓等

填空题53

螺钉。螺钉是具有各种结构形状头部的螺纹紧固件，其结构形状与螺栓类似，但螺钉头部的形式较多，有内六角圆柱头螺钉、开槽圆柱头螺钉、半圆头螺钉、开槽沉头螺钉、紧定螺钉等。

填空题54

螺钉连接。螺钉连接中的螺钉穿过较薄连接件上的通孔，直接旋入较厚被连接件的螺孔中。螺钉连接的另一连接件通常较厚，由于不使用螺母，因此结构更加紧凑。螺钉连接主要用于不经常拆卸并且受力不大的场合。螺钉由头部和杆身两部分组成，其中头部有多种不同的结构形式，杆身上刻有部分螺纹或全部螺纹。将杆身上的螺纹旋入螺孔后依靠其头部压紧被连接件即可实现两者的连接。

填空题55

平键连接按用途分为普通平键、导向平键和滑键3种类型。普通平键是矩形剖面的连接件，主要用于静连接，即轴与轮毂之间无轴向相对移动，导向平键连接和滑键连接属于动连接，导向平键固定在轴上而毂可以沿着轴滑动，滑键固定在毂上一同沿着轴上的键槽移动。

填空题56

过盈连接是利用零件间的过盈配合形成的连接，其配合面间产生一定的压力，工作时靠此压力产生的摩擦力传递转矩或轴向力。蜗轮齿圈与轮心装配形成过盈配合，其配合面间产生一定的压力，保持一定的连接性，从而形成过盈连接。

填空题57

轴是机器中最重要的机械零件之一，如机床主轴、自行车轮轴、录音机磁带轴、计算机磁盘中心轴等，都是非常关键的零件。轴一般是横截面为圆形的回转体，其主要作用是支撑机器的其他回转零件，如齿轮、飞轮等，使其具有确定的工作位置，并传递动力和运动。

填空题58

按照轴的受力可将轴分为心轴、传动轴和转轴3种类型。

填空题59

轴在工作时一般要承受弯曲应力和扭转应力等作用，其主要失效形式为疲劳破坏。因此，轴的材料应具有足够的强度和韧性、高的硬度和耐磨性，同时要有较好的工艺性和经济性。轴的材料主要为碳钢、合金钢，钢轴的毛坯形式为轧制圆钢和锻钢。

填空题60

为了在轴上准确安装和定位这些零件，必须对轴的形状和结构进行合理设计。轴的典型结构，一般由轴头、轴身、轴颈3部分组成。

填空题61

弹性联轴器具有弹性元件，工作时具有缓冲吸振的作用，并能补偿由于振动等原因引起的偏移。常见的结构形式有弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器等。

填空题62

联轴器是连接两轴，使之共同旋转并传递运动和转矩的部件。联轴器的选择主要考虑所需传递轴转速的高低、载荷的大小、被连接两部件的安装精度、回转的平稳性、价格等因素。

填空题63

按照轴的形状可将轴分为直轴、曲轴和挠性轴3种类型。

填空题64

液压系统通常由动力部分、执行部分、控制部分以及辅助部分4个部分组成。

填空题65

液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能，经过各种控制阀和管路的传递，借助于液压执行元件（液压缸或马达）把液体压力能转换为机械能，从而驱动工作机构，实现直线往复运动或回转运动。

填空题66

液压泵是将原动机的机械能转换成油液的压力能的能量转换元件，为液压系统提供具有一定压力和流量的液体，是液压系统的动力元件。

填空题67

径向柱塞泵的转子上径向排列着柱塞孔，柱塞可在其中滑动，衬套和转子紧密配合，并套在固定不动的配油轴上，转子连同柱塞由电动机带动一起回转，在离心力的作用下紧压在定子的内表面上，转子和定子有偏心距e。

填空题68

液压缸是将液压泵输出的压力能转换为机械能的执行元件，主要用来输出直线运动。液压缸按其结构形式可以分为活塞缸、柱塞缸和摆动缸3类。活塞缸和柱塞缸实现往复运动，输出推力和速度；摆动缸则能实现小于360°的往复摆动，输出转矩和角

填空题69

汽车防抱死装置（ABS）能够有效避免汽车紧急制动时出现的抱死拖滑现象，而驱动防滑系统（ASR）的功用则是在汽车起步或急加速时，控制车轮不出现滑转现象。

填空题70

气压传动是以压缩空气作为动力源驱动气动执行元件，完成一定运动规律的应用技术，是实现各种生产控制、自动化控制的重要手段之一。

判断题1

在日常生活中，力的作用无处不在。在机械中，零件工作时都必须承受力的作用，有些零件还处于非常复杂的受力环境中。

判断题2

从运动上讲，机器的主体部分是由机构组成的，一部机器可包含一个或若干个机构。例如，电动机只包含一个机构，而内燃机则包含曲柄滑块机构、凸轮机构、齿轮机构等若干个机构。机构用于传递运动和力。机构的种类很多，每类机构都具有特定的构成形式和功能。

判断题3

当零件承受变应力时，须选用疲劳强度较高的材料；有时选用强度较低的材料，而采用改进结构形状或表面硬化处理的方法来提高疲劳强度。

判断题4

当零件的尺寸较大时，如直径大于500mm的齿轮毛坯，在一般设备条件下锻造比较困难，就应该选用铸件或焊接件。

判断题5

机械设计是机械生产的第一步，是决定机械性能的最主要的因素。其主要任务是在各种限定的条件（如材料、加工能力、理论知识、计算手段等）下按具体情况权衡轻重，统筹兼顾，使设计的机械有最优的综合技术经济效果。

判断题6

机械中相互接触且有相对运动的两个零件表面之间，因摩擦的存在会导致零件表面材料的逐渐丧失，称为磨损。据统计，机械零件的报废约80%是由磨损造成的。零件的磨损可分为跑合磨损阶段、稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。

判断题7

随着计算机技术的发展，计算机辅助设计（CAD）技术被广泛用于设计领域，这也是现代设计的重要标志。CAD技术不但提高了设计质量，还极大提高了设计效率，同时实现资源共享，减轻设计者的负担，避免了“闭门造车”的落后设计方法。

判断题8

① 拧紧螺母时，其拧紧程度不仅与力F的大小有关，而且与转动中心（点O）到力的作用线的垂直距离d有关。② 当力F大小一定时，d越大，力F使螺母拧得越紧。同理，当d一定时，力F越大，螺母拧得越紧。③ 在力学上以乘积Fd作为度量力F使物体绕点O转动的效果的物理量，称为力F对点O之矩，简称力矩，表示为MO（F） = ±Fd。其中，点O称为力矩中心，简称矩心；点O到力F作用线的垂直距离称为力臂。

判断题9

只要保持力偶矩的大小和转向不变，刚体上的力偶就可以在其作用平面内任意移动，且可以同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短，而不改变其作用效应。

判断题10

自然界中的一切物体，在外力作用下或多或少总要产生变形。为了便于分析和简化计算，常略去变形固体的一些次要性质。

判断题11

杆件受到拉压作用时，其受力方向沿着轴线，因此将轴向内力简称为轴力。• 拉伸——拉力，其轴力为正值，方向背离所在截面。• 压缩——压力，其轴力为负值，方向指向所在截面。

判断题12

挤压时会使零件表面产生局部塑性变形。构件承受挤压力过大而发生挤压破坏时，会使连接松动，构件不能正常工作。因此，对发生剪切变形的构件，通常除了迚行剪切强度计算外，还要迚行挤压强度计算。

判断题13

在工程实际中，有许多构件在载荷作用下，常常同时产生两种或两种以上的基本变形，这种情况称为组合变形。

判断题14

在轴向拉、压外力作用下，零件将产生拉伸或压缩变形，为了抵抗这种变形，零件内部各质点间将产生相应的相互作用力，这种零件内部各质点间的相互作用力称为内力。内力由外力引起，随外力的增大而增大，当增大至某一极限值时，零件将发生破坏。

判断题15

要将两个机件连接起来，可以采用螺栓连接，也可以采用铆钉连接，还可以将两个机件焊接在一起。但是采用这些方式连接的机件之间不能做任何相对运动。

判断题16

机器中大都包含了能够产生相对运动的零部件。不同机器上的零部件的运动形式和运动规律具有多样性，如转动、往复直线移动、摆动、间歇运动或者按照特定轨迹运动等。

判断题17

在运动链中，如果将其中某一构件加以固定而成为机架，该运动链就称为机构。机构通常由机架、原动件和从动件组成。

判断题18

放在水平地面上的物体可以沿着地面的长度和宽度两个方向移动，同时也可以垂直于地面的轴线转动，总共具有3个独立的运动，通常把构件具有的独立运动称为自由度。

判断题19

偏心轮机构可认为是由曲柄滑块机构中的转动副的半径扩大，使之超过曲柄的长度演化而成的。偏心轮机构的运动特性与曲柄滑块机构完全相同，在锻压设备和柱塞泵等设备中应用较广。含有两个移动副的四杆机构也称为双滑块机构。

判断题20

平面连杆机构有无急回特性取决于有无极位夹角，若θ = 0，则机构没有急回特性。而机构急回运动的程度取决于极位夹角θ的大小，θ越大， K越大，机构的急回特性越显著。

判断题21

平面连杆机构的缺点是：低副中存在间隙，数目较多的低副会引起运动累积误差；其设计过程比较复杂，不易精确地实现复杂的运动规律。

判断题22

凸轮机构具有结构简单、能准确实现需求的运动规律等优点，因而在工业生产中得到广泛应用，特别是在自动机械和自动控制装置中。

判断题23

凸轮通常为主动件做等速转动，但也有做往复摆动或移动的。若凸轮为从动件，则称为反凸轮机构。

判断题24

等宽凸轮机构中从动件运动规律的选择将受到一定的限制，当180°范围内的凸轮廓线根据从动件运动规律确定后，其余180°内的凸轮廓线必须符合等宽原则。

判断题25

凸轮轮廓曲线设计所依据的基本原理是反转法原理，给整个凸轮机构施以−ω 的等角速度使其绕轴心 O 转动，在不影响各构件之间的相对运动的情况下，此时，凸轮将静止，而推杆则随其导轨以−ω绕轴心转动，这样从动件尖顶复合运动的轨迹即凸轮的轮廓曲线。

判断题26

由于凸轮容易磨损，在高速运动场合受到限制，所以在设计凸轮机构时要尽量使凸轮耐磨。

判断题27

轮齿式棘轮机构结构简单，易于制造，运动可靠，从动棘轮转角容易实现有级调整，但棘爪在齿面滑过会引起噪声与冲击，在高速时尤为严重。故常在低速、轻载的场合用作间歇运动控制。

判断题28

不完全齿轮机构的运动特点如下。（1）当主动轮的有齿部分作用时，从动轮就转动。（2）当主动轮的无齿圆弧部分作用时，从动轮停止不动，因而当主动轮连续转动时，从动轮获得时转时停的间歇运动。

判断题29

开式齿轮传动。齿轮无箱无盖，直接暴露在外，不具有防尘防污染的效果，极易磨损，常用于低速或低精度的场合，如水泥搅拌机等。

判断题30

通过思考得知：一对齿轮传动必须保证主动轮、从动轮匀角速度转动，否则将会产生惯性力，影响齿轮的强度和寿命。

判断题31

齿根高：从分度圆到齿根圆的径向距离。

判断题32

只有模数和压力角均相同的两个齿轮才能正确啮合；在齿轮传动中，齿轮的转速与其齿数成反比，齿数越多，其转速越低。

判断题33

重合度越大，传动越平稳，每个轮齿受到的载荷也越小。重合度为1，表示传动过程中始终只有一对轮齿在啮合；重合度为2，表示有两对轮齿始终啮合；重合度为1～2，表示有时一对轮齿啮合，有时有两对轮齿啮合。一般机械中，重合度通常为1.1～1.4。

判断题34

滚齿加工是利用滚刀根据展成法原理来加工齿轮，是加工齿轮的常用方法之一。滚刀的形状像一个螺旋，其轴向截面的齿形与齿条相同。

判断题35

齿轮工作过程中通常承受较重的负荷，工作时间也较长，为了保证机器工作的可靠性，要防止其在工作过程中因为损坏而失效。

判断题36

带传动是两个或多个带轮之间用带作为中间挠性零件的传动，工作时借助带与带轮之间的摩擦（或啮合）来传递运动和动力，它适用于带速较高和圆周力较小的场合。

判断题37

多楔带传动。多楔带以平带为基体，梯形楔侧面为工作面，兼有平带和V带的优点。多楔带的摩擦力和横向刚度都比较大，所以多楔带传动特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。

判断题38

带传动带具有良好的弹性，能够缓冲和吸振，因此传动平稳、噪声小。

判断题39

带传动的带在工作时会产生弹性滑动和打滑，不能保证精确的传动比。

判断题40

V带传动在一般机械传动中应用较为广泛，在同样张紧力下，V带比平带传动能产生更大的摩擦力、更高的承载能力、更大的传动功率，同时V带传动还具有标准化程度高、传动比大、结构紧凑等优点，使V带传动比平带传动应用的领域更为广泛。

判断题41

带速太高，离心力越大，带与带轮间的正压力减小，传动能力下降；带速太低，会使传递的圆周力增大，带的根数增多。

判断题42

在满足传递功率的前提下，应尽量选取小节距的单排链；若传动速度高、功率大，则可选用小节距多排链，但为确保承载均匀，一般不超过4排。这样可在不加大节距p的条件下，增加链传动所能传递的功率。

判断题43

采用周转轮系可在尺寸小、重量轻的条件下较好地实现大功率传动。实现大功率传动的周转轮系大多具有多个行星轮，可共同分担载荷，以减小齿轮尺寸，同时可平衡各啮合处的径向分力和行星轮公转所产生的离心惯性力，以减小轴承内的作用力，增加运动的平衡性。

判断题44

谐波齿轮传动啮合的齿数多，传动平稳，承载能力大。

判断题45

在现代机械中，仅仅使用一对齿轮副组成传动系统还不能最大限度地发挥齿轮机构的优势，通常还需要由多对齿轮组成轮系，以满足更多的设计用途。

判断题46

轮系能够实现距离较进的两个轴之间的传动，获得较大的传动比，实现运动的变速与变向，实现运动的合成与分解等。因此，轮系在工程上的应用非常广泛，如汽车变速器、金属切削机床等中都有轮系的应用。

判断题47

一对齿轮的传动比是指两齿轮的角速度之比，而轮系的传动比则是指轮系中首、末两构件的角速度之比，故轮系的传动比包括传动比的大小和首、末端构件的转向关系两方面内容。

判断题48

与一对齿轮的传动比相同，定轴轮系传动比的转向关系也可以用画箭头的方法来确定。在轮系中，从输入轴开始，根据外啮合时两个齿轮的转向相反、内啮合时两个齿轮的转向相同的关系，沿着运动传递的顺序，在运动简图中的各个齿轮上依次画出表示其转动方向的箭头。

判断题49

周转轮系与定轴轮系的本质区别在于周转轮系中有行星轮存在，或者说有一个系杆存在，所以，周转轮系的传动比就不能直接使用求定轴轮系传动比的计算公式来进行计算。因此，在分析周转轮系的传动比时采用的方法是反转法。

判断题50

加工螺纹通常在车床上进行，加工时工件做等速旋转运动，刀具沿轴向做等速移动，即可在工件上加工出螺纹。对于直径较小的螺纹，可用板牙或丝锥加工。

判断题51

螺纹的旋向。螺纹有右旋和左旋之分，顺时针旋转时旋入的螺纹，称右旋螺纹；逆时针旋转时旋入的螺纹，称左旋螺纹。工程上常用右旋螺纹。

判断题52

双头螺柱没有头部，两端均外带螺纹，其中旋入被连接件螺纹孔的一端称为座端，另一端为螺母端。

判断题53

螺钉。螺钉是具有各种结构形状头部的螺纹紧固件，其结构形状与螺栓类似，但螺钉头部的形式较多，有内六角圆柱头螺钉、开槽圆柱头螺钉、半圆头螺钉、开槽沉头螺钉、紧定螺钉等。

判断题54

双头螺柱连接。双头螺柱连接的一端旋入较厚的被连接件的螺纹孔中并固定，另一端穿过较薄的被连接件的通孔，然后放上垫圈，拧紧螺母，实现连接。双头螺柱连接常用于被连接件的机座零件厚度太大，无法加工出通孔，或受被连接零件的结构限制而无法安装螺栓的场合。

判断题55

绝大多数螺纹连接在安装时需要拧紧螺母，从而使螺栓和被连接件在承受工作载荷前就受到预紧力F′的作用。预紧的目的是增加连接的可靠性、紧密性和防松能力。

判断题56

销的主要用途是确定零件间的相互位置，即起定位作用，是装配机器时的重要辅件，同时也可用于轴与轮毂的连接并传递不大的载荷。

判断题57

为了减小质量或结构需要，有一些机器的轴（如水轮机轴和航空发动机主轴等）常采用空心的截面。因为传递转矩主要靠轴的近外表面材料，所以空心轴比实心轴在材料的利用上较经济。但空心轴的制造比较费力，所以必须从经济和技术指标进行全面分析才能决定是否有利。

判断题58

多数转轴在变应力作用下，易发生疲劳破坏，所以应设法改进轴的结构，降低轴的应力集中和提高轴的表面质量。

判断题59

整体式向心滑动轴承结构简单、制作容易，常用于低速轻载、间歇性工作、不需要经常拆装的场合。整体式向心滑动轴承装拆时只能沿轴向移动，故装拆不方便，轴瓦与轴颈磨损后无法调整间隙。

判断题60

滚动轴承按其所能承受的载荷方向，可分为以承受径向载荷为主的向心轴承和以承受轴向载荷为主的推力轴承两类。滚动轴承按滚动体形状的不同可分为球轴承和滚子轴承等类型。

判断题61

为了补偿受热后的伸长，保证轴承不致卡死，轴承端面与轴承盖之间应留有一定的间隙。间隙的大小影响轴承的旋转精度、使用寿命和转动零件工作的平稳性。

判断题62

嵌合式离合器利用接合元件的啮合来传递转矩，结构简单，外廓尺寸小，传递的转矩大，但接合只能在停车或低速下进行。牙嵌式离合器是嵌合式离合器的典型代表。

判断题63

摩擦式离合器依靠接合面间的摩擦力来传递转矩，接合平稳，可在较高的转速差下接合，但接合中摩擦面间必将发生相对滑动，这种滑动要消耗一部分能量，并引起摩擦面间的发热和磨损。

判断题64

液压泵是将原动机的机械能转换成油液的压力能的能量转换元件，为液压系统提供具有一定压力和流量的液体，是液压系统的动力元件。

判断题65

液压马达是液压系统的执行元件，是将液体压力转换为机械能的能量转换装置，可以实现旋转运动。

判断题66

从能量转换的观点来看，液压泵与液压马达是可逆工作的液压元件，向任何一种液压泵输入工作液体，都可使其变成液压马达工况；反之，当液压马达的主轴由外力矩驱动旋转时，也可变为液压泵工况。

判断题67

过滤器的作用是过滤混在油液中的杂质，降低进入系统中油液的污染度，保证系统正常工作。根据滤芯的不同可分为网式、线隙式、纸质式、烧结式、磁性过滤器等。

判断题68

液压传动的缺点如下。（1）使用液压传动对维护的要求高，工作油要始终保持清洁。（2）对液压元件的制造精度要求高，工艺复杂，成本较高。（3）液压元件维修较复杂，且需有较高的技术水平。（4）用油作为工作介质，在工作面存在火灾隐患。（5）传动效率较低。

判断题69

气压传动系统虽然优点明显，但是在应用过程中也有如下缺点。（1）工作压力较低（一般为0.4～0.8MPa），而且结构尺寸不宜过大，因而输出力小。（2）由于空气具有可压缩性，使得工作部件运动速度的稳定性差。（3）气信号传递的速度比光、电子速度慢，故不宜用于要求高传递速度的复杂回路中，但对一般机械设备，气动信号的传递速度是能够满足要求的。（4）排气噪声大，需加消声器。

判断题70

气源装置中的主体是空气压缩机，它是将原动机的机械能转换成气体压力能的装置，也是产生压缩空气的气压发生装置。

问答题1

关键点：载荷、静应力、变应力、刚度、耐磨性。

问答题2

关键点：强度、刚度、稳定性。

问答题3

关键点：传递力、保证精度、转换、难以实现精确和较复杂的运动。

问答题4

关键点：位移值、起始位置、各个位置、理论轮廓线、实际轮廓线。

问答题5

关键点：传动效率高、结构紧凑、工作可靠、瞬时传动比、范围广、传动、所需的空间一般较小。

问答题6

关键点：传动准确、传动平稳、传动效率高、维护保养方便、速比范围大，一般可达10、长距离传动。

问答题7

关键点：链板的疲劳破坏、链条铰链的磨损、链条铰链的胶合、链条的静力破坏。

问答题8

关键点：范围大，体积小，重量轻，效率高，轮齿磨损小，使用寿命长。

问答题9

关键点：范围大，体积小，重量轻，效率高，轮齿磨损小，使用寿命长。

问答题10

关键点：螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。

问答题11

关键点：、刚性、防松能力、疲劳强度、摩擦。

问答题12

关键点：安装要求、定位要求、工艺要求、强度要求、运转平稳、表面热处理等。

问答题13

关键点：摩擦阻力小、轴承径向间隙小、轴向尺寸小、使用及更换方便。

问答题14

关键点：不会发生大的冲击、实现无极调速、实现换向操作、空间布置、寿命长、容易实现过载保护。

问答题15

关键点：结构简单、环境适应性好、无污染、寿命长、自动降温、过载保护能力。